ОКП 45 2140								Группа Д22

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

«___»_____________2012 г.

АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ 6622

Технические условия

ТУ 4521-001-99240258-2012

Дата введения в действие –

«____»_____________2012 г.

РАЗРАБОТАНО

2012

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на автоцистерны пожарные и их модификации (далее по тексту – «автоцистерны», «изделия»), предназначенные для доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды, пенообразователя и пожарно-технического оборудования для тушения водой из цистерны, водоемов и гидрантов, а также воздушно-механической пеной.

Изделия изготовлены в климатическом исполнении «У» по ГОСТ 15150 ( для поставки в районы и страны с умеренным климатом), рассчитаны на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 45 до плюс 45, относительной влажности воздуха до 75 % при температуре 15°С.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

Структура условного обозначения изделий

Автоцистерна пожарная АЦ   Х/Х-ХХ  ТУ4521-001--2012

Обозначение настоящих технических условий

Мощность насоса

Количество боевого

расчета

Объем емкости для воды

Пример обозначения при заказе и/или в другой технической документации:

«Автоцистерна пожарная АЦ 6/3-40 ТУ 4521-001--2012 »

1	 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Автоцистерны должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекту технической и конструкторской документации предприятия-изготовителя, утвержденному в установленном порядке и утвержденному контрольному образцу (эталону).

  - Технические характеристики изделий приведены в таблице 1

Таблица 1

Технические характеристики автоцистерн

| Наименование параметров | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | АЦ-6/3-40 | АЦ-6/6-40 |
| Основные характеристики |  |  |
| Базовое шасси | Урал-5557-1152-40 | Урал-5557-1152-40 |
| Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
| Боевой расчет, включая водителя, чел. | 3 | 6 |
| Полная масса пожарного автомобиля, кг | 16 750 | 16 750 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 | 75 |
| Угол преодолеваемого подъема, % | 32 | 32 |
| Наименьший радиус разворота, м | 11,4 | 10,8 |
| Емкость топливного бака, л | 300 | 300 |
| Дорожный просвет, мм | 360 | 360 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 8000 х 2500 х 3400 | 8000 х 2500 х 3400 |
| Краткие характеристики пожарной установки |  |  |
| Вместимость цистерны, м.куб. | 6 | 6 |
| Вместимость бака для пенообразователя, л | 360 | 360 |
| Насос пожарный центробежный | НЦПН-40/100 или ПН-40УВ | НЦПН-40/100 или ПН-40УВ |
| Расположение насоса и управление им | в заднем отсеке (заднее расположение) | в заднем отсеке (заднее расположение) |
| Длина напорных рукавных линий, м | 240 | 240 |
| Ствол пожарный лафетный | ЛС-С40 | ЛС-С40 |
| Двигатель |  |  |
| Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, V-образный, соответствует стандарту "Евро-3" | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, V-образный, соответствует стандарту "Евро-3" |
| Рабочий объем, л. | 11,15 | 11,15 |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) | 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) | 882 (90) |
| Трансмиссия |  |  |
| Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа |
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с синхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с синхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Карданная передача | Открытая, с четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках | Открытая, с четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
| Подвеска |  |  |
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами | Балансирная с реактивными штангами |
| Тормозная система |  |  |
| Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов | Тормоз- замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
| Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
| Электрооборудование |  |  |
| Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
| Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
| Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
| Рама |  |  |
| Тип | Клепанная, удлиненная, состоит из двух штампованных лонжеронов, соединенных между собой поперечинами | Клепанная, удлиненная, состоит из двух штампованных лонжеронов, соединенных между собой поперечинами |
| Колеса |  |  |
| Тип | Дисковые | Дисковые |
| Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением | 1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением |

1.3 Конструкционные требования

- Величина полной массы изделий не должна превышать 95% от величины максимальной массы, установленной для шасси.

При определении массы боевого расчета исходят из массы одного человека (75кг), включая водителя, плюс 10кг персонального снаряжения на каждого члена боевого расчета.

- Отношение номинальной мощности двигателя к полной массе ПА (удельная мощность) должно быть не менее 11кВт/т (15 л.с/т).

- Отклонение вместимости цистерны и бака от номинальной не должно превышать от -1,0 до +3%.

- Забор воды вакуумной системой насоса должен обеспечиваться с высоты не менее 7,5м за время не более 40с присоединением всасывающей линии длиной 8м.

- Подача насосной установки с максимальной геометрической высоты всасывания должна быть не менее 50% от номинальной, а напор - не менее 95% от номинального.

- Углы свеса на полноприводных шасси должны быть не менее: передний - 25°, задний - 25°.

- Угол поперечной устойчивости в полной оперативной готовности должен быть не менее 30°.

1.4 Требования надежности

1.4.1	Гамма процентная (Y = 80%) наработка пожарного насоса и его привода до отказа, не менее:

- для насоса типа ПН-40 УВ - 150 ч;

- для насоса типа НЦП - 200 ч.

1.4.2	Гамма процентная (Y = 80%) наработка до отказа огнетушащей порошковой установки (с пневматическим приводом) не менее 70 срабатываний.

1.4.3	Срок службы ПА до списания - в соответствии с действующими «Нормами амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства».

1.5	Требования к шасси

- Тип привода (колесная формула) шасси, его скоростные и тяговые характеристики - в соответствии таблицей 1.

- На шасси должны устанавливаться шины, допускающие движение автомобиля, как по грунтовым дорогам, так и по дорогам с твердым покрытием.

Конструкция шасси должна допускать возможность установки цепей противоскольжения на ведущих колесах, в том числе на каждое колесо при двухскатной ошиновке.

- В конструкции шасси должна быть предусмотрена возможность установки механизма отбора мощности.

Системы двигателя и шасси в целом должны обеспечивать работу на месте с отбором до 70% номинальной мощности и при необходимости в движении до 20%.

- Двигатель и компоновка шасси должны обеспечивать возможность установки дополнительного подогревателя дня обогрева салона боевого расчета, а также кондиционера и приточно-вытяжной вентиляции.

- На шасси должна быть обеспечена возможность проверки уровня охлаждающей жидкости и масла двигателя без подъема кабины.

- Вместимость топливного бака должна обеспечивать запас хода автомобиля не менее 400 км (запас хода определяется по ГОСТ 20306 контрольным расходом топлива при скорости 60 км/ч).

- Расположение и конструкция наливной горловины топливного бака должны обеспечивать возможность его заправки, как механизированным способом, так и вручную из канистры.

- Конструкция топливного бака должна обеспечивать возможность пломбирования сливной пробки и пробки каминной горловины.

- При стационарном отборе мощности на привод пожарного насоса двигатель и дополнительная трансмиссия автомобиля должны обеспечивать непрерывную работу насоса при номинальном режиме в течение 6 часов во всем диапазоне эксплуатационных условий.

При этом температура масла в двигателе и коробке передач, а также охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя должна соответствовать значениям, установленным в нормативно-технической документации на конкретную модель шасси.

При длительной стационарной работе двигателя должен быть исключен опасный нагрев агрегатов, элементов кабины и кузова, электропроводки.

- Требования к трансмиссии и рулевому управлению – по ГОСТ 21398.

- Тормозные характеристики шасси должны соответствовать требованиям ГОСТ 22895.

На шасси, оборудованных пневматической тормозной системой и стояночным тормозом с пружинным аккумулятором энергии, должно быть предусмотрено устройство, обеспечивающее возможность поддержания рабочего давления в тормозной системе в режиме ожидания.

Падение давления в пневматической тормозной системе, превышающее 60% от номинального за сутки, не допускается.

- Электрооборудование, внешнее освещение и сигнальное оборудование шасси должны соответствовать требованиям ГОСТ 3940, ГОСТ 6964, ГОСТ 8769, ГОСТ 10984, ГОСТ 20961.

В системе электрооборудования должен быть установлен выключатель аккумуляторных батарей (или предусмотрено место для его установки).

Уровень радиопомех - по ГОСТ 17822.

- Места расположения аккумуляторных батарей должны быть защищены от попадания грязи, обеспечивать возможность утепления, а также контроль уровня и плотности электролита в каждом аккумуляторе.

В электрооборудовании должна быть предусмотрена возможность для подсоединения зарядного устройства без снятия аккумуляторной батареи с шасси.

- Источники питания (аккумуляторные батареи, генератор) должны иметь запас мощности, достаточный для подключения дополнительных потребителей электроэнергии (маяки, прожекторы, фары-искатели, радиостанции и т. п.).

- На шасси, имеющих напряжение бортовой сети 24В,должен быть обеспечен вывод (двухконтактная розетка) напряжения 12В (или предусмотрена возможность такого вывода) для питания специальных потребителей (радиостанции и др.).

Допускается установка дополнительных розеток вне кабины.

- Схема включения указателей поворота должна обеспечивать возможность их включения в аварийном (мигающем) режиме независимо от включения зажигания или положения ключа выключателя приборов электрооборудования и стартера.

- Спидометр и его привод должны быть опломбированы.

Размещение пломбы должно обеспечивать ее визуальный контроль.

- Компоновочная схема шасси (по типу кабины) - по ГОСТ 4.332.

Параметры и технические требования к кабине и рабочему месту водителя - по ГОСТ 21398 и нормативно-технической документации.

Остекление кабины - травмобезопасное по ГОСТ 5727.

В кабине должны быть размещены необходимые таблички и (или) схемы, поясняющие порядок пользования органами управления шасси.

- Экологические свойства шасси должны соответствовать требованиям:

- по создаваемому шуму - ГОСТ 27435 и ГОСТ 27436;

- по содержанию окиси углерода в отработавших газах шасси с бензиновыми двигателями - ГОСТ 17.2.2.03;

- по дымности отработавших газов шасси с дизельными двигателями ГОСТ 21393.

Выбрасывание и вытекание, топлива, охлаждающей, тормозной и других жидкостей из любого агрегата, узла или через соединения не допускаются.

- Основные показатели технического уровня шасси:

- Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км	 -35

- Ресурс до первого капитального ремонта, км- 200000

Эксплуатационная технологичность, трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта - по ГОСТ 21624. Методы определения эксплуатационной технологичности - по ГОСТ 21758.

- Шасси должны быть оборудованы тягово-сцепными и буксирными устройствами по ГОСТ 2349.

На шасси должен быть установлен задний буфер безопасности.

- Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей шасси должны допускать нанесение на них информативной окраски в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50574.

- Конструкцией шасси должна быть предусмотрена возможность перевозки их средствами наземного транспорта.

Шасси должны иметь места для надежного их крепления при транспортировании, а также должна быть предусмотрена возможность установки специальных приспособлений для обеспечения погрузки (разгрузки) на платформы.

На торцевых поверхностях должен быть нанесен манипуляционный знак по ГОСТ 14192 "Центр тяжести" шасси в состоянии поставки.

- Шасси, поставляемые для изготовления пожарных автомобилей, должны быть сертифицированы и иметь «Одобрение типа транспортного средства» с маркировкой изделия и сопроводительную документацию.

1.6	Требования к компоновке

1.6.1	Компоновка составных частей на раме должна обеспечивать распределение массы изделия между осями. При этом нагрузка на управляемую ось должна составлять не менее 25% от полной массы, а нагрузки на колеса правого и левого бортов должны быть равными с допустимым отклонением ±1% от полной массы.

1.6.2	Крупногабаритное оборудование (ручные лестницы, всасывающие рукава и т.п.) допускается размещать на крыше изделия.

1.6.3	Оборудование, размещаемое на крыше, не должно ухудшать параметров обзорности базового шасси.

1.6.4	Высота расположения центра тяжести цистерны с водой должна быть не более 700 мм от верхней полки лонжеронов рамы.

    - Крепление надстройки к раме шасси должно производиться с учетом рекомендаций предприятия-изготовителя базового шасси.

Не допускается точечное крепление сосудов для огнетушащих веществ на раме шасси и использование их в качестве несущих элементов для крепления отсеков кузова.

1.6.6	Должна быть обеспечена подвижность надстройки относительно салона при угловых колебаниях рамы. Применение единой (цельнометаллической) конструкции кабины с салоном и надстройки не допускается.

В случае применения эластичного соединения отдельных отсеков кузова должна быть обеспечена подвижность отсеков относительно друг друга.

1.6.7	Зазор над задними колесами при наибольшем их ходе (расстояние от верхней точки колеса до внутренней поверхности колесной ниши при полной массе изделия) должен быть не менее 200 мм.

Задние колеса должны иметь брызговики.

1.6.8	Конструкция крепления топливного бака при его переносе должна быть надежной, а сам он не должен выступать за габаритную ширину кузова.

Размещение дополнительных топливопроводов должно максимально обеспечивать их защиту от повреждений; перекосы, изгибы деформации и вибрации всей конструкции не должны вызывать чрезмерных напряжений в топливопроводах или нарушать их герметичность в условиях эксплуатации.

1.6.9	Карданный вал должен быть отбалансирован не хуже 5-го класса по ГОСТ 22061.

1.6.10	 Изделия должны быть оборудованы подножками и поручнями.

1.6.11	 Площадки на крыше и открытые платформы, предназначенные для работы, должны иметь ограждение по периметру высотой не менее 100мм и покрытие, препятствующее скольжению.

1.6.12	Лестницы для подъема на крышу или площадку должны иметь ступени шириной не менее 150 мм, глубиной не менее 125 мм. Расстояние между ступенями должно быть 300 мм.

Ступени лестниц должны иметь поверхность, обеспечивающую устойчивое положение ступни поднимающегося. При наличии двух и более ступеней следует устанавливать поручни или скобы диаметром от 20 до 40мм, высотой не менее 100мм от плоскости кузова.

1.6.13	Компоновка лафетного ствола на крыше должна исключать возможность попадания огнетушащих веществ на лобовое стекло в начале и при окончании их подачи. В случае необходимости над лобовым стеклом должен устанавливаться защитный козырек. Козырек не должен снижать обзорность с места водителя.

1.6.14	 Выхлопная труба системы выпуска отработавших газов двигателя не должна быть направлена в сторону оператора, находящегося у органов управления работой изделиями.

1.6.15	 На автомобиле должны быть предусмотрены места для

установки регистрационных государственных знаков

транспортных средств по ГОСТ Р 50577.

1.7	Требования к кузовам

1.7.1	Кузов является составной частью надстройки и служит для размещения и защиты оборудования от повреждений при транспортировке.

1.7.2	Кузов состоит из отдельных отсеков, соединенных между собой жестко или подвижно.

1.7.3	Двери кузова должны быть шторного или откидного типа. Шторы должны изготавливаться из легких металлов или их сплавов.

1.7.4	Двери кузова должны быть оборудованы самосрабатывающими запорными устройствами, удерживающими их в закрытом положении, фиксаторами открытого положения, обеспечивающими безопасный подход к кузову (при откидных дверях), и сигнализацией открытого положения дверей с индикацией ее в кабине водителя.

1.7.5	 Открытые при стоянке двери, увеличивающие габаритные размеры автомобиля, должны быть оборудованы световозвращающими элементами или другими сигнальными устройствами, указывающими габариты машины при открытых дверях.

1.7.6	Проемы дверей, крышки люков и других элементов кузова должны иметь уплотнения, предохраняющие отсеки от попадания в них атмосферных осадков, пыли и грязи.

1.7.7	Полки в отсеках, служащие для размещения пожарно-технического вооружения (ПТВ), должны иметь отверстия для слива скапливающихся остатков воды, раствора пенообразователя и конденсата.

1.7.8	Топоры, пилы, ножницы и другое ПТВ, имеющее острые кромки, должно храниться в чехлах или гнездах (футлярах), исключающих травмирование личного состава при действиях в зоне их размещения.

1.7.9	Над рабочим местом оператора, расположенным вне кабины, должно быть устройство (козырек, откидная дверь насосного отсека и т. п.), защищающее его от атмосферных осадков.

1.7.10	Эргономические показатели кузова должны соответствовать ГОСТ 12.2.033 в части требований к работе оператора стоя.

1.7.11	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и запасные баллоны к ним должны храниться в отсеках (контейнерах), предохраняющих их от повреждений и загрязнения. Должны быть приняты меры, обеспечивающие поддержание в отсеке положительной температуры во всем диапазоне условий эксплуатации.

Наиболее предпочтительное место для размещения приборов защиты органов дыхания (при наличии компоновочных возможностей) - салон боевого расчета.

1.7.12	Рукава в скатках, уложенные в отсеке, должны разделяться перегородками с гладкой поверхностью, предотвращающими взаимное истирание рукавов при движении.

Рукава в отсеке должны иметь фиксацию от произвольного выпадения.

1.7.13 Для доступа к оборудованию, расположенному на крыше, изделие должно быть снабжено стационарной лестницей или ступеньками с поручнями.

1.8	Требования к сосудам для огнетушащих веществ

1.8.1. Для транспортировки огнетушащих веществ используются:

- цистерна для воды или раствора пенообразователя;

- бак для пенообразователя;

- сосуд для огнетушащих порошков;

- сосуд для углекислоты.

1.8.2	Крепление сосудов для огнетушащих веществ на раме шасси должно исключать возможность передачи на них дополнительных нагрузок при угловых колебаниях (скручивании)рамы.

1.8.3 Для обеспечения осмотра и технического обслуживания сосуды вместимостью более 500л должны иметь люк с внутренним диаметром не менее 450мм.

Люк должен быть расположен таким образом, чтобы доступ в сосуд обеспечивался без значительного демонтажа надстройки.

1.8.4	Расположение внутренних элементов сосудов не должно препятствовать ревизии их внутренней полости и замене поврежденных элементов.

Крепежные детали внутренних элементов должны быть надежно защищены от коррозии и от самопроизвольного откручивания.

1.8.5	Цистерна должна иметь устройства, предотвращающие создание в ней избыточного давления при заполнении, разрежения при опорожнении с помощью насоса, а также исключающие потери жидкости при движении автомобиля.

1.8.6	Конструкция цистерны должна обеспечивать ее полное опорожнение насосом или свободным сливом. Несливаемый остаток - не более 1% от вместимости цистерны.

1.9	Требования к комплектности

1.9.1	 Изделия должны состоять из основных частей согласно комплектовочной ведомости.

1.9.2	 В комплект поставки изделия должны входить:

- формуляр, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке в соответствии с ГОСТ 2.601, а также инструмент, принадлежности (аптечка, огнетушители, противооткатные упоры и т. п.);

- ремонтная документация по ГОСТ 2.602.

1.10	 Требования к маркировке

1.10.1	 На каждом ПА на свободном видном месте должна быть установлена маркировочная пластинка по ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971, содержащая:

- наименование и товарный знак (товарную марку) предприятия-

изготовителя;

- условное обозначение типа ПА согласно требованиям п. 4.5;

- обозначение технических условий или другого нормативного документа, по которым выпускается ПА;

- заводской номер ПА (по системе нумерации предприятия- изготовителя);

- дату выпуска (год, месяц);

- знак соответствия (для сертификационной продукции);

- страну изготовитель ПА.

1.10.2	 На торцевых поверхностях ПА должен быть нанесен манипуляционный знак по ГОСТ 14192 «Центр тяжести».

1.11 Требования к упаковке

1.11.1	 Полностью укомплектованное изделие должно отправляться потребителю в собранном виде без упаковки.

1.11.2	 Эксплуатационная и сопроводительная документация должна быть упакована в соответствии с ГОСТ 23170 и техническими условиями на конкретную модель.

1.11.3	Перед отправкой потребителю изделие должно быть подвергнуто пломбированию. Места пломбирования и виды пломб должны быть указаны в технических условиях на конкретную модель.

Перед пломбированием и отгрузкой предприятие-изготовитель должно:

- руководствоваться требованиями по транспортировке базового шасси;

- слить воду из системы охлаждения и омывателя стекол (антифриз допускается не сливать);

- отключить аккумуляторную батарею;

- выпустить воздух из пневмосистемы шасси;

- в топливный бак шасси залить топливо, гарантирующее пробег 50км. Пробка топливного бака должна быть исправна, плотно закрыта и опломбирована;

- на лобовое стекло кабины с внутренней стороны приклеить ярлык с указанием об удалении охлаждающей жидкости из системы охлаждения, воды из омывателя стекол, воздуха из пневмоприводов, об отключении и состоянии аккумуляторной батареи (с электролитом, без электролита) и о смазке в двигателе и силовых передачах (летняя, зимняя);

- заправить техническим спиртом вне зависимости от времени года тормозную систему.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция и компоновка изделий не должны снижать показателей безопасности базового шасси.

Эффективность торможения по ГОСТ 22895 должна обеспечиваться при любой степени заполнения цистерны жидким грузом (вода, раствор пенообразователя).

- Размещение агрегатов, систем управления, боевого расчета должно обеспечивать безопасность выполнения тактических задач при боевом развертывании и тушении пожара, а также безопасность при движении, техническом обслуживании и ремонте.

Схема размещения и узлы крепления ПТВ должны обеспечивать надежность его фиксации, оперативность боевого развертывания, удобство и безопасность при съеме и установке.

- Информативная окраска, специальные световые и звуковые сигналы - по ГОСТ Р 50574.

Дополнительные требования к сигнально-информативной окраске - по ГОСТ 12.2.037.

- Содержание вредных веществ в кабине водителя и салоне боевого расчета, а также в рабочей зоне оператора от выхлопа отработавших газов двигателя шасси не должно превышать предельно допустимых концентраций по ГОСТ 12.1.005.

- Уровни вибрации на местах, являющихся конструктивной частью изделий, - по ГОСТ 12.1.012.

- Использование изделия во взрывоопасной среде не предусматривается.

- Конструкция и монтаж дополнительного электрооборудования ПА должны обеспечивать электробезопасность боевого расчета в соответствии с правилами ПЭУ, ПТЭ и ПТБ. Заземление электрооборудования автомобиля - по ГОСТ 21130.

- Уровень внутреннего шума в салоне во время движения – по ГОСТ 27435, уровень внешнего шума (при выключенной сирене) -по ГОСТ 27436.

- Изделия должны быть снабжены средствами оказания первой медицинской помощи и обеспечения безопасности в соответствии с требованиями действующих «Правил дорожного движения», а также средствами индивидуальной защиты от поражения электрическим током.

3	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Выбрасывание и вытекание смазки, топлива, охлаждающей, тормозной и других жидкостей из любого агрегата, узла или через соединения не допускаются.

- Применяемые на изделии пенные установки должны обеспечивать требования ГОСТ Р 50588 в части охраны окружающей среды при эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ремонте.

Самопроизвольное вытекание пенообразователя из системы не допускается.

- Конструкция насосной установки (или водосборника) должна исключать возможность попадания пенообразователя в водопроводную сеть при работе ПА от гидранта.

- Требования к создаваемому шуму в движении и при стационарной работе - по ГОСТ 27435 и ГОСТ 27436.

Требования к шумовым характеристикам специальной звуковой сигнализации - по ГОСТ Р 50574.

- Содержание окиси углерода в отработавших газах с бензиновыми двигателями при работе насосной установки – по ГОСТ 17.2.2.03.

Дымность отработавших газов с дизельными двигателями при работе насосной установки - по ГОСТ 17.2.2.01.

- Огнетушащие вещества  должны обладать свойствами естественной утилизации без нанесения ущерба окружающей среде.

4	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- Для проверки соответствия автомобилей требованиям настоящих норм и технических условий на конкретную модель проводятся следующие виды испытаний:

- предварительные (заводские);

- приемочные;

- квалификационные;

- сертификационные:

- предъявительские;

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- испытания на надежность (ресурсные);

- типовые;

- эксплуатационные;

- специальные.

- Изделия, предъявляемые на испытания, должны быть собраны, укомплектованы, заправлены горюче-смазочными материалами и огнетушащими веществами.

- Комплектующие изделия и материалы перед установкой должны проходить входной контроль по ГОСТ 24297.

- .Предварительные испытания

4.4.1	Предварительные испытания должны проводиться предприятием-изготовителем с целью определения возможности предъявления опытного образца на приемочные испытания.

4.4.2	Программа предварительных испытаний должна включать в себя проверку всех обязательных показателей и характеристик, указанных в настоящих ТУ.

- Приемочные и квалификационные испытания

4.5.1	Приемочные и квалификационные испытания должны проводиться разработчиком и изготовителем изделия с оформлением результатов испытаний с целью решения вопроса о возможности постановки изделия на серийное производство.

4.5.2	Приемочные и квалификационные испытания проводятся по отдельным пунктам программы предварительных испытаний по усмотрению приемочной комиссии.

- Сертификационные испытания

4.6.1	Сертификационные испытания должны проводиться испытательными центрами (лабораториями), аккредитованными в качестве органов сертификации данного вида продукции или по отдельным видам испытаний с целью проверки соответствия параметров и характеристик изделия национальным нормативным документам.

4.6.2	Программа сертификационных испытаний должна включать в себя проверку всех обязательных показателей и характеристик, указанных в настоящих ТУ.

- Предъявительские испытания

4.7.1	Предъявительским испытаниям должна подвергаться каждая автоцистерна с целью определения возможности поставки изделия потребителю.

4.7.2	В состав предъявительских испытаний должна входить обкатка.

4.7.3	Предъявительские испытания ПА включают:

- внешний осмотр с оценкой качества монтажно-сборочных работ, окраски и отделки изделия, надежности крепления кузова, цистерны, пожарного оборудования, других сборочных единиц, а также проверку комплектности;

- испытание сосудов, насоса, водопенных коммуникаций на герметичность;

- испытания вакуумной системы и ее коммуникаций на «сухой вакуум»;

- испытания насосной установки;

- испытание систем управления всеми механизмами и агрегатами;

- испытание на герметичность сосуда для порошковых составов, коммуникаций при рабочем давлении;

- испытание систем штатного и дополнительного электрооборудования на работоспособность;

- дорожные испытания на расстояние 50км.

- Приемо-сдаточные испытания

4.8.1	Приемо-сдаточным испытаниям должно подвергнуться каждое изделие с целью определения возможности поставки изделия заказчику.

4.8.2	Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждая автоцистерна, прошедшая предъявительские испытания.

4.8.3	Испытания проводятся в объеме и последовательности предъявительских испытаний при участии представителя заказчика. По усмотрению представителя заказчика допускается отдельные виды испытания не проводить.

По согласованию с представителем заказчика допускается совмещение приемо-сдаточных и предъявительских испытаний.

- Периодические испытания

4.9.1. Периодические испытания проводятся один раз в год с целью контроля стабильности качества изделия.

Испытаниям подвергают один автомобиль из числа выдержавших приемо-сдаточные испытания и изготовленных в контролируемом периоде.

При наличии службы представителя заказчика производится отбор изделия в присутствии представителя службы технического контроля предприятия-изготовителя.

4.9.2. Периодические испытания включают:

а) приемо-сдаточные испытания в полном объеме;

б) проверку характеристик, приведенных в табл. 1;

в) дорожные испытания на расстояние 1000км с распределением пробега по видам дорог.

- Типовые испытания

Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и целесообразности внесения изменений в конструкции изделия.

Программа типовых испытаний должна содержать проверку тех характеристик и параметров, на которые могут повлиять данные изменения.

- Эксплуатационные испытания

Эксплуатационные испытания проводятся для всех новых моделей изделий. Программа и базовые гарнизоны для проведения эксплуатационных испытаний должны быть установлены при проведении приемочных испытаний.

Разработчик изделия готовит предложения по этому вопросу и вместе с проектом технических условий на конкретную модель предъявляет их на приемочные испытания.

Базовые гарнизоны должны быть согласованы с основным заказчиком.

- Специальные испытания

Специальные испытания (огневые, климатические и т.п.) проводят для проверки функционального соответствия изделия условиям эксплуатации и (или) оперативного использования, установленным в техническом задании.

Испытания проводятся по решению основного заказчика в соответствии с утвержденной им программой и методикой испытаний.

5	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ

- Осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки

- Осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки должны проводиться без снятия и разборки агрегатов и узлов путем сравнения с чертежами и замерами размеров рулеткой ГОСТ 7502 или линейкой ГОСТ 427 с ценой деления 1мм.

- Методом непосредственного осмотра и (или) методом экспертных оценок проверяют:

- комплектность изделия в целом, его оборудования, снаряжения и инструмента;

- узлы дополнительной трансмиссии, насос и его коммуникации;

- удобство и безопасность доступа к агрегатам при обслуживании и ремонте;

- удобство размещения боевого расчета, безопасность входа и выхода;

- выполнение требований пассивной безопасности (наличие острых кромок, выступающих частей и т. п.);

- удобство управления сцеплением, коробкой отбора мощности, насосом, порошковой установкой, лафетным стволом, системой дополнительного охлаждения двигателя и т. п.;

- выполнение требований пожаробезопасности, электробезопасности;

- качество выполнения деталей, сварных швов, окраски, уплотнений, наличие видимых повреждений (вмятины, трещины, коррозия), подтекают ли масло, топливо, специальные жидкости;

- соответствие цветографической схемы изделия требованиям ГОСТ Р 50574;

- работу штатного и дополнительного электрооборудования, а также сигнальных устройств;

- состояние сосудов, работающих под давлением (порошкового, газовых и т. п.);

- удобство наблюдения за рабочими органами, приборами, указателями и т. п.;

- безопасность и удобство эксплуатации изделия в темное время суток.

Кроме того, должно проверяться наличие знаков приемки ОТК на агрегатах и ПА в целом, а также наличие пломб на спидометре, карбюраторе, щитке приборов и т. п.

- Наряду с внешним осмотром должна производиться проверка агрегатов в действии - прослушивание двигателя, проверка органов управления, включение насосной установки и т.п.

Соединения должны подвергаться осмотру без нарушения шплинтовки или фиксации.

Результаты осмотра оформляются протоколом.

- Определение эргономических показателей

На соответствие требованиям эргономики оценивают: размеры салона боевого расчета, отсеков (ГОСТ 12.2.037), устройство и прочность крепления сидений, дверей, замков (ГОСТ 28262 и ГОСТ 28443), расположение и размеры наружных выступов (ГОСТ 28559).

- Определение показателей массы

- Измерения должны проводиться на автомобильных весах среднего класса точности по ГОСТ 23676.

Размеры и грузоподъемность весов должны допускать установку на них автомобиля всеми колесами одновременно, а также колесами одной оси, двух смежных осей и одного борта.

Допускается применение вместо (или совместно) весов других весовых устройств (тензостанции и т. п.).

- Перед испытаниями изделия должны быть:

- в технически исправном состоянии, очищенным от грязи;

- полностью укомплектованы ПТВ и огнетушащими;

- полностью заправлен ГСМ;

- освобождены от посторонних предметов.

- Массу боевого расчета допускается имитировать балластом из расчета 85кг на одного человека. При этом 85% груза размещается на сидениях и 15% на полу кабины и салона.

- При испытаниях определяются:

- снаряженная масса;

- полная масса;

- распределение снаряженной массы на дорогу через шины передних и задних колес;

- распределение полной массы через шины передних и задних колес;

- распределение снаряженной массы через шины правой и левой колеи;

- распределение полной массы через шины правой и левой колеи;

- вместимость цистерны для воды;

- вместимость пенного бака;

- вместимость сосуда для огнетушащего порошка.

- Проверка массы (взвешивание) производится при неработающем двигателе, расторможенных колесах, выключенных передачах, разблокированных мостах, закрытых дверях кабины, салона и кузова. Изделия должны устанавливаться на весы колесами передней и задней оси, левого и правого бортов.

- Проверка вместимости цистерны для воды и бака для пенообразователя проводится путем взвешивания изделия на весах (ГОСТ 23676) после выдачи огнетушащих веществ насосом или по показателям счетчика типа ВТ-32 (ГОСТ 14167) при заполнении их водой от водопроводной сети.

Невырабатываемый остаток воды в цистерне после выдачи насосом определяется с помощью технического мерника вместимостью 20л, в который сливается остаток воды из цистерны через сливной кран (пробку).

- Определение удельной мощности

Удельная мощность определяется расчетом как отношение номинальной мощности двигателя базового шасси, установленной в нормативно-технической документации на это шасси, к полной массе автоцистерны.

- Определение размерных параметров

Проверку основных размеров изделий и его составных частей проводят на ровной горизонтальной площадке по методике ГОСТ 22748.

Контроль размеров - рулеткой РЗ-10 по ГОСТ 7502, линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 1мм. При измерениях используют деревянную рейку размером 40×40×4000 мм.

При испытаниях определяются следующие размерные параметры:

- габаритные размеры (длина, ширина, высота);

- база;

- дорожный просвет;

- передний и задний углы свеса;

- размеры салона боевого расчета, высота расположения подножек,

- размеры сидений для личного состава.

Погрешность измерений не должна превышать 20% поля допуска на проверяемый размер, указанного в конструкторской документации.

- Определение скоростных свойств

- При испытаниях определяются:

- максимальная скорость ПА;

- время разгона ПА до заданной скорости.

- Испытаниям подвергается технически исправный ПА при полной массе, определенной нормативным документом, с агрегатами, прогретыми до рабочей температуры (пробегом в течение 30мин).

Двигатель, трансмиссия и шины должны пройти надлежащую обкатку и пробег в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя базового шасси.

- Средства измерений, условия (дорожные, атмосферные) и методика испытаний - по ГОСТ 22576.

- Определение эффективности тормозной системы

- Критериями оценки эффективности тормозной системы являются:

- тормозной путь;

- замедление;

- уклон, на котором удерживается ПА с полной массой и в снаряженном состоянии;

- герметичность системы пневматических тормозов.

- Эффективность тормозной системы (тормозной путь, замедление) определяют методами дорожных испытаний, установленными ГОСТ 25478.

Испытания по определению эффективности тормозной системы допускается проводить способами, эквивалентными способам, установленным ГОСТ 25478.

- Определение угла поперечной устойчивости

- Определение угла поперечной устойчивости проводят на стенде опрокидывания с платформой соответствующих грузоподъемности и размеров. Платформа должна обеспечивать угол наклона в горизонтальной плоскости, при котором испытываемый ПА теряет устойчивость, но не менее чем 50°.

- Платформа стенда должна иметь устройства, позволяющие зафиксировать момент потери устойчивости (отрыв колес от поверхности платформы) и в то же время предотвращать дальнейшее опрокидывание машины.

- Стенд опрокидывания, используемый для испытаний, должен быть аттестован в соответствии с ГОСТ 24555.

- Испытания могут проводиться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

При испытаниях на открытом воздухе скорость ветра не должна быть более 5м/с. Поверхность платформы должна быть сухой, свободной от грязи и льда.

- Заливные горловины баков, сосудов и переливные трубы должны быть герметически закрыты. Давление в шинах должно соответствовать требованиям технической документации на шасси.

- Автоцистерны устанавливают на платформе стенда таким образом, чтобы ее продольная ось и направление движения колес были параллельны оси наклона платформы с отклонением не более чем на 1,5°. При испытаниях должен быть включен стояночный тормоз и низшая передача.

Сбоку от колес, относительно которых будет происходить опрокидывание, устанавливают опорные брусья высотой от 20 до 22мм.

- Измерение углов поперечной статической устойчивости проводят на обе стороны.

Увеличение угла наклона платформы производят плавно до тех пор, пока одно из колес не «оторвется» от платформы. Эту операцию повторяют до тех пор, пока три подряд отсчета будут иметь разницу не более чем на 1°. При возникновении колебаний жидкости в емкостях испытания прекращают до успокоения жидкости.

Угол наклона измеряют оптическим квадрантом ГОСТ 14967.

- Определение параметров насосной установки

- Испытания проводятся на испытательных стендах при перекачивании воды температурой до 30°С. Температура воды должна измеряться в подводящем трубопроводе или резервуаре.

- Измеряемыми параметрами при испытаниях являются подача и напор насосной установки.

В процессе испытаний определяются:

а) параметры насоса (ступени) нормального давления;

б) параметры ступени высокого давления;

в) параметры ступени нормального давления, при которых обеспечивается номинальный режим работы ступени высокого давления.

- Подача насоса измеряется на выходе из насоса при отключенных системах дозирования пенообразователя и дополнительного охлаждения двигателя.

- Измерение подачи ступени нормального давления производится при помощи стволов-водомеров с мерными насадками при подаче через штатные рукава по ГОСТ 7877.

- Измерение подачи ступени высокого давления производится объемным методом при подаче воды через штатные рукава (рукав) со стволами (стволом) высокого давления в отградуированный мерный бак вместимостью 200л с водомерным стеклом (цена деления 1мм).

Расстояние между отметками уровней выбирается так, чтобы время замера составляло не менее 20с. Время заполнения мерного бака определяется секундомером с точностью измерения до 0,1 ее предельной относительной погрешностью определения ±3%.

- Напор насоса определяется по показаниям мановакуумметров класса точности не более 2,5с предельной относительной погрешностью ±3% (ГОСТ 2405).

- Частоту вращения вала насоса при испытаниях контролируют по показаниям штатного тахометра насосной установки или других приборов, обеспечивающих предельную относительную погрешность определения ±1%.

- Определение параметров насоса (ступени) нормального давления проводят на стенде (водоеме) с геометрической высоты всасывания 1,5; 3,5 и 7,5м при номинальной частоте вращения вала насоса.

Геометрическая высота всасывания измеряется при помощи измерительной рулетки ГОСТ 7502. Допускаемое отклонение +0,1м.

В зависимости от высоты всасывания определяют:

при h = 3,5м - параметры номинального режима;

при h = 1,5м - максимальную подачу при установленном напоре;

при h = 7,5м - подачу при номинальном напоре с максимальной высоты всасывания.

При испытаниях к всасывающему патрубку насоса присоединяют всасывающие рукава диаметром 125мм, длиной 4м с всасывающей сеткой типа СВ-125 (ГОСТ Р 50401) в количестве:

- 2шт. - для h = 1,5 и 3,5м;

- 2-3шт. - для h = 7,5м.

Всасывающие рукава с сеткой погружают в резервуар (водоем).

К напорным патрубкам насоса присоединяют пожарные рукава диаметром 77мм, длиной по 20м, с соединительными шпонками по ГОСТ 28352 в количестве:

2шт. - для h = 1,5 и 3,5м;

1шт. - для h = 7,5м.

- Определение параметров насоса (ступени) высокого давления проводят при его работе от цистерны с подачей компактной струи воды по размотанному рукаву рукавной катушки через штатный ствол-распылитель.

- Испытания вакуумной системы

- При испытаниях вакуумной системы определяются:

а) время заполнения насоса водой при геометрической высоте

всасывания 7,5м;

б) герметичность насоса и коммуникаций;

в) значение и время создания наибольшего разрежения в насосе;

г) время подачи воды через ручной ствол при заборе ее с

наибольшей высоты всасывания.

- Контроль давления и разрежения при испытаниях осуществляется по показаниям мановакуумметров, контроль времени - по секундомеру с точностью измерения до 0,1с, с предельной относительной погрешностью измерения ±3%.

- Определение времени заполнения насоса водой при высоте всасывания 7,5м производят при длине всасывающей линии 8м. Все задвижки, вентили и краны насоса должны быть плотно закрыты, если иное не оговорено нормативно-технической документацией на насос.

Отсчет времени заполнения насоса водой для насосных установок, оборудованных автоматической вакуумной системой, проводится с момента включения вакуумной системы при номинальной частоте вращения вала насоса до момента появления в напорной полости насоса избыточного давления 5кгс/см2, контролируемого по штатному манометру на напорной полости насоса.

- Герметичность насоса и коммуникаций, включающих системы заполнения насоса с двумя всасывающими рукавами диаметром 125мм, определяется по скорости падения разрежения. Создаваемое разрежение должно быть не менее 0,75кгс/см2.

При испытаниях на конце всасывающей линии устанавливаются заглушка, все задвижки, вентили и краны должны быть плотно закрыты. Разрежение создается включением вакуумной системы.

Значение разрежения и его падения контролируется по показаниям штатного вакуумметра, время - по секундомеру.

Падение разрежения не должно превышать 0,13кгс/см2 за 2,5мин.

- Значение наибольшего разрежения в насосе и времени его создания определяют при всасывающей линии длиной 8 м и без неё.

При испытаниях плотно закрывают все задвижки и краны насоса и коммуникаций, на конец всасывающей линии (напорный патрубок) ставят заглушки.

Включают вакуумную систему и секундомером определяют время создания разрежения.

Значение создаваемого разрежения должно быть от 0,73 до 0,76кгс/см2 за время: в объеме насоса - не более 20с; с присоединенной всасывающей линией длиной 8м- не более 40с.

- Определение времени подачи воды через ручной ствол производят при геометрической высоте всасывания от 7,0 до 7,5м, длине всасывающей линии 8м и напорной линии длиной 20м с ручным стволом любого типа.

Отсчет времени начинается с момента включения вакуумной системы и заканчивается в начале подачи воды через ствол.

- Параметры вакуумной системы определяют по результатам не менее трех испытаний при условии расхождения их значений не более чем на 5%. За окончательный результат принимается их среднеарифметическое значение.

- Испытания водопенных коммуникаций

- При испытаниях водопенных коммуникаций насосной установки определяют:

а) удобство управления запорно-регулирующей арматурой;

б) срабатывание запорно-регулирующей арматуры под рабочим давлением;

в) герметичность соединений и запорно-регулирующей арматуры;

г) время заполнения цистерны водой с помощью насоса (с точностью±10с);

д) работу пеносмесителя с всасыванием пенообразователя из посторонней емкости.

- Контроль давления при испытаниях производится по показаниям штатных манометров насосной установки.

Контроль времени - по секундомеру с точностью измерений до 0,1с.

- Путем выполнения практических операций по включению и выключению насосной установки, а также внешним осмотром проверяют удобство доступа к органам управления запорно-регулирующей арматурой.

- Проверка запорно-регулирующей арматуры на срабатывание производится под рабочим давлением.

При избыточном давлении на выходе из насоса попеременно открывают и закрывают каждый из запорных органов.

Задвижку (кран) на трубопроводе "цистерна-насос", а также вентиль возвратного трубопровода системы дополнительного охлаждения открывают и закрывают при неработающем насосе.

При открытии и закрытии входного вентиля системы дополнительного охлаждения вентиль ее возвратного трубопровода должен находиться в открытом положении.

- Проверку герметичности соединений и запорно-регулирующей арматуры производят при открытых запорных органах. На напорных патрубках и лафетном стволе устанавливают заглушки. Напорную линию ступени высокого давления опрессовывают при закрытом запорном органе ствола- распылителя.

Герметичность соединений проверяют пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления. Пробное давление должно создаваться собственным насосом пожарного автомобиля.

Герметичность ступени высокого давления проверяют при номинальном давлении.

Продолжительность испытаний определяется временем,необходимым для осмотра коммуникаций, но не менее 5мин.

Просачивание воды через стенки деталей в местах соединений, каплеобразование не допускаются.

- Проверку времени наполнения цистерны водой осуществляют для цистерны, опорожнение которой произведено с помощью собственного насоса изделия.

Наполнение цистерны проводят при полностью открытой задвижке на трубопроводе "насос-цистерна".

Испытания проводятся в следующей последовательности:

- полностью закрывают все запорные органы;

- производят пуск насоса;

- открывают задвижку (кран) на трубопроводе "насос-цистерна" и включают секундомер;

- на насосе устанавливают избыточное давление не более 0,4МПа (4кгс/см2);

- момент заполнения цистерны определяется по появлению воды из переливной трубы.

- Испытания стационарного лафетного ствола

- Испытания разделяются на:

- проверку удобства управления лафетным стволом;

- проверку работоспособности лафетного ствола.

- Методы испытания лафетного ствола - согласно НПБ «Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования и методы испытаний.»

- Определение внешнего шума

- Определение внешнего шума при движении и стационарно проводят согласно ГОСТ 27436.

- Измерение уровня шума в рабочей зоне оператора насосной установки производят при работе насоса в максимальном режиме с подачей воды по напорным рукавам.

- При испытаниях микрофон устанавливается на высоте (1,70±0,05)м и ориентируется в направлении источника шума.

- Определение внутреннего шума

- Определение внутреннего шума проводят согласно ГОСТ 27435.

- Измерение уровня шума со средним расположением насосной установки производят в салоне боевого расчета на рабочем месте оператора при работе насоса в максимальном режиме с подачей воды по напорным рукавам.

- Определение уровня вибрации

- Определение уровня вибрации производится при движении в кабине боевого расчета и стационарно при работе на привод спецагрегатов на рабочем месте оператора.

- Измерение уровня вибрации производится при выполнении всех возможных рабочих операций или маневров с минимальной и максимальной рабочими нагрузками.

- Измерение величины общей и локальной вибрации следует производить согласно требованиям ГОСТ 12.1.012.

6	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Доставка ПА допускается транспортом любого вида без упаковки.

Возможно транспортирование ПА своим ходом.

- Условия хранения (в состоянии консервации) в исполнении У и ХЛ - по группе 7, условия транспортирования – по группам 4 и 7 (ГОСТ 15150).

Условия транспортирования в части механических воздействий -по ГОСТ 23170.

- Подготовленное для транспортировки изделие должно быть законсервировано по варианту ВЗ-1 согласно ГОСТ 9.014. Все неокрашенные металлические поверхности и поверхности, имеющие декоративные металлические покрытия, для обеспечения условий хранения по 4-й группе хранения должны покрываться консервационным маслом или пластическими смазками, обеспечивающими гарантийный срок защиты без переконсервации 18 месяцев.

Внутренняя поверхность насоса, всасывающего патрубка и запасные части должны быть покрыты смазкой.

7	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Эксплуатация и техническое обслуживание изделий должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации.

- Требования безопасности к техническому состоянию при эксплуатации - по ГОСТ 25478.

- Перед началом эксплуатации необходимо провести обкатку автоцистерны, а также проверить укомплектованность его всем необходимым оборудованием, принадлежностями, инструментом и эксплуатационной документацией.

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава должны быть подвергнуты испытаниям гидравлическим давлением.

- При эксплуатации должны применяться топливо, масла, охлаждающие жидкости только марок, указанных в инструкциях по эксплуатации.

- Постоянному контролю должны подвергаться герметичность и прочность крепления топливной, пневматической и водопенных коммуникаций, других сборочных единиц и агрегатов.

- Не допускается нарушать последовательность и полноту технических обслуживаний, предусмотренных инструкцией по эксплуатации и «Наставлением по технической службе пожарной Охраны».

- Контроль и измерение параметров двигателя, трансмиссии, ходовой части, насосной и порошковой установок следует проводить по контрольно-измерительным приборам на панели управления или по показаниям диагностических приборов при обслуживании автоцистерны.

- При техническом обслуживании должны применяться комплект водительского инструмента, оборудование, приспособления и инструмент поста технического обслуживания пожарной части и технических подразделений пожарной охраны.

- Перед эксплуатацией необходимо удалить консервационную смазку. В зависимости от климатических зон, времени года и условий эксплуатации следует добавить или заменить смазку в агрегатах шасси, трансмиссии, насосе.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 24 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия потребителю.

Рекламации предъявляются в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем требований инструкции по эксплуатации с составлением рекламационного акта, содержащего:

- наименование организации, в которой эксплуатируется прицеп, ее почтовый адрес;

- дату получения прицепа от предприятия-изготовителя;

- характер повреждения и условия, при которых оно произошло;

- заключение комиссии с участием представителя заинтересованной стороны.

В течение гарантийного срока и при условии признания рекламационного акта предприятие-изготовитель производит безвозмездную замену всех деталей, узлов и механизмов, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя. Вышедшие из строя детали, с бирками, где указывается заводской номер изделия и с копией рекламационного акта доставляются на предприятие-изготовителя.

Акты и вышедшие из строя детали следует направлять предприятию-изготовителю.

### Приложение А

(справочное)

Перечень документов,

на которые даны ссылки в технических условиях

| ГОСТ 2.601-2006 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.602-95 | Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы |
| ГОСТ 4.332-85 | Система показателей качества продукции. Автомобили пожарные тушения. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 9.014-78 | Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования |
| ГОСТ 9.032-74 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения |
| ГОСТ 9.104-79 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации |
| ГОСТ 9.303-84 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору |
| ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |
| ГОСТ 12.0.002-80 | Система стандартов безопасности труда. Термины и определения |
| ГОСТ 12.1.003-83 | Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.012-2004 | Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.2.019-2005 | Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.033-78 | Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 12.2.037-78 | Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.009-83 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание |
| ГОСТ 15.309-98 | Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения |
| ГОСТ 17.2.2.01-84 | Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений |
| ГОСТ 2349-75 | Устройства тягово-сцепные системы "крюк-петля" автомобильных и тракторных поездов. Основные параметры и размеры. Технические требования |
| ГОСТ 2405-88 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия |
| ГОСТ 3481-79 | Тракторы сельскохозяйственные. Тягово-сцепные устройства. Типы, основные параметры и размеры |
| ГОСТ 3940-2004 | Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия |
| ГОСТ 4364-81 | Приводы пневматические тормозных систем автотранспортных средств. Общие технические требования |
| ГОСТ 5727-88 | Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия |
| ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия |
| ГОСТ 6572-91 | Покрытия лакокрасочные тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические требования |
| ГОСТ 7057-2001 | Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 7877-75 | Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей. Общие технические условия |
| ГОСТ 8769-75 | Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости |
| ГОСТ 9544-2005 | Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов |
| ГОСТ 12969-67 | Таблички для машин и приборов. Технические требования |
| ГОСТ 12971-67 | Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры |
| ГОСТ 14167-83 | Счетчики холодной воды турбинные. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15848.0-90 | Руды хромовые и концентраты. Общие требования к методам химического анализа |
| ГОСТ 17822-91 | Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний |
| ГОСТ 18099-78 | Эмали МЛ-152. Технические условия |
| ГОСТ 18374-79 | Эмали ХВ-110 и ХВ-113. Технические условия |
| ГОСТ 20306-90 | Автотранспортные средства. Топливная экономичность. Методы испытаний |
| ГОСТ 20793-2009 | Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание |
| ГОСТ 21130-75 | Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 21624-81 | Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий |
| ГОСТ 21752-76 | Система "Человек-машина". Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 21753-76 | Система "человек-машина". Рычаги управления. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 21758-81 | Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Методы определения показателей эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности при испытаниях |
| ГОСТ 22576-90 | Автотранспортные средства. Скоростные свойства. Методы испытаний |
| ГОСТ 22748-77 | Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений |
| ГОСТ 23170-78 | Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования |
| ГОСТ 24055-88 | Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки. Общие положения |
| ГОСТ 24057-88 | Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки машинных комплексов, специализированных и универсальных машин на этапе испытаний |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения |
| ГОСТ 25478-91 | Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки |
| ГОСТ 25518-93 | Тракторы, сельскохозяйственные машины и прицепы. Головки соединительные пневматического привода тормозных систем. Зоны расположения |
| ГОСТ 26025-83 | Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы измерения конструктивных параметров |
| ГОСТ 26026-83 | Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию |
| ГОСТ 26336-84 | Тракторы и сельскохозяйственные машины, механизированное газонное и садовое оборудование. Система символов для обозначения органов управления и средств отображения информации. Символы |
| ГОСТ 27258-87 | Машины землеройные. Зоны комфорта и досягаемости органов управления |
| ГОСТ 28252-89 | Кузнечнопрессовые машины. Ножницы. Ряды главных параметров |
| ГОСТ 28307-89 | Прицепы и полуприцепы сельскохозяйственные. Методы испытаний |
| ГОСТ 28433-90 | Краны-штабелеры стеллажные. Общие технические условия |
| ГОСТ 28444-90 | Светильники переносные детские игровые. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 50574-2002 | Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования |
| ГОСТ Р 50577-93 | Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования |
| ГОСТ Р 50588-93 | Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний |
| ГОСТ Р 52280-2004 | Автомобили грузовые. Общие технические требования |
| ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
| РД 50-690-89 | Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным |
| СТ СЭВ 4766-84 | Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы испытаний противокоррозионной защиты |
| ГОСТ ИСО 1940-1-2007 | Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 1. Определение допустимого дисбаланса |

Приложение  Б

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (стран.) в докум. | № докум | # Входящий № сопроводи тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| изм. | изменённых | заменённых | новых | аннулирован- ных |  |  |  |  |  |