УТВЕРЖДАЮ

01.07.2012г.

СТЕЛЬКИ ВКЛАДНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОБУВИ

Технические условия

Настоящие технические условия распространяются на стельки вкладные анатомические для обуви (далее – «стельки»),  Фото А1...А, предназначенные для создания стопе комфортного, анатомически правильного положения и разгрузки подошвенной поверхности стопы у детей и взрослых.

Стельки вкладные анатомические для обуви не являются протезно-ортопедическими изделиями, поскольку не предназначены для применения у лиц, имеющих стойкие ограничения жизнедеятельности.

Стельки изготавливаются для повседневной обуви, модельной обуви и спортивной обуви и эксплуатируются в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150, но для применения при температуре в диапазоне значений от плюс 40 до 0° С.

Стельки изготавливаются правого и левого исполнения.

Пример обозначения стелек при заказе стельки в повседневную обувь:

Стельки СВАО-П,  ТУ 0000000000

Пример обозначения стелек при заказе стельки в модельную обувь:

Стельки СВАО-М,  ТУ 000000000000

Пример обозначения стелек при заказе стельки в спортивную обувь:

Стельки СВАО-С,    ТУ 00000000000

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основные параметры и характеристики (свойства)

1.1.1.	Стельки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий,
комплекту документации и бланку заказа.

1.1.2.	Номенклатура, обозначения и коды ОКП на стельки указаны в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование изделия | Половозрастная группа |  | Обозначение | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стельки для повседневной обуви То же .*. | Мужская женская детская |  | СВАО-П-М СВАО-П-Ж СВАО-П-Д | 873243 873243 873243 |
| Стельки для модельной обуви То же .*. | Мужская женская детская |  | СВАО-М-М СВАО-М-Ж СВАО-М-Д | 873243 873243 873243 |
| Стельки для спортивной обуви То же .*. | мужская женская детская |  | СВАО-С-М СВАО-С-Ж СВАО-С-Д | 873243 873243 873243 |

- Размеры стелек должны соответствовать размерам обуви по ГОСТ 11373

- Требования назначения

1.1.4.1.	Стельки должны располагаться под всей подошвенной поверхностью стопы.

1.1.4.2.	Полустельки должны располагаться под задним отделом стопы и помещаться в
пяточно-геленочной части обуви.

1.1.5. Требования надежности

1.1.5.1. Средний срок службы стелек и полустелек должен быть не менее шести месяцев.

1.1.6.	Требования стойкости к внешним воздействиям

1.1.6.1. Стельки должны быть устойчивы к действию нейтральных растворов моющих средств по ГОСТ 25644 или растворов детского мыла по ГОСТ 28546 при влажной ручной санитарно-гигиенической обработке.

1.1.7.	Требования эргономики

- Стельки должны обеспечивать эстетические требования потребителя и удобство пользования ими при эксплуатации.

- Объемные и габаритные параметры стелек не должны препятствовать нормальному функционированию стопы в обуви соответствующего стельке объема и размера.

- При пользовании стелькой нагрузка должна равномерно распределяться по всему своду стопы без избыточного давления на костные выступы и кожные покровы.

1.1.8. Конструктивные требования

1.1.8.1.	Стельки должны состоять из следующих деталей: верхнего покрытия,
межстелечного слоя, специальных жестких и специальных прочих деталей, нижнего
покрытия.

Допускается изготавливать стельки без верхнего и/или нижнего покрытия, а также без межстелечного слоя.

- Межстелечный слой может быть изготовлен в виде выкладки внутреннего и наружного продольных сводов, выкладки поперечного свода, супинатора пяточного отдела, пронатора пяточного отдела, супинатора носочно-пучкового отдела, пронатора носочно-пучкового отдела, супинатора или пронатора по длине следа.

- Межстелечный слой может быть изготовлен как цельноформованный (однослойный) так и наборный (многослойный) из материалов различной степени жесткости.

- Специальные прочие детали могут быть изготовлены в виде дополнительного разгружающего слоя, опорной площадки в пяточной части.

- На поверхности стелек, прилегающей к стопе, могут быть изготовлены углубления в местах локальных перегрузок.

- Межстелечный слой не должен препятствовать естественному перекату стопы. Жесткий межстелечный слой под всей длиной стельки должен быть выполнен с искусственным перекатом.

- Стельки могут быть асимметричными в паре.

- В стельках допускается разная толщина и высота одноименных деталей в паре в соответствии с анатомическими особенностями.

- На стельках не должно быть резкого перепада толщин в местах соединения деталей.

1.1.8.10.	 Гибкость стелек в пучковой части не должна изменять показателей гибкости
использования обуви.

1.1.8.11.	В полустельках передний край должен быть спущен «на нет».

- Наружные края стелек должны быть обработаны в обрезку и иметь чистый срез без выхватов.

- Клеевое соединение деталей должно быть прочным. Не допускаются не проклеенные участки соединяемых деталей.

- На поверхности стелек не допускаются морщины, пятна, загрязнения, следы клея, механические повреждения, отслаивание деталей.

1.2. Требования к сырью, материалам, к покупным изделиям

- Материалы для изготовления стелек должны применяться как российского, так и импортного производства.

- На верхнее покрытие стелек могут применяться тканные и нетканые материалы, а также вспененные материалы с различной плотностью (от 12 до 45 по Shore А):

- Диноформ (Dynoform); Суперформ (Superform); Суперформ Софт (Superform Soft); Мультиколор ОД (Multicolor OD); Пластазот (Plastazote); Педилин (Pedilin); Динофлекс (Dynoflex);

- ППТ (РРТ); Диношаум (Dynoschaum); Нора-Дунаирмед (Nora-Lunairmed); Нора Лунасофт SL (Nora Lunasoft SL); Нора Лунасофт SLW (Nora Lunasoft SLW); ПС Фом (PS Foam); Флиз (Vlies); ткань; кожа натуральная; кожа искусственная; искусственная замша (ПС-Велюр (PS Velour); Зуета (Sueta)).

1.2.3.	На межстелечные слои должны применяться материалы с различной твердостью (от 12 до 45 по Shore А):

-	Педилин (Pedilin); Пластазот (Plastazote); Эвазот (Evazote); Нора-Лунаирмед (Nora-Lunairmed); Нора Лунасофт SL (Nora Lunasoft SL); Нора Лунасофт SLW (Nora Lunasoft SLW); Динофлекс (Dynoflex); ППТ (РРТ); ППТ ультра; Латекс-гель (Latex-Gel).

1.2.4.	На специальные жесткие детали стелек должны применяться:

-	Термопластические материалы (полиэтилены низкого давления молекулярной плотности от 200 до 500 (RCH 200-500); супрален RCH 1000 (Supralen RCH 1000); полипропилен (РР); Европлекс (Evroplex), Ортолюкс, Углепластик, Карбопласт (Carboplast)).

1.2.5.	На специальные прочие детали стелек должны, применяться:

- метатарсальный валик и выкладка продольного - Латекс (Latex), Полимер-гель (Polimer-Gel); Латекс-гель (Latex-Gel);

- пронаторы и супинаторы - Суперформ (Superform); ЭВА (EVA); пробка Динокорк (Dinokork); гибкая пробка Флекскорк (Flexkork).

1.2.6.	На нижние покрытие стелек должны применяться:

-	ПС-Велюр (PS Velour); Зуета (Sueta); Виледон (Viledon).

1.3. Комплектность

1.3.1. В комплект пары стелек должно входить:

- стельки - 1 пара;

- памятка по пользованию - 1 экз;

- гарантийный талон  – 1 экз.

- упаковка - 1 шт.

1.4.	Маркировка

1.4.1.	На каждую стельку должна быть нанесена маркировка с указанием:

- названия и/или товарного знака предприятия-изготовителя;

- клейма ОТК или подписи контрольного мастера.

- Допускается нанесение маркировки методом горячего тиснения, лазерным методом, липкой этикеткой или любым другим способом, не влияющим на эксплуатационные свойства изделий.

- Маркирование стелек должно быть в местах, указанных на чертеже.

- Горячее тиснение производиться через фольгу.

- Штемпелевание должно быть выполнено краской штемпельной по ТУ 6-15-459.

1.5.	Упаковка

- Каждая пара стелек должна быть упакована в индивидуальный пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

- При упаковке в каждый полиэтиленовый пакет должна быть вложена памятка по пользованию изделием и гарантийный талон.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Материалы, применяемые для наружного покрытия стелек, должны обладать

биосовместимостью с кожным покровом потребителя, не

вызывать у него аллергических

реакций и быть разрешенными к применению на территории России.

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1.	Стельки должны быть подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям.

- Каждая пара стелек должна быть проверена ОТК или контрольным мастером предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящих технических условий и бланка-заказа.

- Приемку п. 1.2. в части применяемых материалов и полуфабрикатов проводить при входном контроле.

- При несоответствии стелек требованиям настоящих технических условий и бланк-заказа они должны быть возвращены на доработку с повторным предъявлением на технический контроль.

- В случае невозможности устранения обнаруженных дефектов стельки должны быть забракованы и составлен акт о браке.

4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- Приемку по п. 1.1.1. проводить на соответствие настоящим техническим условиям, комплекту документации и бланку-заказа - визуально.

- Проверку по п.п.1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.8.1... 1.1.8.14, 1.2.1...1.2.6, 1.3.1, 1.4.1...1.4.5, 1.5.1... 1.5.3. проводить визуально.

- Проверку по п. 1.1.5.1. проводить методом фактического определения срока службы стелек (со дня выдачи потребителю до полного несоответствия стелек своему функциональному назначению) на основе данных, полученных методом опроса потребителей.

- Проверку по п. 1.1.6.1. проводить путем осуществления не менее 20 санитарно-гигиенических обработок, при этом внешний вид стельки не должен изменяться.

- Проверку по п.п. 1.1.7.1... 1.1.7.3, 2.1. проводить визуально с учетом ощущений пациента.

5 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1.	Транспортирование стелек проводить любым видом закрытого транспорта.

5.2.	При хранении стелек не допускается прямого попадания на них солнечных лучей, а
также размещения стелек вблизи отопительных и нагревательных приборов (дымовых и
паропроводящих труб, радиаторов, печей и т.п.). Расстояние от них до стелек должно быть
более 1 метра.

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Указания по эксплуатации должны быть приведены в памятке по пользованию стельками.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1.	Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стелек требованиям настоящих
технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2.	Гарантийный срок стелек устанавливается со дня выдачи их потребителю:

- на все виды стелек для взрослых потребителей - 70 дней;

- на детские стельки - 45 дней.

7.3.	В течение гарантийного срока в случае поломки изделия в результате скрытого

производственного дефекта предприятие-изготовитель изготовление стелек бесплатно.

производит ремонт или повторное

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ТУ 000000000000000000

«Стельки вкладные анатомические»

Настоящие технические условия разработаны ООО "Азимут-Орто" в соответствии с планом разработки новых видов изделий.

Стельки анатомические используются как профилактические средства у лиц, не имеющих стойких нарушений жизнедеятельности, но испытывающих дискомфорт при ходьбе.

Стельки анатомические обеспечивают комфортное состояние стопы во время ходьбы за счет равномерного распределения статических и динамических нагрузок на стопу и осуществления контроля анатомически правильного положения стопы.

Изготовление стелек анатомических осуществляется либо с использованием анатомических колодок, либо индивидуально для каждого пациента на основе снятия слепка стопы.

Использование при производстве стелек мягких вспененных материалов позволяет улучшить степень комфорта стопы в обуви.

Материалы для изготовления стелек разрешены к применению на территории России. Предполагаемый выпуск изделий - по заявкам потребителей.

Потребители – лица, нуждающиеся в соответствующих изделиях.

Ориентировочная цена - договорная.