ОКП	56 1730								Группа К25

УТВЕРЖДАЮ

«_____»_____________2012г.

мебель для ванных комнат

Технические условия

ТУ 5617-001-0000000-2012

Дата введения в действие

«___»____________2012 г.

2012

Оглавление

1 Технические требования								4

2 Требования безопасности и охраны окружающей среды			11

3 Правила приемки									12

4 Методы контроля									17

5 Транспортирование и хранение							19

6 Гарантии изготовителя								20

Приложение А Перечень документов,

на которые даны ссылки в технических условиях				21

Приложение Б Лист регистрации изменений					23

Настоящие технические условия (далее – «ТУ») распространяются на мебель для ванных комнат моделей «Нотта», «Бетта», «Вита», «Гамма», «Йота», «Сигма», «Гука», «Ветта», «ДеМарко», «Маэстро», «Азарро», «Висконти», «Симфония», «Ventoso», «Colpo di stato», «Riva del mare», «Alito del vento», «Bosco del sole», «La primavera», «Colata di lava», «Linea della vita» (далее – «мебель»), предназначенные для оборудования ванных комнат.

Мебель включает в себя следующие элементы:

-	Тумба-умывальник;

-	Шкаф подвесной;

-	Шкаф угловой;

-	Шкаф-колонна;

-	Зеркало;

-	Комод.

Пример условного обозначения мебели при заказе и/(или) в другой технической документации:

«Тумба-умывальник модели «Бетта» ТУ 5617-001-0000000000-2012»

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Основные параметры и характеристики

    - Мебель должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплекта конструкторской документации.

    - Предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать ±12,00 мм.

    - Покоробленность щитовых деталей в изделии не должна превышать:

- для дверей - 0,2 мм;

- для других деталей  — 0,4 мм;

1.1.5	Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно.

Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий мебели должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов.

1.1.6	Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев; ребра торцов погонажных деталей должны быть притуплены.

1.1.7	Двери изделий должны иметь устройства или петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание.

    - Номинальная толщина полок из стекла устанавливается в зависимости от их длины в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Длина полки | Номинальная толщина стекла, не менее |
| --- | --- |
| До 500 включ. Св. 500 до 650 Св. 650 до 900 | 4 5 6 |

Допускается применение стекла толщиной 5 мм для полок длиной свыше 650 мм при условии использования промежуточных опор.

Толщина дверей из стекла должна быть установлена в технической документации на изделие. Толщина раздвижных дверей из стекла должна быть не менее 4 мм.

    - Влажность деталей из массивной древесины должна быть (8±2) %.

    - Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов должна соответствовать ГОСТ 16371.

    - В деталях мебели, изготовленных из фанеры и не подлежащих последующему облицовыванию, качество фанеры должно быть не ниже сорта II/III по ГОСТ 3916.1 и сорта IIx/IIIx по ГОСТ 3916.2 для видимых поверхностей, не ниже сорта III/TV по ГОСТ 3916.1 и сорта IIIx/IVx по ГОСТ 3916.2 для невидимых поверхностей и не ниже сорта IV/1V по ГОСТ 3916.1 и сорта IVx/IVx по ГОСТ 3916.2 для поверхностей, подлежащих облицовке и обивке при условии, что отверстия от выпавших сучков и пороков на наружных слоях фанеры заделаны в соответствии с требованиями ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2.

1.1.12	В изделии на лицевых поверхностях не допускается более двух заделок. По цвету заделки должны соответствовать цвету поверхности, на которой они расположены.

Размер каждой из заделок должен быть не более 5 см2 для облицованных деталей и 1,5 см2 — для деталей из массивной  древесины.

На лицевых поверхностях, облицованных декоративным облицовочным материалом (пленкой, пластиком и др.), заделки не допускаются.

    - Облицовка из шпона и других материалов для фасадных и рабочих поверхностей должна быть подобрана по породе, текстуре (рисунку) и цвету.

1.1.14	На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты по ГОСТ 20400: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, прошлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

    - Виды защитных и защитно-декоративных покрытий для поверхностей мебельной фурнитуры и деталей из металла должны соответствовать требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.303.

    - Детали и сборочные единицы изделий сборно-разборной мебели должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям ГОСТ 6449.1 — ГОСТ 6449.5, обеспечивающей сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

  - Требования к материалам, покупным изделиям

    - Мебель изготавливается из панелей ДСП высшего сорта класса эмиссии формальдегида Е1 стандарта качества Р5, соответствующего ГОСТ 10632 с обязательным ламинированным покрытием.

    - Материалы, приобретаемые для изготовления мебели, в том числе материалы зарубежного производства, должны иметь сертификат соответствия или другой документ, подтверждающий качество.

Полимерные и синтетические материалы, используемые для изготовления дверей, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификаты пожарной безопасности.

    - На материалы, предназначенные для изготовления мебели, рекомендуется иметь гигиеническое заключение национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора.

  - Комплектность

    - Комплектация мебели при поставке потребителю должна соответствовать требованиям, установленным в договоре (заказе).

    - В комплект поставки должны входить: документ о качестве (паспорт) и инструкция по эксплуатации, включающая рекомендации по монтажу.

  - Маркировка

    - Маркировка должна быть выполнена типографским, литографским или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию мебели.

Маркировка должна быть чёткой и легко читаемой.

    - Маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование изделия;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование фирмы-изготовителя;

- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;

- дату выпуска;

- обозначение настоящих ТУ;

- товарный знак фирмы-изготовителя (при наличии).

    - Маркировка должна наноситься:

- на верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;

- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки. Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п. деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

    - Мебель должна сопровождаться инструкцией по сборке, схемой монтажа и комплектовочным документом. На каждую деталь должны быть нанесены номера детали, изделия и набора (гарнитура). Номера деталей должны соответствовать номерам, указанным в инструкции по сборке, схеме монтажа и комплектовочном документе.

  - Упаковка

1.5.1	Мебель должна быть упакована:

- при междугородных перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта — в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации;

- при транспортировании в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности; водным транспортом — в соответствии с ГОСТ 15846.

    - Влажность древесины тары для упаковывания мебели не должна превышать 22 %.

1.5.3	При транспортировании мебели автотранспортом или в универсальных контейнерах допускается не упаковывать мебель по согласованию с потребителем при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения, атмосферных осадков и максимального использования грузоподъемности (вместимости) контейнера.

1.5.4	Для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкасания изделий мебели друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

1.5.6	Вся съемная фурнитура изделий мебели должна быть упакована в заклеенные (зашитые) пакет или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.

1.5.7	Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании должны быть закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

1.5.8	На упаковку мебели, в том числе с деталями из стекла, а также на тару для деталей из стекла, должны быть нанесены транспортная маркировка и манипуляционные знаки, имеющие значение «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

1.5.10 При транспортировании мебели в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправками допускается наносить основные и дополнительные надписи не на всех грузовых местах, но не менее чем на четырех.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Мебель должна быть безопасной в эксплуатации.

  - Полимерные и синтетические материалы, применяемые для изготовления мебели, должны иметь заключения о санитарной безопасности, предусмотренные действующим законодательством и оформленные в установленном порядке.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

  - Мебель принимают партиями. Партией считают любое количество мебели одного наименования, сопровождаемой одним документом (удостоверением) о качестве.

  - Документ о качестве должен содержать следующие данные:

  - наименование мебели;

  - обозначение технических условий;

  - наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

  - дату изготовления;

  - номер партии;

  - количество изделий в партии;

  - результаты контроля качества и указание о соответствии техническим условиям.

  - Требования к качеству продукции подтверждают:

- входным контролем материалов и комплектующих деталей;

- контрольными приемосдаточными испытаниями партии изделий, проводимыми службой контроля качества предприятия-изготовителя;

- периодическими и сертификационными испытаниями изделий в независимых испытательных центрах.

  - Для проверки мебели на соответствие требованиям настоящих ТУ контролируют параметры, приведенные  в таблице 2.

Таблица 2

| Контролируемый параметр | Вид испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приемо-сдаточные | Перио-дические | Типовые | Сертификационые |
| Габаритные размеры | + | - | - | - |
| Применяемые материалы | - | - | - | - |
| Влажность | - | - | - | - |
| Прочность приклеивания облицовочных материалов | - | - | + | - |
| Покоробленность деталей | + | - | - | - |
| Требования к фурнитуре | + | - | - | - |
| Требования к зеркалам | + | - | - | - |
| Внешний вид | + | - | - | - |
| Шероховатость поверхности деталей | + | - | - | - |
| Комплектность и возможность сборки без дополнительной подгонки мебели, поставляемой в разобранном виде | + | - | - | - |
| Жесткость, прочность и долговечность крепления две- рей с вертикальной и горизонтальной осью вращения и раздвижных | - | + | + | + |
| Устойчивость изделий корпусной мебели | - | + | + | + |
| Прочность и деформируемость корпуса | - | + | + | + |
| Прочность основания корпусной мебели | - | + | + | + |
| Жесткость, прочность и долговечность крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения и раздвижных | - | + | + | + |
| Усилие выдвигания ящиков (полуящиков) | - | + | + | + |
| Прочность и долговеч- ность ящиков (полуящиков) | - | + | + | + |
| Прогиб стационарных штанг | - | + | + | + |
| Прочность штангодержателей | - | + | + | + |
| Долговечность выдвижных штанг | - | - | + | + |
| Прочность выдвижных штанг | - | - | + | + |
| Усилие выдвигания штанг: Начальное Конечное | - - | + - | + + | + - |

Примечание: 1 Знак «+» означает, что данный параметр контролируется, знак «-» - не контролируется, «—» — не контролируется.

2 При типовых испытаниях, кроме параметров, отмеченных знаком «+», могут быть проверены и другие параметры таблицы, на которые оказывают влияние изменения, вносимые в конструкцию, применяемые материалы или технологические процессы изготовления изделия.

3.3	При приемо-сдаточных испытаниях:

- внешний вид, качество сборки, трансформацию изделий, качество стеклоизделий и зеркал в изделиях мебели проверяют на каждом изделии предъявленной партии. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному показателю изделие бракуется и дальнейшей проверке не подлежит;

- покоробленность деталей в готовых изделиях определяют на 5 % изделий от партии, но не менее чем на 2 и не более чем на 5 изделиях;

- покоробленность деталей сборно-разборной мебели определяют на 3 % изделий от партии, но не менее чем на 2 и не более чем на 10 шт.;

- шероховатость поверхности, не имеющей защитно-декоративных покрытий, комплектность и возможность сборки без дополнительной подгонки изделий сборно-разборной мебели, габаритные размеры, а также выполнение требований, установленных стандартом к фурнитуре, проверяют на 3 % изделий от партии, но не менее чем на 2 и не более чем на 10 шт. (изделий, наборов, гарнитуров), отобранных методом случайного отбора.

Если хотя бы одно изделие не соответствует требованиям настоящего стандарта, проводят повторную проверку удвоенного количества изделий, взятых от той же партии, по показателям, по которым были получены неудовлетворительные результаты.

Если при повторной проверке хотя бы одно изделие не соответствует требованиям настоящего стандарта, партию бракуют.

3.4	Мебель подвергают приемочным, квалификационным, периодическим, типовым и сертификационным испытаниям в аккредитованных испытательных центрах (лабораториях).

3.4.1	Периодическим и сертификационным испытаниям подвергают изделия, прошедшие приемо-сдаточные испытания. Сертификационные испытания допускается совмещать с периодическими.

3.4.2	При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изделия мебели представляют на повторные испытания.

При получении неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний приемку изделий на предприятии прекращают до устранения причин дефектов и получения положительных результатов испытании.

3.4.3	Периодические испытания проводят раз в три года.

3.5 По результатам определения уровней летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации мебели в воздух жилых помещений, национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора должны быть оформлены гигиенические заключения на изделия (наборы, гарнитуры).

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

  - Размеры изделий мебели проверяют универсальными измерительными инструментами. В изделиях мебели, поставляемых в разобранном виде, проверяют размеры деталей и (или) элементов. Габаритные и функциональные размеры измеряют с погрешностью ±1 мм, остальные размеры — с погрешностью ±0,1 мм.

  - Применение материалов в производстве мебели, комплектность изделий мебели проверяют по комплектовочной ведомости на изделие, возможность сборки без дополнительной подгонки мебели, поставляемой в разобранном виде, — контрольной сборкой изделия.

  - Влажность древесностружечных плит —по ГОСТ 10634; древесноволокнистых плит — по ГОСТ 19592, фанеры, столярных плит, шпона — по ГОСТ 9621.

  - Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов определяют по ГОСТ 15867.

  - Внешний вид, наличие защитного и защитно-декоративного покрытия поверхности, требования к трансформации изделий, фурнитуре и зеркалам контролируют визуально (осмотром изделия), без применения приборов. Размеры стеклоизделий проверяют универсальными измерительными инструментами.

  - Допускается определять шероховатость сравнением с образцом-эталоном детали.

  - Устойчивость, прочность и деформируемость корпусной мебели определяют по ГОСТ 19882.

  - Жесткость, прочность и долговечность крепления дверей с вертикальной осью вращения; прочность и долговечность дверей с горизонтальной осью вращения определяют по ГОСТ 19195.

  - Прочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий определяют по ГОСТ 28136.

  - Усилие выдвигания, прочность и долговечность ящиков (полуящиков) изделий корпусной мебели и столов определяют по ГОСТ 28105. Ящики площадью менее 6 дм2 не испытывают.

  - Уровни летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации мебели в воздух жилых помещений, определяют по ГОСТ 30255 и действующей нормативной документации национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Мебель следует транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

  - Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

  - Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, сборки, эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями, а также инструкции по монтажу.

  - Гарантийный срок  эксплуатации– 24 мес.

  - Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, при внерыночном распределении — со дня получения ее потребителем

#### Приложение А

(справочное)

Перечень документов,

на которые даны ссылки в технических условиях

| Обозначение | Наименование | № п/п |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 9.032-74 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения | 1.1.15 |
| ГОСТ 9.303-84 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору | 1.1.15 |
| ГОСТ 3916.1-96 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия | 1.1.11 |
| ГОСТ 3916.2-89 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия | 1.1.11 |
| ГОСТ 6449.1-82 | Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки | 1.1.16 |
| ГОСТ 6449.2-82 | Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски углов | 1.1.16 |
| ГОСТ 6449.3-82 | Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски формы и расположения поверхностей | 1.1.16 |
| ГОСТ 6449.4-82 | Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей | 1.1.16 |
| ГОСТ 6449.5-82 | Изделия из древесины и древесных материалов. Неуказанные предельные отклонения и допуски | 1.1.16 |
| ГОСТ 9621-72 | Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств | 4.3 |
| ГОСТ 10632-2007 | Плиты древесно-стружечные. Технические условия | 1.2.1 |
| ГОСТ 10634-88 | Плиты древесностружечные. Методы определения физических свойств |  |
| ГОСТ 15867-79 | Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов | 4.4 |
| ГОСТ 19195-89 | Мебель. Методы испытаний крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения | 4.8 |
| ГОСТ 19882-91 | Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость | 4.7 |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов | 1.5.8 |
| ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение | 1.5.1 |
| ГОСТ 16371-93 | Мебель. Общие технические условия | 1.1.10 |
| ГОСТ 19592-80 | Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний | 4.3 |
| ГОСТ 20400-80 | Продукция мебельного производства. Термины и определения | 1.1.14 |
| ГОСТ 28105-89 | Мебель корпусная и столы. Методы испытаний выдвижных ящиков и полуящиков | 4.10 |
| ГОСТ 28136-89 | Мебель корпусная настенная. Методы испытания на прочность | 4.9 |
| ГОСТ 30255-95 | Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах | 4.11 |

Приложение  Б

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (стран.) в докум. | № докум | # Входящий № сопроводи тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| изм. | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |