ОКП 31 5920

УТВЕРЖДАЮ:

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Технические условия

ТУ 3159-002- 000000000-11

2011г.

Содержание

1 Технические требования................................................................................... 4

1.1 Общие требования …...................................................................................... 4

1.2 Основные параметры и размеры  ................................................................. 4

1.3 Конструктивные требования  ....................................................................... 4

1.4 Требования к электромонтажу .................................................................... 37

1.5 Требования технологичности .............................................................. ....... 39

1.6 Требования к материалам ............................................................................ 39

1.7 Требования стойкости к внешним воздействиям............. ......................... 39

1.8 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ........................... 41

2 Требования безопасности................................................................................. 42

3 Правила приемки…………………….............................................................. 43

4 Методы испытаний .......................................................................................... 45

5 Гарантии изготовителя .................................................................................... 46

ПРИЛОЖЕНИЕ А ……………………………................................................... 47

ПРИЛОЖЕНИЕ Б................................................................................................ 48

Ссылочные нормативные документы …………………………………………49

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................ 51

Настоящие технические условия 3159202 91361873-11 распространяются на краны консольные  общего назначения грузоподъемностью до 3,2 т с ручным и механическим поворотом консоли. Режим работы А1...А3 по ИСО 4301/1, климатических исполнений У и ТУ категорий размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С для исполнения У и от минус 20°С до плюс 40°С для исполнения ТУ и динамическом давлении ветра по ГОСТ 1451 до 125 Па в рабочем состоянии и до 450 Па - в нерабочем, с питанием от сети трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В.

Технические условия не распространяются на краны предназначенные для обслуживания гидротехнических сооружений, для работы во взрыво и пожароопасных средах, в условиях повышенной агрессивности атмосферы и повышенной концентрации вредных веществ, ядовитых и взрывчатых веществ и других опасных грузов.

Технические условия не распространяются на краны, предназначенные для установки в районах с сейсмичностью более 6 балов по двенадцатибальной шкале.

По настоящим техническим условиям допускается изготовление кранов:

- Управляемых с пола вручную;

- управляемых с пола посредством подвесного пульта (исполнение УП) или дистанционного управления по однопроводной линии связи или радиоканалу (исполнение ДУ).

По настоящим техническим условиям допускается также изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных: высотой подъема, пролетом и т.п.- на основании габаритных чертежей изготовления, утвержденных в установленном порядке.

Пример записи условного обозначения крана консольного с механическим поворотом грузоподъемностью 3,2 т, группы режима работы 1К, вылетом стрелы 5 м, высотой подъема 5 м, климатического исполнения У, категории размещения 1:

КК-3,2-1К-5-5-У1 ТУ 3159202 91361873-11

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1	Общие требования

Краны должны соответствовать настоящим техническим условиям, ГОСТ 12.2.058-81, «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00)' «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) и комплекту конструкторской документации, разработанному специализированной организацией.

1.2	Основные параметры и размеры

1.2.1	Основные параметры и размеры должны соответствовать:

Консольные краны с ручным поворотом:

рисунку 1    и таблице 1

Консольные краны с механическим поворотом :

Рисунку2 и таблицам 2;

Примечание. Размер h уточняется по размеру тали

1.2.2

Скорости кранов в пределах, указанных в таблицах 1-16, должны выбираться из следующего ряда: 0,133; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,063; 0,08; 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,32; 0,4; 0,5 м/с.

  - Конструктивные требования

    - Сварные металлоконструкции кранов должны соответствовать ОСТ 24.090.63.

1.3.2 У кранов, транспортирующих расплавленный металл и шлак, ядовитые или взрывчатые вещества, механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть оборудованы двумя тормозами, действующими независимо друг от друга. При наличии на приводе механизма подъема груза двух и более тормозов коэффициент запаса торможения каждого и них должен составлять не менее 1,25.

    - Зубчатые передачи и их элементы должны соответствовать ГОСТ 1643 ГОСТ 2185 ГОСТ 13754, ГОСТ 13755.

    - Несущие элементы сварных металлоконструкций кранов должны быть изготовлены из сталей с механическими свойствами, химическим составом, ударной вязкостью и свариваемостью, обеспечивающими работоспособность крана в диапазоне его рабочих температур (п. 2.7.1 ГОСТ 27584).

    - Сварка расчетных металлоконструкций, элементов кранов и контроль качества сварных соединений должны выполняться в соответствии с требованиями настоящих Правил, государственных стандартов и других нормативных документов (ст.3.4.1).

Недопустимыми дефектами сварных соединений и швов, выявленными внешним осмотром, являются:

- трещины всех размеров и направлений;

- местные наплывы общей длиной более 10 мм на участке шва 1000 мм;

- подрезы глубиной более 0,5 мм при толщине наиболее тонкого из свариваемых элементов до 20 мм включительно;

- подрезы глубиной более 3% толщины наиболее тонкого из свариваемых элементов, при его толщине свыше 20 мм;

- поры в количестве более 4 штук на длине шва 100 мм, при этом максимальный размер пор не должен быть более 1,0 мм, при толщине свариваемых элементов до 8 мм включительно, и более 1,5 мм при толщине свариваемых элементов свыше 8 мм до 50,0 мм включительно;

- скопление пор в количестве более 5 штук на 1 см2 площади шва, при этом максимальный размер любой из пор не должен быть более 1 мм;

- незаваренные кратеры;

- прожоги и свищи (см. п.5.3.2 РД 24.090.97-98).

    - Кран следует снабдить укрепленной на видном месте табличкой с указанием наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака, максимальной грузоподъемности, даты выпуска, порядкового номера, а также других сведений в соответствии с нормативными документами.

1.4 Требования к электромонтажу

1.4.1	Многопроволочные жилы проводов должны быть оконцованы наконечниками ме
тодом опрессования. Медные провода допускается оконцовывать путем лужения конца токо-
подводящей жилы для подсоединения к аппаратам втычными клеммами, а провода сечени
ем до 10 мм допускается оконцовывать путем скручивания, изготовления контактных колец и
их последующего лужения.

Опрессование медных наконечников должно производиться одноместным вдавливанием, алюминиевых - двухместным вдавливанием.

При оконцевании алюминиевых проводов внутренняя поверхность наконечников и концы жил перед опрессованием должны быть зачищены и смазаны тонким слоем квасцевазели-новой пасты.

1.4.2	Вязку жгутов следует производить стяжными зубчатыми лентами или лентой поли-
винилхлоридной по ГОСТ 16214. Шаг вязки не более 500 мм.

- Провода, кабели и жгуты должны иметь маркировку в соответствии с документацией.

- Для маркирования проводов, кабелей и жгутов следует применять неметаллические бирки (оконцеватели). Для изготовления оконцевателей рекомендуется использовать трубки из поливинилхлоридного пластика по ГОСТ 19034. Маркировочные знаки на оконцевателях должны наноситься несмываемыми чернилами или краской.

- Корпуса электроаппаратов и электродвигателей, металлические элементы электропроводок (трубы, коробки, короба, металлорукава) должны быть заземлены в соответствии с документацией и ГОСТ 21130.

- Присоединение проводников заземления к контактным поверхностям должно быть болтовым с установкой контрящих шайб для предотвращения самоотвинчивания при вибрации.

- Проводники заземления должны быть проложены в местах, доступных для осмотра. В местах присоединения проводников к металлоконструкции крана должен быть нанесен знак «Земля» в соответствии с ГОСТ 21130.

- Заземляющие зажимы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21130 и ГОСТ 12.2.007.0.

- Болты, винты и гайки для заземляющих зажимов должны быть стальные с крупным шагом резьбы по ГОСТ 9150. Шайбы по ГОСТ 11371 должны изготавливаться из латуни марки Л63.

- Заземляющие зажимы должны устанавливаться в сварных конструкциях на бобышках или переходных пластинках. Контактные поверхности должны быть зачищены до блеска и покрыты противокоррозийной смазкой ПВК по ГОСТ 19537 или ЦИАТИМ - 201 по ГОСТ 6267.

- Электропроводку кранов рекомендуется выполнять в коробах, трубах, металлору-кавах.

1.4.12	Металлические секции коробов электропроводок крана должны образовывать не
прерывную электрическую цепь по всей длине прокладки (должны быть прихвачены сваркой
в трех-четырех местах по периметру стыка секции). Заземление коробов не требуется в случае
непосредственной приварки секции к металлоконструкции крана.

- Подсоединение заземляющих проводников к металлорукавам должно быть выполнено пайкой или с помощью хомутов.

- Короба и трубы должны прокладываться таким образом, чтобы в них не могла скапливаться влага.

- Внутренняя поверхность коробов и труб должна быть гладкой без выступов, заусенцев, зазубрин, ржавчины.

- Расстояние между точками крепления коробов не должно превышать 3 м.

- Степень защиты коробов по ГОСТ 14254:

- в закрытых помещениях - 1РЗ1;

- на открытых площадках - 1РЗЗ.

- К металлическим поверхностям опорные конструкции труб и коробов рекомендуется крепить сваркой.

- Вывод проводов из коробов к электрическим аппаратам и электродвигателям рекомендуется выполнять в металлорукавах.

- Металлорукава должны быть закреплены на опорных поверхностях через 0,5...0,7м

- Ввод металлоорукавов в электрооборудование должен осуществляться при помощи переходников.

- Изоляция проводов в местах выхода из труб, коробов, металлорукавов и местах ввода в электрооборудование должна быть защищена от перетирания изоляционными втулками и оконцевателями.

- Соединения проводов при прокладке электропроводок должны производиться только в наборных зажимах. Исключение составляют подсоединения проводов и кабелей к электродвигателям, концы обмоток которых не выводятся на наборные зажимы.

1.4.24 Электропроводка должна быть доступна для осмотра во время эксплуатации, защищена в тех местах, где возможны ее повреждения при ремонте механической части кранов, предохранена от порчи изоляции при попадании смазочного масла или перегреве.

1.5	Требования технологичности

1.5.1	Узлы кранов должны изготавливаться в виде укрупненных блоков для обеспечения
простоты сборочных, монтажных, ремонтных и демонтажных работ.

1.5.2	Сварные соединения несущих и вспомогательных металлоконструкций кранов
должны быть выполнены в соответствии с ОСТ 24.090.63.

1.5.3	Типы и конструктивные элементы швов сварных соединений должны соответст
вовать ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 11533, ГОСТ 11534, ГОСТ 14771, ГОСТ 14776, ГОСТ
15878.

1.6	Требования к материалам

1.6.1 Выбор марок сталей для изготовления несущих и вспомогательных металлоконструкций кранов должен производиться в соответствии с РД 24.090.52.

- Требования к стальному прокату, нормы браковки, методы исправления дефектов должны соответствовать НТД на прокат.

- Детали механизмов кранов должны изготавливаться из материалов, указанных в таблице 18.

- Поковки должны соответствовать ГОСТ 8479.

- Отливки из чугуна должны соответствовать ГОСТ 26358.

- Отливки из сталей должны соответствовать ГОСТ 977.

- При толщине отливки до 50 мм на необрабатываемых поверхностях допускаются отдельные раковины, не снижающие прочности отливки, с размерами до 5 мм в поперечнике и глубиной каждая, если суммарная их площадь не превышает 3% площади участка, на котором они расположены, с распространением в глубину - не более 1/3 толщины отливки. При толщине отливки более 50 мм допускаются отдельные раковины в поперечнике и глубиной до 8 мм каждая на площади до 5% от площади участка, на котором они расположены. Расстояние раковины от края отливки должно быть не менее трех поперечных размеров раковины. Все раковины подлежат декоративному исправлению.

- На обработанных поверхностях отливок допускаются отдельные раковины, не снижающие прочности отливок, если суммарная их площадь не превышает 3% площади участка, на котором они расположены, в поперечнике не более 3 мм каждая, глубиной до 1/10 толщины отливки, но не более 3 мм, кроме случаев, оговоренных особо в документации.

1.7	Требования стойкости к внешним воздействиям.

- Предварительное покрытие наружных поверхностей металлоконструкций и механизмов - грунтовка ГФ - 0119 ГОСТ 23343 в один слой.

- Окончательное покрытие должно производиться потребителем после монтажа крана эмалью ПФ - 115 ГОСТ 6465 в два слоя. Класс покрытия по ГОСТ 9.032.

1.7.3	Допускается применение других грунтовок и эмалей, по качественным характери
стикам не уступающих указанным в пунктах 1.7.1, 1.7.2.

Таблица 18

| Наименование детали | Исполнение | Марка материала | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Барабаны грузовые | Литые | Чугун СЧ 15 Чугун СЧ 18 Чугун СЧ 20 | 1412 |
|  |  | Сталь 25Л | 977 |
|  | Из труб | Сталь 20 | 1050 |
|  | Сварные | Сталь 09Г2С Сталь ВСтЗсп5 | 19282 380 |
| Блоки | Литые | Чугун СЧ 15 Чугун СЧ 18 Чугун СЧ 20 | 1412 |
|  | Сварные | Сталь 09Г2С Сталь ВСтЗсп5 | 19282 380 |
| Корпуса и крышки редукторов | Литые | Чугун СЧ 15 Чугун СЧ 18 Чугун СЧ 20 | 1412 |
|  |  | Сталь 25Л | 977 |
|  | Сварные | Сталь 09Г2С Сталь ВСтЗсп5 | 19282 380 |
| Буксы ходовых колес | Литые | Сталь 50Л | 977 |
|  | Штампованные | Сталь 45 | 1050 |
| Шкивы тормозные | Литые | Сталь 45Л Сталь 50Л | 977 |
|  | Из проката, штампованные, кованные | Сталь 45 Сталь 50 | 1050 |
| Зубчатые колеса и шестерни | Из проката, штампованные, кованные | Сталь 45 | 1050 |
|  |  | Сталь 40Х Сталь 40ХН | 4543 |
| Валы и оси | Из проката, кованные | Сталь 40Х Сталь 40ХН Сталь 35ХМ | 4543 |
|  |  | Сталь 45 | 1050 |
| Колеса ходовые | Из проката, штампованные, кованные | Сталь 65 Г | 14959 |
|  |  | Сталь 75 | 1050 |

1.8 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

1.8.1	Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192, окрашиванием по трафарету. Марки
ровка мест, упакованных в тару, должна производиться на поверхности тары, неупакованных
мест - непосредственно на грузе в хорошо просматриваемых местах.

Допускается наносить маркировку на металлические ярлыки, прикрепленные к грузу в хорошо просматриваемых местах.

- Сборочные единицы и детали, поступающие на упаковку или отгрузку, должны иметь клеймо ОТК. Клеймо ОТК должно проставляться в местах, указанных на чертежах сборочных единиц и деталей. На сборочных единицах и деталях, в чертежах которых место клейма ОТК не указано, клеймо должно проставляться на нерабочих поверхностях.

- Металлоконструкции кранов с установленным и закрепленным на них оборудованием транспортируются без упаковки.

- Оборудование, упакованное в ящики или контейнеры, должно быть закреплено внутри тары от смещения при транспортировании.

- Подшипники и зубчатые муфты консервируются рабочей смазкой. Электродвигатели, редукторы, тормоза и другое комплектующее оборудование, получаемое законсервированным, допускается переконсервации не подвергать.

- В каждый ящик или контейнер должен быть вложен упаковочный лист, в котором должны быть указаны:

- условное обозначение предприятия-изготовителя; обозначения изделий;

- количество изделий;

- дата упаковки;

- фамилия и подпись упаковщика;

- штамп ОТК.

- Металлоконструкции кранов с установленным и закрепленным на них оборудованием, ящики и контейнеры с оборудованием, кабины управления должны храниться в помещениях или на специально оборудованных площадках с использованием деревянных подкладок и стеллажей.

- При хранении на открытых площадках должны быть приняты дополнительные меры защиты: устройство навесов, покрытие брезентом.

Не допускается хранение кранов в одном помещении с химикатами, кислотами и щелочами

2. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 27584, Правилам Госгор-технадзора РФ, ПУЭ, Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и действующим санитарным нормам.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- Для проверки качества изготовления кранов и соответствия их НТД предприятие-изготовитель должно проводить предварительные (заводские), приемочные, периодические и приемо-сдаточные испытания. Предварительным и приемочным испытаниям должен подвергаться каждый опытный образец крана.

- Предварительные и приемочные испытания должны проводиться по программам и методикам, разработанным специализированной организацией. Программа и методика приемочных испытания должна быть согласована с Госгортехнадзором РФ.

- Периодическим (один раз в три года) испытаниям должен подвергаться один из серийно изготовленных и прошедших приемо-сдаточные испытания кранов.

Периодические испытания должны проводиться предприятием-изготовителем по разработанной им программе и методике, согласованной с органом Госгортехнадзора.

- Каждый изготовленный кран должен подвергаться приемо-сдаточным испытаниям службой технического контроля предприятия-изготовителя. Результаты приемо-сдаточных испытаний должны быть занесены в паспорт крана.

- При приемо-сдаточных испытаниях должны проверяться все сборочные единицы металлоконструкций и механизмов, электрооборудование и кабина управления.

При этом должны контролироваться:

- правильность применения материалов (пункты 1.6.1, 1.6.3) - по сертификатам предприятий-поставщиков и актам лабораторных испытаний;

- качество термообработки (пункты 1.3.5, 1.3.6);

- отклонения от номинальных размеров, формы и взаимного расположения деталей и сборочных единиц кранов (подраздел 1.1, пункты 1.3.3, 1.3.4);

- качество сварных и болтовых соединений (подраздел 1.1, пункты 1.3.1, 1.5.2, 1.5.3);

- качество покрытий (подраздел 1.7);

- соответствие комплектующего оборудования паспортам предприятий-поставщиков;

- правильность и качество электромонтажа (подраздел 1.4);

- наличие клейм (пункт 1.8.2); -комплектность (подраздел 1.1, пункт 1.8.6);

- маркировка, консервация и упаковка (пункты 1.8.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6);

- правильность заполнения паспорта крана;

- отгрузка и крепление в соответствии с чертежами погрузки.

3.6	При приемо-сдаточных испытаниях все механизмы крана должны быть провернуты
вручную за тормозной шкив и обкатаны электродвигателем вхолостую в обе стороны в тече
ние 10 минут в каждую сторону. При проворачивании вручную выходной вал механизма дол
жен совершить не менее одного оборота.

В процессе обкатки электродвигателем должны быть проконтролированы: отсутствие рывков и стуков;

отсутствие ударов при работе муфт (особенно при перемене направления вращения); надежность крепления редукторов, электродвигателей и тормозов.

- При неудовлетворительных результатах приемо-сдаточных испытаний сборочные единицы и детали с отклонениями от требований нормативно-технической и конструкторской документации должны быть возвращены для устранения дефектов и после их устранения предъявлены для повторных испытаний. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний приемка сборочных единиц и деталей должна быть прекращена до выявления причин дефектов.

- В объем периодических испытаний должны входить:

- внешний осмотр;

- проверка основных геометрических размеров;

- испытания на холостом ходу;

- статические и динамические испытания согласно Правилам Госгортехнадзора РФ;

- проверка показателей надежности.

При этом должны быть проверены:

- скорости рабочих движений;

- пути торможения всех механизмов;

- высоты подъема крюков;

- подходы крюков;

- точность установки ходовых колес (при необходимости);

- работа противоугонных захватов;

- температура и параметры шума и вибрации в кабине управления,

3.9 При неудовлетворительных результатах периодических испытаний хотя бы по одному пункту программы и методики следует проводить повторные испытания на другом образце крана той же серии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

- Методы испытаний должны соответствовать ГОСТ 27584 и Правилам Госгортехнад-зора РФ.

- Статические и динамические испытания кранов должны выполняться с учетом требований ISO 4310.

- Контроль шероховатостей поверхностей должен проводиться сравнением с образцами по ГОСТ 9378.

- Контроль качества лакокрасочных покрытий должен проводиться сравнением с эталонами, утвержденными в установленном порядке.

- Параметры шума и вибрации должны проверяться при паспортном режиме работы крана (при совмещении рабочих движений, предусмотренном в паспорте).

- В закрытой кабине уровень шума должен измеряться при открытых и закрытых фрамугах или стеклах.

- Контроль показателей надежности должен проводиться в условиях эксплуатации при налаженном учете продолжительности работы крана, трудоемкости ремонта и обслуживания.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кранов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода крана в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки крана потребителю.

- Гарантийный срок крана не распространяется на комплектующее оборудование, гарантийные сроки которого установлены соответствующими стандартами и техническими условиями предприятий-поставщиков.

- Гарантийный срок крана не распространяется на быстроизнашивающиеся детали, перечень и чертежи которых приведены в эксплуатационной документации на кран.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Перечень оборудования и приборов, необходимых для контроля

- Большой инструментальный микроскоп БМИ ГОСТ 8074

- Оптиметр горизонтальный ОГО-500 и ИКГ-3 ГОСТ 5405

- Оптиметр вертикальный ОВО-200 и ИКВ-3 ГОСТ 5405

- Головка измерительная пружинная (микрокатер) 1-ИГП ГОСТ 28798

- Индикатор многооборотный 1-МИГ ГОСТ 9696

- Рычажно-зубчатая головка 1-МКМ ГОСТ 18833

- Скобы рычажные ТУ 22-5874-84, ТУ 22-5987-85... ТУ 22-5989-85.

- Индикатор часового типа ИЧ-10 ГОСТ 577

- Микрометр гладкий МК ГОСТ 6507

- Штангенциркуль ШЦ-1, ШЦ-11, ШЦ-111 ГОСТ 166

- Калибр-скоба ГОСТ 24853

- Штангенглубиномер ШГ-200, ШГ-320 и ШГ-500 ГОСТ 162

- Индикаторный глубиномер ГИ-100 ГОСТ 7661

- Микрометрический нутромер НМ-75 и НМ-600 ГОСТ 10

- Индикаторный нутромер НИ-10, НИ-16, НИ-50, НИ-100, НИ-160, НИ-250, НИ-450,         и НИ-700 ГОСТ 868

- Калибр-пробка ГОСТ 24853

- Твердомер ТК-2, ТШ-2 и ТШП-4 ГОСТ 23677

- Микротвердомер ПТМ-3.

- Рулетка измерительная металлическая ГОСТ 7502

- Отвес стальной строительный ГОСТ 7948

- Термометр стеклянный ртутный ГОСТ 13646

- Мегомметр М4100/1-5 ГОСТ 23706

- Секундомер С1 -2а ТУ 25-1819-0021 -90.

- Образцы шероховатости поверхности ГОСТ 9378

- Лупа ЛП-1-4 ГОСТ 25706

- Измеритель шума и вибрации ВШВ-003.

- Теодолит 2Т-2ТУ ЭЗ ГОСТ 10529

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Обязательное)

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, таблицы, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 15150 | Вводная часть |
| ГОСТ 1451 | Вводная часть |
| ГОСТ 27584 | 1.1,2,4-1 |
| ГОСТ 534 | 1.2.2 |
| ГОСТ 1643 | 1 "5 п 1.J.3 |
| ГОСТ 2185 | 1.3.3 |
| ГОСТ 13754 | 1.3.3 |
| ГОСТ 13755 | 1.3.3 |
| ГОСТ 28648 | 1.3.4 |
| ГОСТ 16214 | 1.4.2 |
| ГОСТ 19034 | 1.4.4 |
| ГОСТ 21130 | 1.4.5,1.4.7,1.4.8 |
| ГОСТ 12.2.007.0 | 1.4.8 |
| ГОСТ 9150 | 1.4.9 |
| ГОСТ 11371 | 1.4.9 |
| ГОСТ 19537 | 1.4.10 |
| ГОСТ 6267 | 1.4.10 |
| ГОСТ 14254 | 1.4.17 |
| ГОСТ 5264 | 1.5.3 |
| ГОСТ 8713 | 1.5.3 |
| ГОСТ 11533 | 1.5.3 |
| ГОСТ 11534 | 1.5.3 |
| ГОСТ 14771 | 1.5.3 |
| ГОСТ 14776 | 1.5.3 |
| ГОСТ 15878 | 1.5.3 |
| ГОСТ 1412 | Таблица 18 |
| ГОСТ 977 | 1.6.6, таблица 18 |
| ГОСТ 1050 | Таблица 18 |
| ГОСТ 19282 | Таблица 18 |
| ГОСТ 380 | Таблица 18 |
| ГОСТ 4543 | Таблица 18 |
| ГОСТ 14959 | Таблица 18 |
| ГОСТ 8479 | 1.6.4 |
| ГОСТ 26358 | 1.6.5 |
| ГОСТ 23343 | 1.7.1 |
| ГОСТ 6465 | 1.7.2 |
| ГОСТ 9.032 | 1.7.2. |
| ГОСТ 14192 | 1.8.1 |
| ГОСТ 9378 | 4.3.А |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, таблицы, приложения |
| --- | --- |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00. | 1.1,2,4.1 |
| Правила устройства электроустановок (ПУЭ) | 1.1,2 |
| Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила технички безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей | 2 |

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, таблицы, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 8074 | А |
| ГОСТ 5405 | А |
| ГОСТ 287979 | А |
| ГОСТ 9696 | А |
| ГОСТ 18833 | А |
| ГОСТ 577 | А |
| ГОСТ 6507 | А |
| ГОСТ 166 | А |
| ГОСТ 24853 | А |
| ГОСТ 162 | А |
| ГОСТ 7661 | А |
| ГОСТ 10 | А |
| ГОСТ 868 | А |
| ГОСТ 23677 | А |
| ГОСТ 7502 | А |
| ГОСТ 7948 | А |
| ГОСТ 13646 | А |
| ГОСТ 23706 | А |
| ГОСТ 25706 | А |
| ГОСТ 10529 | А |
| ISO 4310 | А |
| РД 24.090.52-90 | А |
| ТУ 22-5874-84 | А |
| ТУ 22-5987-85 | А |
| ТУ 22-5988-85 | А |
| ТУ 22-5989-85 | А |
| ТУ 25-1819-0021-90 | А |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изменение | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц в документе) | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |