| ОКП 536331 | УТВЕРЖДАЮ: «____»__________20__г. |
| --- | --- |

Сборно-разборное здание

Технические условия

ТУ 536331-22.01-00000000-12

РАЗРАБОТАНО:

«____» __________ 20__г.

2012

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лит

Лист

Листов

2

14

Сборно-разборное здание       Технические условия

ТУ 536331-22.01-000000000-12

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Содержание:

| 1 | Технические требования | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Транспортирование и хранение | 7 |
| 3 | Указания по эксплуатации | 7 |
| 4 | Правила приемки | 8 |
| 5 | Методы испытаний | 9 |
| 6 | Требования безопасности | 10 |
| 7 | Условия эксплуатации | 10 |
| 8 | Гарантии изготовителя Приложение А Приложение Б Приложение В | 10 11 12 13 |
|  | Лист регистрации изменений | 14 |

Настоящие технические условия распространяются на сборно-разборное здание (далее по тексту СРЗ-1) для:

–отдыха персонала;

– оформления и ведения рабочей документации.

Пример обозначения  при заказе:

Здание сборно-разборное ТУ 536331-22.01-000000000-12.

Перечень документов, на которые даны ссылки в ТУ, приведен в  таблице А.5.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Здание сборно-разборное должно соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекту  конструкторской документации, утвержденных в установленном порядке.

  - Основные параметры и размеры

СРЗ-1 состоит из панелей и крепежа. Основные габаритные и весовые характеристики указаны в таблице 1. Комплектация указана в таблице 2.

Основные габаритные и весовые характеристики установки указаны в таблице 1:

Таблица 1 – Массы и габаритные размеры СРЗ-1

| Габаритные размеры, мм |  | Весовые характеристики, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина | 6100, не более | Полная масса, не более | 3200 |
| Ширина | 2950, не более |  |  |
| Высота | 2800, не более |  |  |

  - Характеристики

    - Качество материалов, применяемых при изготовлении деталей, должно быть удостоверено сертификатами;

    - Заготовки из листового и фасонного проката должны быть очищены от загрязнений, коррозии, заусенцев, наплывов после кислородной резки; Заготовки должны быть отрихтованы;

    - Сварные швы должны быть очищены от шлака, брызг,  окалины, наплывов и соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 14771-76;

    - Обработанные поверхности деталей должны быть без задиров, заусенец, забоин;

    - Предельные отклонения формы и расположения поверхностей деталей, если они не оговорены чертежами, должны быть выдержаны в пределах допусков на изготовление деталей;

    - Покраску поверхности СРЗ-1 производить по ГОСТ 9.032-74, класс 6, группа  условий эксплуатации 6 по ГОСТ 9.401-79. Применяемость грунтовок и эмалей по ГОСТ 9.401-91.

  - Комплектация

Комплект поставки СРЗ-1 должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Сборно-разборное здание | 1 шт. |  |
| Состав изделия |  |  |
| Панель боковая левая №1 | 1 шт. |  |
| Панель боковая левая №2 | 1 шт. |  |
| Панель торцевая (вход) | 1 шт. |  |
| Панель торцевая (с окном) | 1 шт. |  |
| Панель боковая правая №1 | 1 шт. |  |
| Панель боковая правая №2 | 1 шт. |  |
| Панель пола | 4 шт. |  |

Продолжение таблицы 2.

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Панель крыши | 4шт. |  |
| Шплинты | 43 шт. | Включая 5шт. запасных |
| Пена монтажная | ??? | Указывается в баллонах |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |  |
| Паспорт | 1 шт. |  |

  - Маркировка

    - Маркировка СРЗ-1 должна соответствовать ГОСТ 23659-79 и конструкторской документации.

    - На торцевой панели (вход) сверху дверного проема должна крепиться табличка с надписями, содержащая следующие данные:

– товарный знак фирмы-изготовителя;

– условное обозначение СРЗ-1;

– обозначение настоящих технических условий;

– порядковый номер СРЗ-1;

– год изготовления.

  - Упаковка

    - Все изделия и принадлежности ЛПС-4.01 могут быть подвергнуты консервации. Подготовка к консервации и консервация должны проводиться в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

    - Способ упаковки, подготовка к упаковке и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения должны соответствовать чертежам.

    - При консервации и расконсервации, необходимо соблюдать требования безопасности согласно ГОСТ 9.014-78

    - Сопроводительная документация должна быть вложена в водонепроницаемый пакет.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование СРЗ-1 может производиться автомобильным, железнодорожным или морским транспортом.

  - При транспортировании морским транспортом надо руководствоваться «Общими специальными правилами перевозки», при транспортировании железнодорожным транспортом необходимо руководствоваться «Техническими условиями погрузки и крепления грузов МПС России». При транспортировании автомобильным транспортом – «правилами дорожного движения».

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Эксплуатация СРЗ-1 должна производится в соответствии с техническим описанием и руководством по эксплуатации СРЗ-1.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

## Приемка СРЗ-1 должна проводиться в соответствии с требованиями настоящих Технических условий

## СРЗ-1 должен подвергаться следующим видам испытаний

  - приемо-сдаточным;

  - типовым.

Перечень оборудования, необходимого для испытания, приведен в Приложении Б.

## Приемо-сдаточные испытания

## СРЗ-1 при приемо-сдаточных испытаниях должен подвергаться сплошному контролю в объеме, приведенном в таблице 3.

### Приемо-сдаточные испытания проводятся отделом технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя.

## Для СРЗ-1, прошедших приемо-сдаточные испытания, должны быть сделаны соответствующие записи в паспорте.

## Таблица 3 – Перечень приемо-сдаточных проверок и испытаний

| Наименование проверок и испытаний | Номер пункта |  | Вид испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | технических требований ТУ | методов испытаний ТУ | Приемо- сдаточные |
| Внешний осмотр | 1.3.6, 1.4, 1.5, 1.6 | 5.3 | + |
| Габаритных размеров | 1.2 | 5.4 | + |
| Проверка массы СРЗ-1 | 1.2 | 5.5 | + |
| Примечания 1 Знак «+» означает, что испытание проводится 2 Знак «–» означает, что испытание не проводится |  |  |  |

## Типовые испытания

## Типовые испытания проводятся заводом–изготовителем при изменении конструкции СРЗ-1 или технологии его изготовления, влияющих на технические характеристики, оговоренные в настоящих технических условиях.

## Объем типовых испытаний должен определяться характером изменений, вносимых в конструкцию или технологию изготовления СРЗ-1.

## Все испытания, за исключением особо оговоренных в ТУ, проводятся при нормальных значениях факторов внешней среды по ГОСТ 15150.

- МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

## При проведении испытаний следует применять средства испытаний, указанные в Приложении Б к настоящим техническим условиям в соответствии с таблицей 3.

## Допускается применение других средств испытаний, имеющих характеристики не хуже средств, указанных в Приложении Б.

## Средства испытаний и измерений, применяемые при испытаниях, должны быть поверены и иметь свидетельство о метрологической поверке.

## Внешний осмотр.

### При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

– соответствие комплектности СРЗ-1, требованиям настоящих технических условий;

– соответствие маркировки СРЗ-1, требованиям настоящих технических условий;

– состояние покраски СРЗ-1;

– состав и оформление эксплуатационной документации в соответствие с настоящими техническими условиями.

## Определение габаритных размеров проводят необходимыми измерениями с помощью рулетки металлической (таблица Б.6 п.3). Полученные размеры сличают с требованиями конструкторской документации.

## Массу следует определять весами для статического взвешивания, с диапазоном взвешивания от 1 до 5т  и погрешностью измерений ±20кг (таблица Б.6 п.1).

Результат испытаний считают положительным, если габаритные размеры и масса установки не превышают указанных в ЭД на СРЗ-1.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Пиломатериалы применяемые при изготовление СРЗ-1 должны быть обработаны огне- и био- защитой.

  - Материалы должны соответствовать ГОСТ 8673-93. СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и помещениям", ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны", СП 2.6.1.759-99 "Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства.

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Эксплуатация СРЗ-1 должна производиться строго в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации СРЗ-1 22.01-00.100 РЭ.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие СРЗ-1 требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

  - Средний срок службы СРЗ-1 – 5 лет.

  - По окончании 5 лет работы СРЗ-1 допускается к дальнейшей эксплуатации после проведении экспертизы на промышленную безопасность  и получения положительных результатов.

Приложение А

(справочное)

Таблица А.4 – Перечень нормативных документов, используемых в ТУ

| Обозначение документа | Наименование | Номер пункта ТУ |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные | 1.3.3 |
| ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Основные типы. Конструктивные элементы. | 1.3.3 |
| ГОСТ 9.014-78 | ЕЗСКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие технические требования | 1.6.1 1.6.3 |
| ГОСТ 9.032-74 | ЕСЗКС, Покрытия лакокрасочные | 1.3.6 |
| ГОСТ 9.401-91 | ЕСЗКС. Покрытия. Общие требования | 1.3.6 |
| ГОСТ 9.402-80 | Покрытия лакокрасочные. Подготовка поверхностей. | 1.3.6 |

Приложение Б

(обязательное)

Таблица Б.5 – Перечень оборудования необходимого для испытания платформы

| Наименование средств испытаний и измерений | Тип | Краткая техническая характеристика или класс точности |
| --- | --- | --- |
| - Весы для статического взвешивания |  | Диапазон взвешивания от 1 до 5 т. Погрешность измерения 20 кг. Класс точности обычный |
| - Штангенциркуль | ШЦ-1, ШЦ-П | Погрешность 0,1 мм, не более |
| - Рулетка измерительная металлическая | Р30 Н2к ГОСТ 7502-98 | Погрешность измерения 1,0 мм. |

Приложение В

(справочное)

Основные размеры СРЗ-1

Рисунок 1 – Основные размеры СРЗ-1

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм | Номера страниц |  |  |  | Всего листов докум. | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изме-ненных | Заме-ненных | Новых | Анулированных |  |  |  |  |