ОКП	96 3151								Группа У55

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________ ФИО

«_____»_____________2011г.

Игрушки, несущие массу тела ребенка: снегокаты из металла, с элементами из пластмассы

Технические условия

ТУ 9631-001-00000000-2011

Дата введения в действие

«___»____________2011 г.

2011

Оглавление

1	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

2	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	10

3	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	11

4	МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ	13

5	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	15

6	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	16

7	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	17

Приложение А	18

Приложение Б	19

Входящий	19

Настоящие технические условия (далее - ТУ) разработаны в соответствии с ГОСТ 2.601 и распространяются на игрушки несущие массу тела ребенка: снегокаты из металла с элементами из пластмасс, с маркировкой «Барс», (далее - «снегокаты»), предназначенные для имитации детьми езды на транспортном средстве (ручное катание малыша за рулевую веревку), а также для катания по снежным склонам детей от 8 до 12 лет.

Вид климатического исполнение – У1 по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения снегокатов при заказе и/(или ) в другой технической документации:

«Снегокат «БАРС» модели ГФМИ.333422.001 101 ТУ 9631-001-2011»

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Общие требования

Снегокаты должны соответствовать требованиям ГОСТ 25779, настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

  - Основные технические требования

    - Для изготовления снегокатов должны применяться материалы, разрешенные органами Министерства здравоохранения России.

    - Сырье и материалы должны отвечать гл.10 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиям к товарам».

    - Снегокат состоит из рамы с рулевой колонкой, сидения, двух боковых и одной передней поворотной лыж.

    - Подвижные соединения должны работать без заеданий.

    - Сидение должно иметь мягкую подушку с чехлом и жестким каркасом.

    - Снегокат должен быть снабжен тормозом ножного действия.

    - Конструкция снегоката должна обеспечивать возможность буксировки.

    - Детали рамы и рулевой колонки должны быть изготовлены из малоуглеродистых стальных труб и проката.

    - Лыжи, каркас седла, штурвал должны быть изготовлены из морозостойких пластмасс, имеющих гигиенический сертификат.

    - Внешняя отделка и толщина защитных и защитно-декоративных покрытий должна соответствовать комплекту технической документации и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

  - Требования к конструкции

    - Конструкция снегоката должна обеспечивать возможность сборки в бытовых условиях.

    - Доступные кромки металлических деталей не должны быть острыми или должны быть загнуты, завернуты или закручены в виде спирали или должны быть защищены полимерным покрытием. При наличии зазора между листом металла и расположенной под ним поверхностью более 0,7 мм кромки листа металла должны соответстствовать п.1.3.1.

    - Конструкция снегоката должна исключать самопроизвольный демонтаж сборочных единиц и деталей в процессе эксплуатации.

    - Конструкция тормоза должна обеспечивать эффективное торможение и возврат в исходное положение после снятия нагрузки.

    - Конструкция снегоката должна обеспечивать достаточную устойчивость от бокового опрокидывания при эксплуатации на склонах до 35 градусов.

    - Рулевая колонка должна обеспечивать удобную посадку и безопасное управление снегокатом.

    - Сидение должно обеспечивать удобную и безопасную посадку.

    - Травмоопасные элементы, доступные при эксплуатации, должны быть защищены.

    - Требования к крепежным деталям

      - Острые концы крепежных деталей не должны быть доступны для ребенка.

      - Доступные части крепежных деталей должны быть без заусенцев.

      - Головки утопленных крепежных деталей  не должны выступать над поверхностью.

      - Доступные резьбовые концы болтов и винтов не должны выступать более чем на 3 мм или должны быть утоплены более чем на 0,5 мм.

    - Требования к острым концам

Доступные острые концы должны быть закруглены, притуплены или должны иметь защитное покрытие.

    - Требования к жестким деталям

    - Снегокаты должны быть прочными и устойчивыми к опрокидыванию.

    - Защитно-декоративные покрытия игрушек должны быть стойкими к влажной обработке. Прочность сцепления ( адгезия) металлических и неметаллических неорганических покрытий по ГОСТ 9.301, лакокрасочных покрытий должна быть не более 1 балла.

    - Уровень запаха деталей снегокатов, изготовленных их резины и полимерных материалов не более 2 баллов по ГОСТ 25779.

  - Комплектность

    - Снегокаты поставляются предприятием-изготовителем в разобранном виде.

В комплект  входят:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Рама | 1 шт. |
| Рулевое управление | 1 шт. |
| лыжи | 3 шт. |
| Сидение | 1 шт. |
| Буксировочное устройство | 1 шт. |
| Транспортировочная тара ( полиэтиленовый пакет, картонный ящик) | 1 шт. |

    - К каждому снегокату должен быть приложен комплект эксплуатационной документации по ГОСТ 2.601 в составе:

- руководство по эксплуатации;

- паспорт изделия;

- схема сборки.

  - Маркировка

    - В товаросопроводительной документации должны быть  указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименования предприятия-изготовителя и его адрес;

- месяц и год выпуска;

- обозначение настоящих технических условий.

    - Товарный знак наносится головную трубу снегоката.

    - Маркировка должна быть четкой, хорошо видимой и несмываемой.

    - Транспортная маркировка грузовых мест, её содержание, манипуляционные знаки, дополнительные информационные надписи должны соответствовать ГОСТ 14192. Маркировка выполняется на таре или упаковочном месте.

  - Упаковка

    - Снегокаты упаковывают в картонные коробки по ГОСТ 12301 и в полиэтиленовый пакет по ГОСТ 10354.

    - В целях более компактного размещения при упаковке в картонную коробку допускается частичная разборка снегоката с пояснением в паспорте схемы сборки.

    - По согласованию с потребителем и соблюдением сохранности допускается отгрузка снегокатов без упаковки.

    - Техническая и сопроводительная документации должны быть упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

    - Качество упаковки должно обеспечить сохранность деталей, комплектующих и документации от механических повреждений при транспортировке.

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Снегокаты должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 25779, ГОСТ Р 51555.

  - Снегокаты должны соответствовать  требованиям СанПиН 2.4.7.007.

  - Полимерные материалы, используемые в конструкции снегокатов, должны выдерживать температуру окружающей среды до – 40°С.

  - Не допускается появление доступных острых кромок.

  - Графическое условное обозначение возраста ребенка должно соответствовать ГОСТ 30782.

# ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

  - Каждый изготовленный снегокат должен быть принят ОТК предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации.

  - ОТК предприятия-изготовителя проводит приемку деталей, сборочных единиц и снегокатов в целом по мере их готовности в процессе производства согласно технологическому процессу.

  - Входной контроль покупных изделий, материалов и комплектующих должен проводиться в соответствии с порядком, установленным в стандартах или технических условиях на покупные изделия. Качество покупных изделий, деталей и сборочных единиц, получаемых по кооперации, должно подтверждаться документально (сертификатами, паспортами и пр.).

  - Снегокаты должны быть подвергнуты следующим видам испытаний:

- приёмо-сдаточные испытания;

- периодические испытания;

- типовые испытания;

- сертификационные испытания.

Допускается совмещать периодические и сертификационные испытания.

  - Приёмо-сдаточные и типовые испытания проводит предприятие-изготовитель.

Периодические испытания проводит изготовитель с целью контроля стабильности качества снегокатов и определения возможности продолжения их выпуска.

Типовые испытания проводят после внесения изменений в конструкцию с целью оценки эффективности и целесообразности внедрения  предлагаемых изменений в серийно выпускаемые снегокаты.

Сертификационные испытания проводит аккредитованный орган сертификации с участием представителей предприятия-изготовителя.

  - При приёмо-сдаточных испытаниях снегокаты проверяют на соответствие требованиям раздела 1 настоящих технических условий.

  - Периодическим испытаниям должны подвергаться снегокаты для первой партии снегокатов, а в дальнейшем 3 % снегокатов, но не менее 3 штук от партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания, но не реже одного раза в год.

  - Снегокат считается прошедшим приёмку при условии положительных результатов приёмо-сдаточных испытаний.

  - Если в процессе приёмо-сдаточных испытаний будут получены неудовлетворительные результаты любого из испытаний, приёмку снегокатов приостанавливают до выявления причин неисправностей и устранения дефектов. Затем испытания повторяются в полном или сокращённом объёме. При сокращённом объёме испытаний допускается не проводить повторные испытания, по которым ранее были получены положительные результаты.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

  - Решения по результатам сертификационных испытаний принимают в порядке, установленном для сертификации продукции.

# МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

  - Контроль качества деталей, сборочных единиц, снегокатов осуществляется предприятием-изготовителем в процессе выполнения контрольных операций, являющихся частью технологического процесса изготовления в соответствии с требованиями настоящих ТУ.

Проверка соответствия снегокатов комплекту конструкторской документации производится путем внешнего осмотра и сверке с чертежами.

  - Инструмент и оснастка для контрольных операций, применяемые согласно технологическому процессу, должны быть не ниже класса точности изготовления деталей иметь действующее свидетельство метрологической аттестации или свидетельство о периодической поверке.

  - Соответствие материалов должно проверяться наличием сертификатов производителей.

  - Контроль качества отделки снегоката в сравнении с эталонным образцом осуществляется органолептическим контролем.

  - Контроль качества лакокрасочного покрытия по ГОСТ 9.401.

  - Контроль качества защитно-декоративного покрытия по ГОСТ 9.302.

  - Основные параметры и размеры измеряются с помощью линейки ГОСТ 427 и рулетка ГОСТ 7205.

  - Отсутствие  острых кромок проверяется визуально.

  - Грузоподъемность снегокатов проверяется при стендовых испытаниях путем установки на сидение массы в 80 кг. выдержки в течение 15 мин. И трехкратного поворота руля на угол не менее 30 градусов, при этом боковые лыжи должны быть установлены на пенополиуретане толщиной 60-80 мм. При полевых испытаниях необходима нагрузка в 80-100 кг. и пятикратное скатывание со снежного склона под углом 30-35 градусов.

Снегокат считается выдержавшим испытания, если после снятия нагрузки он не имеет повреждений и сохраняет свои свойства.

  - Масса снегокатов измеряется на весах с ценой деления не более 100 г.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Снегокаты транспортируются любым видом транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

  - Снегокаты должны храниться при температуре от минус 20 до плюс 30 °С и относительно влажности 20-80% на расстоянии не менее 2 м от теплоизлучающего прибора.

  - Не допускается хранение снегокатов совместно с кислотами, щелочами и другими химическими активными веществами.

# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Инструкция по эксплуатации снегоката должна содержать:

- Указания, предупреждающие опасность при эксплуатации;

- Подробное описание сборка снегоката;

- Указания о необходимости проведения в определенные интервалы времени проверок и технического обслуживания основных элементов;

- Указания по эксплуатации снегоката и мерам предосторожности, предупреждение о возможности возникновения несчастных случаев при несоблюдении мер предосторожности;

  - Перед эксплуатацией необходимо проверить работу тормозного устройства.

  - Не допускается перегрузка снегоката свыше оговоренной массы.

  - Не допускать свободного волочения буксировочного шнура.

  - Запрещается эксплуатация снегоката на склонах, превышающих 35 градусов.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие снегокатов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями, и эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок эксплуатации снегокатов устанавливается 6 месяцев со дня реализации через торговую сеть или со дня отгрузки при централизованной отгрузке потребителю.

  - Срок эксплуатации снегоката 3 года. По истечении срока эксплуатации снегокат подлежит утилизации.

# Приложение А

(справочное)

Перечень документов,

на которые даны ссылки в технических условиях

Таблица 2

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.601-2006 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |
| ГОСТ 9.301-86 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования |
| ГОСТ 9.302-88 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля |
| ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |
| ГОСТ 12301-2006 | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 25779-90 | Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля |
| ГОСТ 30782-2001 | Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Графическое условное обозначение возраста |
| ГОСТ Р 51555-99 | Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Механические и физические свойства |
| СанПиН 2.4.7.007-93 | Производство и реализация игр и игрушек |

# Приложение Б

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (стран.) в докум. | № докум | # Входящий № сопроводи тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| изм. | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |