ОКП 36 6425									Группа Г43

УТВЕРЖДАЮ

«____»__________2012 г

.

Двигатели винтовые забойные

Технические условия

ТУ 3664-001-00000000-2012

Дата введения в действие –___________

РАЗРАБОТАНО

2012

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на двигатели винтовые забойные (в дальнейшем - двигатели), предназначенные для проведения ремонтно-восстановительных работ в эксплуатационных колоннах и бурения вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин с использованием в качестве рабочей жидкости воды или бурового раствора.

Требования, установленные настоящими техническими условиями, распространяются также на запасные части к двигателям.

Данные ТУ распространяются на модификации двигателей:

Д-43, Д-54, Д-55, Д-60, Д-63, ДРУ-73, Д-75, Д-76, Д-85, ДРУ-88, Д-95, ДРУ-95, ДРУ-98, Д-105, Д-106, ДРУ-106, ДРУ-120, Д-127, ДРУ-127, Д-172, ДРУ-172, Д-195, ДРУ-195, Д-210, ДРУ-210, Д-240, ДРУ-240.

Двигатель винтовой забойный относится к машинам объемного (гидростатического) действия, применение которого позволяет осуществлять процесс бурения при реализации высокого момента силы и низкой частоты вращения на выходном валу, мало изменяющейся при увеличении осевой нагрузки, что позволяет применять современные низкооборотные долота.

Основными деталями двигателя являются: силовая рабочая пара, состоящая из ротора и статора. Статор выполнен в виде стального корпуса с концевыми резьбами и привулканизированной внутри корпуса резиновой обкладкой, имеющей винтовые зубья левого направления (количество зависит от заходности силовой секции). Стальной ротор имеет наружные винтовые зубья также левого направления, число которых на единицу меньше, чем у статора. Зубья ротора и статора находятся в непрерывном контакте между собой, в результате чего происходит разделение полостей высокого и низкого давления и осуществляется рабочий процесс двигателя.

При прокачивании рабочей жидкости через двигатель ротор совершает планетарное движение относительно оси статора, обкатываясь по зубьям обкладки (против часовой стрелки). Сам ротор при этом вращается по часовой стрелке. Планетарное движение ротора преобразуется в соосное вращение вала шпинделя при помощи гибкого вала, передающего крутящий момент и гидравлическую осевую нагрузку от ротора на вал.

В шпиндельной секции двигателя размещены резинометаллические или твердосплавные радиальные опоры и осевые опоры различного исполнения.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении  А.

Перечень оборудования и инструмента, необходимых для контроля, приведен в приложении  Б.

При заказе двигателя необходимо указывать: наименование изделия, модель и обозначение настоящих технических условий.

Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе:

«Двигатель винтовой забойный Д-54 ТУ 3664-001-92368096-2012».

- Технические требования

  - Основные параметры и характеристики

    - Двигатели должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта конструкторской и технологической документации предприятия-изготовителя.

    - По основным параметрам и техническим характеристикам двигатели должны соответствовать требованиям, приведённым в таблице 1.

    - Буровой раствор должен иметь плотность не более 1,5·103 кг/м3. Раствор может быть на водной или нефтяной основе при содержании нефтепродуктов не более 7% при температуре не более 100°.

    - Режим максимальной мощности не является рабочим.

    - Рекомендуемый дифференциальный перепад давления для достижения оптимальный показателей бурения составляет 1,5…3,5 МПа.

    - Двигатель может быть использован в качестве отклонителя. Для этого предусмотрены жесткие переводники-отклонители или регулятор угла, которые могут устанавливаться между двигательной и шпиндельной секциями взамен переводника.

    - Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.

    - На обработанных поверхностях составных частей двигателей не допускаются заусенцы, задиры, забоины, вмятины, трещины и другие механические повреждения, снижающие эксплуатационные качества или ухудшающие внешний вид двигателей.

    - Детали и сборочные единицы, поступающие на сборку, не должны иметь загрязнений, следов коррозии, пригара и механических повреждений.

    - Резьба деталей должна выполняться по ГОСТ 6211, ГОСТ 6357, ГОСТ 25229, ГОСТ 9484, ГОСТ 28487, резьбовые поверхности не должны иметь вмятин и заусенцев.

  - Требования к материалам и покупным изделиям

    - Материалы и покупные изделия, приобретаемые для изготовления двигателей, должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов и обеспечивать изготовление двигателей, соответствующее настоящим техническим условиям.

    - Материалы и покупные изделия, приобретаемые для изготовления двигателей, в том числе материалы зарубежного производства, должны иметь сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

    - При отсутствии сопроводительных сертификатов на материалы или покупные изделия, испытания должны быть проведены на предприятии-изготовителе в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на эти материалы или изделия.

    - Уплотнительные кольца, используемые в конструкции двигателя, должны быть выполнены по ГОСТ 9833.

Таблица 1

Основные технические характеристики

| Обозначение двигателя | Заходность ротор/статор, Zр / Zст | Расход промывочной жидкости, л/с | Частота вращения на холостом ходу, об/мин | Максимально допустимый дифференциальный перепад давления, атм | Максимальная мощность, кВт | Диаметр применяемых долот, мм | Присоединительная резьба к долоту | Присоединительная резьба к бурильным трубам | Максимальный диаметр статора, мм | Максимальный диаметр шпиндельной секции, мм | Угол искривления между секциями, градус | Длина двигателя, мм | Масса двигателя, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Д-43 | 5/6 5/6 3/4 5/6 | 0.8…2.5 0,2…0,5 0,2…0,5 1,2…2,0 | 160…520 120…290 130…330 280…560 | 31 54 85 70 | 2…6 0,28…1,4 0,4…2,0 1,9…7,2 | 47,6…69,9 58 58 58 | З-35 М16х1,5; (NC10) | З-35 (NC10; G1-A) | 43 | 43 | --- | 2 760 1 630 2 080 2 285 | 27 14 11 19 |
| Д-54 | 5/6 4/5 5/6 5/6 | 1…3 1…3 1…3 1…2 | 75…220 125…370 115…350 185…370 | 20 37 41 64 | 1…4 2…8 2…9 1,0…6,2 | 60,3…76,0 60,3…76,0 60,3…76,0 59,0…76,0 | З-45 З-45 З-45 З-42 | З-45 З-45 З-45 З-42 | 55 55 55 54 | 55 55 55 54 | --- | 2 880 3 250 3 250 3 200 | 40 41 42 35 |
| Д-55 | 5/6 | 1,5…2,5 | 130…210 | 49 | 1,4…4,2 | 59,0…76,0 | З-42 | З-42 (NC-16; З-44) | 55 | 55 | --- | 3 310 | 40 |
| Д-60 | 5/6 | 1…4 | 175…410 | 44 | 3…12 | 73,0…76,0 | З-45 З-50 | З-45 НКТ60х2,54х1:16 | 63 | 61 | --- | 3 655 | 92 |
| Д-63 | 3/4 | 1,5…3,0 | 270…540 | 70 | 2,0…8,0 | 73,0…76,0 | З-42 | З-42 | 63 | 63 | --- | 3 300 | 65 |
| ДРУ-73 | 4/5 4/5 4/5 | 3…5 | 220…360 230…380 240…400 | 40 64 75 | 6…14 9…23 11…25 | 83,0…98,4 | З-65 З-66 | З-65 З-66 | 73,5 | 76 | 0…2,5 | 3 670 4 670 | 86 110 |
| Д-75 | 4/5 | 3…5 | 220…360 230…380 | 40 64 | 6…14 9…23 | 83,0…98,4 | З-66 | З-65 З-66 | 76 | 76 | --- | 3 660 4 660 | 97 122 |
| Д-76 | 4/5 | 3…5 | 240…400 | 75 | 11…25 | 83,0…98,4 | З-65 З-66 | З-65 З-66 | 76 | 76 | --- | 4 630 | 104 |
| Д-85 | 9/10 5/6 | 5…7 | 260…360 300…420 | 28 55 | 6…10 16…28 | 98,4…120,6 | З-66 2 3/8 Reg | З-66 2 3/8 Reg | 88 | 88 | --- | 3 600 | 130 |
| ДРУ-88 | 5/6 |  | 290…410 | 95 | 27…43 | 98,4…120,6 | З-66 2 3/8 Reg | З-66 2 3/8 Reg | 89 | 89 | 0…2,5 | 4 060 | 183 |
| Д-95 | 5/6 5/6 6/7 7/8 | 5…10 | 160…320 160…320 140…280 100…200 | 46 62 67 72 | 10…29 13…39 14…43 14…38 | 114,3…124,0 | З-66 З-76 | З-73 З-76 З-86 | 96 | 96 | --- | 5 415 6 415 6 415 6 415 | 223 271 237 270 |
| ДРУ-95 | 5/6 5/6 6/7 7/8 | 5…10 | 160…320 160…320 140…280 100…200 | 46 62 67 72 | 10…29 13…39 14…43 14…38 | 114,3…124,0 | З-66 З-76 | З-73 З-76 З-86 | 96 | 96 | 0…2,5 | 5 415 6 415 6 415 6 415 | 223 271 273 270 |
| ДРУ-98 | 5/6 5/6 6/7 7/8 6/7 | 5…10 | 160…320 160…320 140…280 100…200 110…220 | 46 62 67 72 96 | 10…29 13…39 14…43 14…38 28…63 | 120,6…149,2 | З-66 З-76 З-88 | З-73 З-76 З-86 | 98 | 106 | 0…2,5 | 5 655 6 655 6 655 6 655 6 355 | 257 295 297 294 301 |
| Д-105 | 5/6 | 6…10 | 190…310 | 60 | 16…33 | 120,6…151 | З-76 З-88 | З-86 З-88 | 106 | 106 | --- | 3 740 | 180 |
| Д-106 | 6/7 7/8 9/10 4/5 5/6 7/8 5/6 6/7 7/8 6/7 6/7 | 6…12 | 140…280 90...180 65…130 200…400 180…350 100…200 180…360 140…280 100...190 110…220 110…220 | 25 28 17 105 58 90 77 72 72 105 161 | 7…11 7…18 5…11 30…94 15…46 15…45 20…62 18…56 17…47 37…91 52…123 | 120,6…149,2 | З-66 З-76 З-88 | З-66 З-73 З-86 З-88 | 110 | 106 | --- | 4 260 4 995 4 995 5 360 5 995 5 360 6 995 6 995 6 995 6 165 7 165 | 220 230 257 279 308 283 342 346 348 319 385 |
| ДРУ-106 | 7/8 9/10 4/5 5/6 7/8 5/6 6/7 7/8 6/7 6/7 | 6…12 | 90...180 65…130 200…400 180…350 100…200 180…360 140…280 100...190 110…220 110…220 | 28 17 105 58 90 77 72 72 105 161 | 7…18 5…11 30…94 15…46 15…45 20…62 18…56 17…47 37…91 52…123 | 120,6…149,2 | З-66 З-76 З-88 | З-66 З-73 З-86 З-88 | 110 | 106 | 0…2,5 | 4 935 4 935 5 360 5 935 5 360 6 935 6 935 6 935 6 935 7 165 | 250 251 286 302 290 323 358 364 333 401 |
| ДРУ-120 | 6/7 6/7 7/8 | 10…20 | 160…320 150…310 130…265 | 41 58 72 | 80…260 80…250 70…230 | 151,0…177,8 142,8…177,8 | З-88 | З-101 З-102 | 121 | 137 121 | 0…2,5 | 5 420 6 420 6 420 | 380 440 442 |
| Д-127 | 9/10 6/7 7/8 5/6 6/7 7/8 | 10…20 | 115…230 170…340 120…235 160…310 150…310 130…265 | 21 100 46 100 58 72 | 10…23 38…138 19…45 50…140 23…69 28…76 | 149,2…177,8 | З-88 | З-101 З-102 | 127 | 127 | --- | 4 185 5 740 5 185 6 740 6 185 6 185 | 383 384 518 386 498 518 |
| ДРУ-127 | 9/10 6/7 7/8 5/6 6/7 7/8 2/3 | 10…20 | 115…230 170…340 120…235 160…310 150…310 130…265 355…710 | 21 100 46 100 58 72 80 | 10…23 38…138 19…45 50…140 23…69 28…76 33…110 | 149,2…177,8 | З-88 | З-101 З-102 | 127 | 127 | 0…2,5 | 5 080 5 740 6 080 6 740 7 080 7 080 9 800 | 378 408 437 410 484 503 625 |
| Д-172 | 6/7 9/10 6/7 7/8 4/5 7/8 5/6 3/4 4/5 5/6 7/8 4/5 5/6 7/8 5/6 7/8 6/7 6/7 6/7 | 25…35 25…35 25…35 25…35 25…35 25…35 19…3819…3819…38 19…38 19…38 19…38 19…38 19…38 19…38 19…38 19…38 19…38 | 210…300 110…150 180…240 100…145 150…300 90…180 160…225 370…745 140…280 110…225 85…170 150…295 125…260 85…170 110…220 85…170 125…250 125…250 125…250 | 79 67 95 67 64 72 79 117 76 70 87 93 100 95 83 105 115 153 192 | 80…177 66…108 104…180 62…128 65…158 67…160 92…156 94…324 77…192 52…165 80…197 75…204 65…233 63…211 63…199 75…235 171…333 176…448 221…565 | 212,7…250,8 | З-117 | З-133 З-147 | 176 176 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 176 176 176 | 195 | --- | 6 460 5 800 7 400 6 970 8 500 8 500 8 400 9 500 9 500 9 500 9 500 8 615 8 615 8 615 10 500 10 500 7 730 8 730 11000 | 870 780 1 020 1 000 1 134 1 183 1 131 1 150 1 222 1 310 1 312 1 122 1 145 1 190 1 492 1 532 1 140 1 230 1669 |
| ДРУ-172 | 6/7 9/10 9/10 6/7 7/8 4/5 6/7 7/8 5/6 7/8 5/6 3/4 4/5 5/6 7/8 4/5 5/6 7/8 4/5 5/6 7/8 7/8 6/7 6/7 6/7 | 25…35 25…35 25…35 25…35 25…35 25…35 25…35 25…35 25…35 25…35 25…35 19…38 19…38 19…38 19…38 19…38 19…38 19…38 25…35 19…38 19…38 25…35 19…38 19…38 19…38 | 210…300 110…150 80…160 180…240 100…145 150…300 240…340 90…180 90…195 85…170 160…225 370…745 140…280 110…225 85…170 150…295 125…260 85…170 155…275 110…220 85…170 75…150 125…250 125…250 125…250 | 79 67 44 95 67 64 104 72 56 51 79 117 76 70 87 93 100 95 72 83 105 59 115 153 192 | 80…177 66…108 53…106 104…180 62…128 65…158 185…356 67…160 42…114 38…138 92…156 94…324 77…192 52…165 80…197 75…204 65…233 63…211 65…183 63…199 75…235 49…175 171…333 176…448 221…565 | 212,7…250,8 | З-117 | З-133 З-147 | 176 176 176 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 176 176 176 | 195 | 0…2,0 | 6 460 5 800 6 430 7 400 6 970 7 710 7 430 7 710 7 630 7 970 7 970 8 710 8 710 8 710 8 710 8 615 8 615 8 615 8 830 9 710 9 710 6 930 6 810 7 810 8 810 | 870 780 955 1 020 1 000 1 078 1 085 1 126 1 120 1 155 1 115 1 097 1 166 1 253 1 255 1 122 1 145 1 190 1 268 1 424 1 464 1 375 1 064 1 190 1 587 |
| Д-195 | 9/10 6/7 7/8 4/5 7/8 | 19…38 19…38 20…40 20…40 20…40 | 80…160 125…250 80…160 140…280 85…170 | 53 115 90 76 112 | 48…108 171…333 67…210 77…192 70…277 | 215,9…269,9 | З-117 | З-147 З-152 | 195 | 195 | --- | 7 070 7 170 8 070 9 070 | 1 252 1 205 1 359 1 419 |
| ДРУ-195 | 9/10 6/7 7/8 4/5 7/8 | 19…38 19…38 20…40 20…40 20…40 | 80…160 125…250 80…160 140…280 85…170 | 53 115 90 76 112 | 48…108 171…333 67…210 77…192 70…277 | 215,9…269,9 | З-117 | З-147 З-152 | 195 | 195 | 0…2,0 | 7 300 7 400 8 300 9 300 | 1 411 1 364 1 518 1 578 |
| Д-210 | 7/8 4/5 7/8 | 30…57 | 130…250 190…360 125…250 | 90 76 112 | 105…322 93…293 132…405 | 250,8…374,6 | З-152 | З-152 | 210 | 235 210 | --- | 7 695 8 695 8 695 | 1 536 1 620 1 567 |
| ДРУ-210 | 7/8 4/5 7/8 5/6 | 30…57 30…57 30…57 20…40 | 130…250 190…360 125…250 100…180 | 90 76 112 56 | 105…322 93…293 132…405 50…141 | 250,8…374,6 | З-152 | З-152 | 210 | 235 210 | 0…2,0 | 7 585 8 585 7 696 6 720 | 1 505 1 670 1 589 1 710 |
| Д-240 | 7/8 5/6 7/8 7/8 5/6 3/4 5/6 2/3 | 30…50 30…50 30…50 30…75 30…75 30…75 30…75 30…75 | 85…210 120…200 85…145 85…210 120…200 105…270 140…350 190…470 | 55 95 75 85 110 51 101 72 | 65…272 97…236 90…191 95…408 132…278 66…293 121…522 98…424 | 285,8…660,4 | З-152 | З-152 З-171 | 245 | 240 | 0…2,0 | 7 575 8 550 8 550 8 680 9 550 9 675 9 680 10 675 | 1 828 1 920 1 886 2 232 2 147 2 298 2 522 2 432 |
| ДРУ-240 | 7/8 5/6 7/8 7/8 5/6 3/4 5/6 2/3 3/4 5/6 | 30…50 30…50 30…50 30…75 30…75 30…75 30…75 30…75 30…57 30…57 | 85…210 120…200 85…145 85…210 120…200 105…270 140…350 190…470 100…190 85…210 | 55 95 75 85 110 51 101 72 68 55 | 65…272 97…236 90…191 95…408 132…278 66…293 121…522 98…424 91…279 87…258 | 285,8…660,4 311,5…660,4 | З-152 | З-152 З-171 | 245 | 240 280 | 0…2,0 | 7 040 8 030 8 030 8 136 9 320 9 140 9 136 10 140 10 180 10 180 | 1 770 1 850 1 816 2 181 2 085 2 245 2 403 2 379 2 225 2 396 |

  - Комплектность

    - Двигатели поставляются в сборе.

    - В комплект поставки двигателей входят:

Верхний переводник

- Двигательная секция:

- Ловильное устройсво;

- Статор;

- Ротор;

- Муфта ротора;

  - Шпиндельная секция;

- Регулятор угла, кривой переводник, прямой переводник;

- Гибкий вал (торсион, карданный вал, шарниры верхний и нижний);

- Осевая опора (многорядный, радиально-упорный шариковый подшипник; опора типа PDC; резинометаллическая опора);

- Опора радиальная верхняя (резинометаллическая или твёрдсплавная);

- Опора радиальная нижняя (резинометаллическая или твёрдсплавная);

- Вал;

- Комплект втулок и колец различной конфигурации и назначения;

- Корпус;

ЗиП (по согласованию с Заказчиком)

- Сопроводительная документация:

- Паспорт двигателя;

- Руководство по эксплуатации - 1 экземпляр; (по требованию Заказчика).

    - Запасные части и принадлежности поставляются дополнительно по согласованию с Заказчиком.

    - Наименование запасных частей необходимых для ремонта двигателя должны быть указаны в техническом паспорте двигателя.

    - Для сообщения внутренней полости бурильной колонны с затрубным пространством (при спускоподъемных операциях) над двигателем может быть установлен переливной обратный клапан.

  - Маркировка

    - Технические требования к маркировке - по ГОСТ 26828.

    - Маркировка двигателя наносится ударным способом на пояске верхнего переводника или в проточке под элеватор. При маркировке указывается обозначение и серийный номер двигателя.

    - В проточке рабочей пары ударным способом наносится серийный номер статора и через дробь серийный номер ротора, что составляет серийный номер секции двигательной (рабочей пары).

    - На валу секции шпиндельной ударным способом наносится серийный номер секции шпиндельной.

    - Обозначение двигателя наносится эмалью ПФ115 белая (размер шрифта в соответствие с КД) на корпус изделия.

    - Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

  - Упаковка.

    - Двигатели поставляются в собранном виде с ввернутыми предохранительными пробками без упаковки.

По согласованию с Заказчиком двигатели могут поставляться посекционно. Секции поставляются без упаковки с ввёрнутыми предохранительными пробками. Допускается отгрузка секций в связке по несколько штук.

    - Запасные части и инструмент упаковываются в тару, изготовленную в соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя.

    - Сопроводительная документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой плёнки по ГОСТ Р 51720 и помещена в полость верхнего переводника двигательной секции или передана непосредственно Заказчику.

- Требования безопасности

  - При эксплуатации и обслуживании двигателей должны строго соблюдаться все рекомендации, приведённые в паспорте, руководстве по эксплуатации и настоящих ТУ.

  - Требования по безопасности монтажа, эксплуатации и ремонта устанавливаются в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

  - Требования безопасности при изготовлении двигателей устанавливаются ТОИ Р-15-050-97.

  - Требования к защитным средствам при сварке устанавливаются ГОСТ Р 12.4.238.

- Правила приёмки

  - Двигатели в процессе изготовления и сдачи Заказчику подлежат контролю и приемке на соответствие требованиям КД и настоящих ТУ.

  - Каждая составная часть должна подвергаться на предприятии-изготовителе приемочному контролю на соответствие требованиям КД и настоящих ТУ.

  - Двигатели должны быть подвергнуты следующим видам испытаний:

- приёмо-сдаточные испытания;

- периодические испытания.

Допускается совмещать периодические и сертификационные испытания.

Приёмо-сдаточным испытаниям подвергают каждый двигатель.

Периодическим (сертификационным) испытаниям подвергают один двигатель из числа прошедших приёмо-сдаточные испытания не реже одного раза в три года.

  - Приёмо-сдаточные и периодические испытания проводит предприятие-изготовитель по программе, утверждённой изготовителем в установленном порядке.

  - Сертификационные испытания проводит аккредитованный орган сертификации с участием представителей предприятия-изготовителя.

Объём сертификационных испытаний может уточняться по решению органа сертификации.

  - Двигатели считаются прошедшими приёмку при условии положительных результатов испытаний по всем испытываемым параметрам.

  - Если в процессе испытаний будут получены неудовлетворительные результаты по любому из испытываемых параметров, приёмку двигателей приостанавливают до выявления причин неисправностей и устранения дефектов. Затем испытания повторяются в полном или, по согласованию с Заказчиком, сокращённом объёме. При сокращённом объёме испытаний допускается не проводить повторные испытания, по которым ранее были получены положительные результаты.

  - Результаты повторных испытаний являются окончательными.

  - Решения по результатам сертификационных испытаний принимают в порядке, установленном для сертификации продукции.

- Методы контроля

  - Соответствие двигателей требованиям рабочих чертежей, маркировку, упаковку, консервацию, качество сборки и наличие предупреждающих надписей проверяют визуально без применения увеличительных приборов.

  - Визуальный и измерительный контроль изготовления деталей и сборочных единиц, подготовки их к сборке и сварке выполняют по РД 03-606-03 с целью подтверждения соответствия качества их изготовления и  требованиям рабочих чертежей, технологии изготовления и иной производственно-технологической документации, требованиям нормативно-технической документации, ТУ на изготовление.

  - Проверку геометрических размеров производят универсальным или специальным измерительным инструментом, в том числе с помощью линейки по ГОСТ 427, штангенциркуля по ГОСТ 166, рулетки по ГОСТ 7502 и другого измерительного инструмента, имеющего необходимую точность.

  - Соответствие требованиям по безопасности контролируют в соответствии с требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования».

  - Швы сварных соединений контролируют визуально и измерениями в соответствии с требованиями ГОСТ 3242.

  - Функциональные испытания двигателей проводят по программе (методике), утверждённой предприятием-изготовителем. Испытания должны проводится на холостом ходу и под нагрузкой (в работе).

  - Моделирование работы двигателя достигается разбуриванием искусственного забоя (сталь, чугун, свинец или гранит) стандартными долотами по ГОСТ 20692 или специальными фрезами в среде бурового раствора.

  - Комплектность проверяют по ведомости комплекта поставки, входящей в состав формуляра или паспорта.

  - Контроль консервации производят визуально по каждой операции, предусмотренной ГОСТ 9.014 для всех установок.

  - Показатели надёжности проверяют по данным с мест эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 27.402, ГОСТ 27.310.

  - Фосфатирование и хромирование проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402.

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование двигателей железнодорожным, автомобильным, речным, морским и авиационным транспортом — в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте конкретного вида.

  - Транспортирование двигателей должно производиться в соответствии с требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования».

  - При транспортировании двигатели должны быть надежно закреплены от перемещений внутри транспортного средства.

  - Условия хранения двигателей - 5(Ж4) по ГОСТ 15150.

  - Если двигатель был в работе, не допускается оставлять его на хранение без предварительной промывки и смазки.

  - Хранить двигатели следует в собранном виде на специальных стеллажах под навесом, защищающим от атмосферных осадков и солнечных лучей.

  - Необходимо предупредить возможность повреждения двигателя вследствие действия влаги, вибраций и ударов.

  - Консервация сменных частей, запасных частей, инструмента и принадлежностей должна производиться смазкой пушечной ГОСТ 19537, разбавленной маслом индустриальным И-40А ГОСТ 20799 в соотношении 1:1.

  - Консервация резиновой обкладки статоров и нижних опор производится маслом индустриальным И-40А ГОСТ 20799 или глицерином ГОСТ 6259 с добавлением окиси хрома технической ГОСТ 2912.

- Указания по эксплуатации

  - Эксплуатация двигателей должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации, утвержденной в установленном порядке.

  - Запрещается проведение сварочных работ на корпусных деталях двигателя.

  - В компоновку бурильной колонны должен быть обязательно включён фильтр с круглыми отверстиями или щелями не более 5мм.

  - Перед спуском в скважину двигатель осматривается на отсутствие вмятин и трещин на корпусе. Особое внимание требуется уделить плотности свинчивания промежуточных резьб на корпусе двигателя.

  - При температуре воздуха ниже 0˚С необходим прогрев двигателя паром или горячей водой в течение 30…40 минут.

  - Запрещается запускать двигатель ударами об забой.

  - Запрещается вращать двигатель с углом перекоса ≤1˚45' более чем 1 об/мин.

  - Эксплуатация двигателей производится в соответствии с требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования».

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие двигателей требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, правил эксплуатации и профилактических мер.

  - Ввиду неопределённости условий эксплуатации двигателей в недрах земли, гарантируется только качество их изготовления, но не гарантируются результаты полученные при работе этих двигателей.

  - Гарантийный срок эксплуатации двигателя - 12 месяцев с момента отгрузки двигателя или выработка двигателем установленного назначенного ресурса, в зависимости оттого, что наступило раньше.

    - Назначенный срок хранения двигателя - 24 (двадцать четыре) месяца с момента отгрузки двигателя при условии хранения в состоянии поставки с соблюдением требований хранения, установленных в технической документации.

  - Претензии по качеству изготовления двигателей рассматриваются предприятием-изготовителем в письменном виде в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента отгрузки, при предоставлении потребителем заполненного паспорта.

Приложение А

(справочное)

Перечень документов,

на которые даны ссылки в технических условиях

| Обозначение | Наименование | № п.п. |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 9.014-78 | Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. | 4.9 |
| ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. | 4.11 |
| ГОСТ 27.402-95 | Надежность в технике. Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение. | 4.10 |
| ГОСТ 27.301-95 | Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения | 4.10 |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия. | 4.3 |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические требования. | 4.3 |
| ГОСТ 2912-79 | Хрома окись техническая. Технические условия. | 5.9 |
| ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. | 4.5 |
| ГОСТ 6211-81 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая | 1.1.10 |
| ГОСТ 6259-75 | Реактивы. Глицерин. Технические условия. | 5.9 |
| ГОСТ 6357-81 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая. | 1.1.10 |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия. | 4.3 |
| ГОСТ 9484-81 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная. Профили | 1.1.10 |
| ГОСТ 9833-73 | Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры. | 1.2.4 |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов. | 1.4.6 |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. | 1.1.7 5.4 |
| ГОСТ 19537-83 | Смазка пушечная. Технические условия. | 5.8 |
| ГОСТ 20799-88 | Масла индустриальные. Технические условия. | 5.8, 5.9 |
| ГОСТ 20692-2003 | Долота шарошечные. Технические условия | 4.7 |
| ГОСТ 25229-82 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая коническая | 1.1.10 |
| ГОСТ 26828-86 | Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка. | 1.4.1 |
| ГОСТ 28487-90 | Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн. Профиль. Размеры. Допуски | 1.1.10 |
| ГОСТ Р 12.4.238-2007 | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия. | 2.4 |
| ГОСТ Р 51720-2001 | Мешки из полимерных пленок. Общие технические условия. | 1.5.3 |
| РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю. | 4.2 |
| ТОИ Р 15-050-97 | Типовая инструкция по охране труда для станочников металлообрабатывающих станков (токарные, фрезерные, сверлильные, строгальные, шлифовальные и заточные станки). | 2.3 |
| Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753 Технический регламент «О безопасности машин и оборудования |  | 4.4 5.2 6.6 |

Приложение Б

Перечень средств измерения и контроля испытательного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Основные характеристики оборудования (инструмента) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линейка металлическая по ГОСТ 427 | Пределы измерения (0..250) мм |
| 3 | Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502 | Погрешность измерения: Δ = ±0,5 мм |
| 4 | Штангенциркуль ШЦ1 по ГОСТ 166 | Пределы измерения: (0-250) мм Класс точности: 2,0 |

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № извещения | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | но-вых | аннули-рован -ных |  |  |  |  |