|  |  | #### ОКП 472750 Группа Д 23 ##### УТВЕРЖДАЮ “____” ____________ 2012г. ТРАКТОР К-701 ПТ и его модификации ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУ 4727-001-00000000000-2012 Вводятся впервые Дата введения 01.06.2012г. 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |

| Перв. прим. |  | СОДЕРЖАНИЕ лист Введение 3 1. Технические требования 4 1.1. Основные параметры и размеры 4 1.2. Характеристики (свойства) 6 1.3. Комплектность 8 1.4. Маркировка 8 1.5. Упаковка 9 2. Требования безопасности 9 3. Правила приёмки 10 4. Методы контроля 13 5. Транспортирование и хранение 15 6. Указания по эксплуатации 15 7. Гарантии изготовителя 16 Приложение 1 17 Лист регистрации изменений 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справ. № | ТСМТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-0000000-2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  | Разраб. |  |  |  | 25.05.12 | Трактор К-701 ПТ и его модификации Технические условия | Литера |  |  | Лист | Листов |
|  |  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 19 |
|  |  | Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ВВЕДЕНИЕ Настоящие технические условия распространяются на трактор К-701 ПТ (далее трактор) и его модификации, предназначенные для агрегатирования технологическим и навесным оборудованием. Трактор изготавливается в климатическом исполнении “У” категории I по ГОСТ 15150. Вид трактора – колёсный. В зависимости от конструкции и комплектации выпускаются модификации: - К-701 ПТ - 03 - К-701 ПТ - 04 - К-701 ПТ - 05 - К-701 ПТ - 40 Пример обозначения при заказе: “Трактор К-701 ПТ - 03 - ТУ 4727-001-00000000-2012», где #### К-701 ПТ - 03 – обозначение по системе, принятой на предприятии изготовителя. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-00000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Тракторы должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплектам документации. 1.1.Основные параметры и размеры. 1.1.1; Типы и исполнения; ПТ-03; ПТ-04; ПТ-05; ПТ-40. 1.1.2; Двигатель; ЯМЗ-238 НД-3; ЯМЗ-238 НД-4; ЯМЗ-238 НД-5; ЯМЗ-240-БМ2-4. 1.1.3; Мощность двигателя, не менее, кВт (л.с. ). номинальная *; 173(235); 220(300). эксплуатационная; 162(220); 184(250); 198(270); 220,6 (300). 1.1.4; * Номинальная частота вращения, мин – 1; 1700+50-20; 1900+50-20; 1900+50-20; 2100+50-20. 1.1.5; * Максимальная частота вращения на холостом ходу, мин – 1; 1950; 2150; 2150; 1900. 1.1.6; * Минимальная частота вращения на холостом ходу, мин – 1; 650  50. 1.1.7; * Относительный расход масла двигателем в % от расхода топлива, не более:. общий при эксплуатации с учётом. замены; 1,2. на угар; 0,5. 1.1.8; Удельный расход топлива при номинальной мощности *не более, г/кВт·ч, (г/л.с.). 218(180); 220(162); 220(162); 208(153). 1.1.9; * Максимальный крутящий момент, не менее, Н*м (кгс*м ); 1108 (113); 1198(113); 1225 (125); 1275(130). 1.1.10; * Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин – 1; 1100-1400; 1300-1600. 1.1.11; Коэффициент запаса крутящего момента двигателя, не менее, %; 12. 1.1.12; Колёса: – обод; – шина; DW24-26 28,1 R26, ФД-12. 1.1.13; Скорость движения при номинальной частоте вращения вала двигателя и отсутствии буксования колёс, км/ч. передний ход задний ход; 30,2 21,7. * Показатели определяют на заводе-изготовителе двигателя. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-0000000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 1.1.14; Число передач :. переднего хода; 16. заднего хода; 8. 1.1.15; Масса трактора, не более, кг:. эксплуатационная; 12850±2,5%; 13400±2,5%. 1.1.16; Распределение массы по осям, кг:. мост подмоторный; 7850; 7100. мост грузовой; 5000; 6300. 1.1.17; Дорожный просвет (при статическом радиусе шин, равном 805 мм ) мм не менее, мм :. Под кронштейнами для крепления нижних тяг навесного устройства; 430±30. Под вертикальным шарниром рамы; 545±30. 1.1.18; Колея трактора, мм; 2115 +15-25. 1.1.19; Наименьший радиус поворота трактора (по оси следа наружного колеса с выключенным мостом ) не более, м; 7,2; 7,2. 1.1.20; База трактора, мм; 3200  30; 3200±30. 1.1.21; Глубина преодолеваемого брода, не менее, м; 0,8. 1.1.22; Максимальное давление жидкости в гидросистеме рабочего оборудования, не менее, МПа ( кгс/см 2 ); 14 ( 140 ). 1.1.23; Расчётная длительность непрерывной работы без дозаправки топливом при средней загрузке дизеля по топливу 80 % эксплуатационной мощности дизеля, установленного на тракторе, не более, ч; 12. 1.1.24; Габаритные размеры, мм:. длина; 6650; 6830. ширина с шинами 720-635 ( 28,1-25 ); 2850. высота; 3700. 1.1.25; *Путь торможения при скорости 8,3 м/с (30 км/ч ), не более, м; 15. 1.1.26; *Углы поперечной статической устойчивости, не менее, рад (…  ); 0,61 ( 35 ). 1.1.27; Уровень внешнего шума, не более, дБА; 84. * с технологическим оборудованием |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727 - 001 - 0000000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 1.1.28; Максимальное усилие сопротивления перемещению органов управления, не более, Н ( кгс ):. рычаг переключения режимов; 160 ( 16 ). рычаг переключения передач; 60 ( 6 ). рулевое колесо; 50 ( 5 ). педаль подачи топлива; 60 ( 6 ). педаль рабочих тормозов; 250 ( 25 ). рычаги управления г/распределителем рабочего оборудования; 100 ( 10 ). 1.2. Характеристики (свойства). 1.2.1. Детали и сборочные единицы должны быть изготовлены по утверждённой в установленном порядке технологии и конструкторской документации. 1.2.2. Стандартные и комплектующие изделия и изделия, полученные по кооперации от заводов-смежников, должны соответствовать стандартам или техническим условиям на поставку, согласованным чертежам, иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий их качество. Эти изделия должны быть выборочно проверены входным контролем на соответствие документации согласно ГОСТ 24297-87. 1.2.3. Сварные соединения должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 5264-80, ГОСТ 8713-79, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 15878-79, ГОСТ 23518-79 и требованиями конструкторско-технологической документации. В сварных соединениях пропуски, непровар, трещины, прожоги, свищи и шлаковые включения не допускаются. 1.2.4. Резьбовые крепёжные соединения должны быть затянуты в соответствии с ОСТ 23.4.250-85. 1.2.5. Стандартные крепёжные детали, кроме привариваемых, не работающие в масле, а также ключи по ГОСТ 2839-80 и ГОСТ 2906-80 должны иметь металлическое антикоррозионное покрытие по ГОСТ 9.303-84, оригинальные крепёжные детали  по конструкторской документации в соответствии с ГОСТ 9.303-84. 1.2.6. Трактор не должен иметь повреждений (вмятин, гофр и других дефектов), ухудшающих товарный вид трактора. 1.2.7. Покрытие наружных и внутренних поверхностей сборочных единиц, агрегатов, деталей и трактора в целом должно быть произведено в соответствии с конструкторской документацией и требованиями ГОСТ 6572-91 следующих цветов: трактор  желтый (эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76) кроме глушителя с выхлопной трубой; обечайка и сетка радиатора, колёса дисковые, видимая часть водил с прижимами и др. (по КД)  чёрный (эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76); |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-000000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | торцы пробок, места вокруг маслёнок диаметром 25…30 мм должны быть окрашены эмалью красного цвета (эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76). Подготовка поверхностей под окраску  по ГОСТ 9.402-2004. 1.2.8. Внешний вид лакокрасочного покрытия на облицовочных деталях трактора ( капот , облицовка капота, арка ), кабина, воздухоочиститель, крылья передние и задние, инструментальные ящики, воздухозаборная труба, бак топливный  должны соответствовать IV классу ГОСТ 9.032-74, остальные  VI классу, группа условий эксплуатации У1 по ГОСТ 9.104-79. 1.2.9. Попадание краски на рукава высокого давления, стёкла кабины и фар, штоки гидроцилиндров не допускается. 1.2.10. Отверстия для подсоединения гидросистемы рабочего оборудования к трактору должны быть герметично закрыты. 1.2.11. Рукава систем охлаждения и подогрева, системы смазки, гидравлической и пневматической систем должны быть установлены так, чтобы маркировочная линия на них не была скручена. Рукава и трубопроводы не должны касаться острых кромок и подвижных узлов и деталей. 1.2.12. Двигатель, коробка передач, ведущие мосты, редуктор привода насосов, карданные валы и др. должны работать без посторонних резких шумов. 1.2.13. Соединения трактора должны обеспечивать герметичность. Допускается обмасливание штоков гидроцилиндров и поверхностей валов у сальниковых уплотнений без каплепадения. Герметичность двигателя  в соответствии с техническими условиями на двигатель. 1.2.14. Педали, рукоятки и рычаги должны работать без заеданий, педали должны свободно возвращаться в исходное положение под воздействием пружин, рычаги должны надёжно фиксироваться от самопроизвольного включения и выключения. 1.2.15. Стояночный тормоз должен обеспечивать удержание трактора без рабочего оборудования в заторможенном состоянии на сухой дороге с твёрдым покрытием на уклоне 0,348 +0,0174 рад (20º +1º) или на специальной горке, имеющей указанный уклон. Проверять при подъёме или спуске, с включенным грузовым мостом. 1.2.16. Показания приборов должны соответствовать эксплуатационной документации согласно паспорту. 1.2.17. Марки применяемых топлив, масел, смазок и рабочих жидкостей должны соответствовать конструкторской документации. Заправку сезонными маслами производить: с апреля по сентябрь (включительно)  летними; с октября по март (включительно)  зимними. Допускается отгрузку тракторов, заправленных сезонными маслами, производить в течение месяца после окончания соответствующей сезонной заправки без замены масел. 1.2.18. Установка регистрационного знака и фонаря его освещения по ГОСТ Р 50577-93. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-000000000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 1.3. Комплектность. В комплект должны входить: трактор, шт – 1; комплект ЗИП, шт – 1; эксплуатационная документация, экз. – по 1; Примечания. Количество деталей и сборочных единиц, не установленных на трактор на время транспортирования, согласно ведомости укладочной. По согласованию с заказчиком допускается изменение состава комплекта. 1.4. Маркировка. 1.4.1. Двигатель, топливный насос, гидронасосы, гидрораспределитель рабочего оборудования должны иметь фирменные таблички с выбитой на них маркировкой: наименование завода-изготовителя и его товарный знак, порядковый номер и дату выпуска, марку изделия. Коробка передач, редуктор привода насосов, ведущие мосты, гидрораспределитель должны иметь порядковые номера изготовления. На бампере передней полурамы должен быть выбит номер рамы трактора, который включает в себя: буквы ПТ, три цифры “701”, две цифры  модификация трактора, последующие цифры  сквозной номер выпуска. Номера наносить ударным способом. Шрифт ПР 3; 8…10 ГОСТ 26.008-85. На тракторах в кабине должна быть установлена фирменная табличка, содержащая: наименование завода-изготовителя; марку и модель трактора; номер трактора; год выпуска; номер технических условий. 1.4.2. Ящик с ЗИП и деталями и узлами, не установленными на трактор на время транспортировки, должен иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 и технической документации и манипуляционный знак  Верх . 1.4.3. Маркировка и манипуляционные знаки должны быть ровными и чёткими. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-00000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 1.5. Упаковка. 1.5.1. Тракторы отгружаются потребителю без упаковки и должны быть законсервированы на срок 6 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя. Условия транспортирования и хранения 7 (Ж 1) по ГОСТ 15150-69. 1.5.2. Комплект ЗИП, детали и сборочные единицы, не установленные на тракторы, должны быть законсервированы и упакованы в соответствии с ГОСТ 9.014-78 групп I, II категория хранения С, вариант защиты ВЗ-1. Срок консервирования, не менее: комплект запасных частей  3 года; инструмент и принадлежности  1 год; детали и сборочные единицы, не установленные на трактор  6 месяцев. Детали из резины и детали, имеющие лакокрасочные и гальванические покрытия, не консервируются. 1.5.3. Система охлаждения, двигатель, коробка передач, главные и конечные передачи ведущих мостов, бак гидросистемы управления поворотом и рабочим оборудованием должны быть заправлены в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о заправке трактора заносятся в паспорт. 1.5.4. Отверстия под оси на раме, а также штоки гидроцилиндров должны быть законсервированы маслом К-17 ГОСТ 10877-76 или смазкой АМС-3 ГОСТ 2712-75. 1.5.5. Подготовку тракторов к погрузке на железнодорожную платформу, установку тракторов и их крепление производить в соответствии со схемой погрузки. 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 2.1. Тракторы должны соответствовать ГОСТ 12.1.003-83 (п. 2.3); ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 12.2.120-88 (п.п. 1.2; 1.5 - 1.7; 1.9 - 1.11; 2.1 - 2.13; 3.1 - 3.10; 3.12 - 3.14; 3.16 - 3.20;); ГОСТ 20062-96 (п.п. 4.1; 4.3 - 4.6; 5.2; 5.3); ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767/1-82, ИСО 3767/2-82, ИСО 3767/3-88) (п.п. 1.1 - 1.4; 2.1 - 2.4); ГОСТ 27258-87 (п. 5.2) и настоящим ТУ. 2.2. Места строповки, поддомкрачивания и другие предупреждающие знаки должны быть выполнены в соответствии с КД , ГОСТ 14192-96 и иметь цвет, отличный от основного цвета трактора. Места поддомкрачивания обозначаются буквами ДК. 2.3. Выступающие вращающиеся части должны иметь цвет, отличный от основного цвета трактора. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-00000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 3. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ 3.1. Приёмку деталей, сборочных единиц, контроль регулировок механизмов трактора, качества окраски должны производиться в процессе изготовления деталей и узлов в цехах в соответствии с конструкторско-технологической документацией, настоящими техническими условиями, государственными и отраслевыми стандартами. 3.2. Порядок, последовательность, объём контроля при приёмке, проставление клейм производится согласно технической документации. 3.3. Приёмка комплектующих изделий на соответствие их требованиям стандартов, техническим условиям и чертежам производится в соответствии с технологией входного контроля, разработанной в соответствии с ГОСТ 24297-87. 3.4. В процессе сборки трактор должен быть проверен контролёром на соответствие действующей технической документации (в том числе комплектность) с оформлением технологического паспорта. Комплектность и заправка ёмкостей горюче-смазочными материалами (ГСМ) поступающего на приёмо-сдаточные испытания трактора устанавливается технологическим процессом. 3.5. Тракторы должны быть подвергнуты: обкатке на стенде и в движении; приёмо-сдаточным испытаниям; периодическим кратковременным испытаниям. 3.6. Обкатку на стенде должен пройти каждый трактор без нагрузки на следующих режимах и передачах в течение, не менее: Передний ход  на каждой передаче каждого режима  10 мин. Задний ход  на каждой передаче каждого режима  10 мин. Во время стендовой обкатки водитель-испытатель должен находиться вблизи трактора и производить наблюдение за трактором. ОТК должен делать в карте испытаний отметку о начале и окончании обкатки. В движении трактор подвергается обкатке непосредственно после обкатки на стенде  в течении не менее 15 мин. Допускается вместо обкатки на стенде обкатка в движении без нагрузки в течение: Передний ход: На первой передаче пониженного режима  40…45 мин. На остальных передачах  на каждой передаче каждого режима  3…5 мин. Задний ход: На первой передаче пониженного режима  3…5 мин. На остальных передачах  на каждой передаче каждого режима  1…2 мин. Примечание: Обкатка в движении должна производится со скоростью не более 2,8 м/с (10 км/ч). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-000000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 3.7. Приёмо-сдаточным испытаниям должен быть подвергнут каждый трактор, при этом необходимо: 3.7.1. Проверить взаимодействие узлов и механизмов трактора, работу электрооборудования и контрольно-измерительных приборов (показания приборов), герметичность и работу пневмосистемы, работу гидросистемы управления поворотом, ход штоков тормозных камер, работу стояночного и рабочих тормозов (с проверкой п.п. 1.2.12 - 1.2.16). 3.7.2. Проверить невозможность пуска двигателя при выключенном рычаге переключения передач. Проверить пуск двигателя и его работу. 3.7.3. Проверить на функционирование системы вентиляции и отопления воздуха в кабине. 3.7.4. Проверить герметичность гидросистемы рулевого управления и рабочего оборудования. 3.7.5. Проверить требования пунктов 1.2.3, 1.2.5-1.2.10, подраздела 1.3., пунктов 1.4.2 , 1.5.2-1.5.4; пункт 1.5.5 проверять при отгрузке тракторов. 3.8. Обкатка и (или) приёмо-сдаточные испытания должны быть прекращены при выявлении следующих дефектов (до их устранения): – перегрев дизеля (по показаниям приборов и сигнализации), других узлов (по внешним признакам); – падение давления в пневмосистеме (по стрелке указателя); – пониженное (повышенное) давление масла в дизеле, коробке передач (по показаниям приборов и сигнализации); – самовыключение передач или и режимов; заедание рычагов при переключении режимов, педалей; – резкие шумы и стуки в дизеле, коробке передач, редукторе привода насосов, ведущих мостах, карданных валах, течи топлива, масла, охлаждающей жидкости. 3.9. После устранения выявленных в ходе испытаний дефектов трактор должен пройти дополнительную обкатку: – после замены дизеля, коробки передач, редуктора привода насосов, ведущего моста  полностью по режиму стендовой обкатки; – после замены узлов гидросистемы управления поворотом (гидронасосов, гидрораспределителя, гидроцилиндров) проверить трактор в течение не менее 20 мин. в движении и герметичность гидросистемы согласно пункту 1.2.1 , 3.7.1 (работу гидросистемы управления); – после замены узлов гидросистемы рабочего оборудования (гидронасосов, гидрораспределителя) проверить на герметичность согласно пункту 1.2.13; – после замены водяного или масляного радиатора провести проверку системы на герметичность при пуске и работе двигателя в течение 10…20 мин; – после замены одного из элементов системы пуска или устранения какого-либо дефекта в системе пуска произвести не менее трёх пусков двигателя. 3.10. Дополнительные испытания , подтяжка соединений и креплений трактора предъявляются ОТК. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-0000000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 3.11. На площадку хранения трактор должен быть отправлен своим ходом или буксиром. 3.12. Тракторы, принятые и задержанные на отгрузочной площадке более 30 дней по любым причинам, подлежат отгрузке только после повторного предъявления. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-00000000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. 4.1. Контроль пунктов 1.1.3…1.1.10  по ГОСТ 18509-88. 4.2. Контроль пункта 1.1.11  по ГОСТ 7057-2001. 4.3. Контроль пунктов 1.1.13, 1.1.14, 1.1.19, 1.1.23  расчётным или расчётно-экспериментальным методом. 4.4. Контроль пунктов 1.1.15…1.1.18, 1.1.20, 1.1.21, 1.1.24  по ГОСТ 23734-98. 4.5. Контроль пункта 1.1.22  по ГОСТ 17108-86. 4.7. Контроль пунктов 1.1.25…1.28, 1.2.15  по ГОСТ 12.2.002-91. 4.8. Контроль пунктов 1.2.1…1.2.5  по технологическим процессам на изготовление и контроль в процессе выполнения соответствующих технологических операций. Средства измерений  по технологическим процессам; пункт 1.2.5  визуально. 4.9. Контроль пунктов 1.2.6, 1.2.9…1.2.11, 1.2.13  визуально; 1.2.12  на слух. 4.10. Контроль пунктов 1.2.7, 1.2.8  по ГОСТ 15140-78, ГОСТ 4765-73, ГОСТ 5233-89, ГОСТ 896-69. 4.11. Контроль пункта 1.2.14  перемещением рычагов, рукояток в рабочие и исходные положения, выжимом педалей до упора и проверкой их возврата под воздействием пружин. Рычаги и рукоятки должны фиксироваться в рабочих и нейтральных положениях. 4.12. Контроль пункта 1.2.16 должен производиться по штатным указателям или, в спорных случаях, по манометрам ГОСТ 2405-88 класс точности не ниже 2,5 с пределами измерений 0…10 кгс/см2 и 0…16 кгс/см2  в коробке передач. 4.13. Контроль подразделов 1.1.14, 1.3 , 1.4 , 1.5  визуально. 4.14. Контроль раздела 2  по ГОСТ 12.2.002-91, ГОСТ 7057-2001, ГОСТ 23734-98. 4.15. Контроль пункта 3.7.1: 4.15.1. Взаимодействие узлов и механизмов трактора проверять при работающем двигателе. Педали подачи топлива, управления золотником слива, управления рабочими тормозами после выжима должны возвращаться в исходные положения; рукоятка ручной подачи топлива должна обеспечивать заданные обороты двигателя; рукоятка стояночного тормоза  обеспечивать включение (выключение) стояночного тормоза, рукоятка замков дверей и замки  закрывать и открывать двери и запирать при помощи штифта и ключа; включение (переключение) рычагов органов управления трактора, ход штоков тормозных камер  соответствовать инструкции по эксплуатации; работу рабочих тормозов  быстрым торможением. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-0000000000-2008 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 4.15.2. Работу электрооборудования* и контрольно-измерительных приборов проверить: нажатием кнопки масса  должна загораться контрольная лампа; освещение щитка приборов, внутреннее освещение кабины, наружный свет  включением соответствующих выключателей, при включении должны гореть лампы соответствующих приборов; звуковой сигнал  нажатием кнопки сигнала, звучание должно быть однотонным, равномерным; контрольно-измерительные приборы  указатели: уровня топлива, давления масла двигателя, температуры охлаждающей жидкости, давления воздуха в пневмосистеме со встроенной сигнализацией предельного значения, напряжения  должны показывать соответственно измеряемые величины. Контролировать  по отклонению стрелок указателей; исправность ламп в контрольном блоке на панели приборов и блока выключателей  включением соответствующих выключателей  лампы должны гореть; работу вентиляторов воздухоохладителя, стеклоочистителей и др.  включением выключателей агрегатов; схему включения стартера и состояния аккумуляторных батарей  пуском двигателя в соответствии с инструкцией по эксплуатации; сигналы поворота  правый-левый   включением рукояток поворота, при этом лампы фонарей и повторителей должны мигать; наличие напряжения на задних фонарях: при нажатии на педаль тормоза лампы задних фонарей должны гореть ярким красным светом; проверять при давлении в пневмосистеме не ниже 0,2 МПа (2,0 кгс/см2)  по штатному прибору; сигнализацию стояночный тормоз включен  при включении стояночного тормоза сигнальная лампа на панели приборов должна мигать; напряжение в цепи аккумуляторных батарей при включенных потребителях и номинальной частоте вращения двигателя  стрелка указателя напряжения должна находится в зелёной зоне. Частота вращения по штатному тахоспидометру; наличие напряжения на штепсельных розетках для переносных ламп  проверять контрольной или переносной лампой; напряжение, поддерживаемое регулятором напряжения проверять по 7001.37.00.000-4 ДТ. * Примечание: Допускается при проверке работы электрооборудования взамен узлов, не установленных на трактор, а укладываемых в ЗИП, использовать имитаторы. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-000000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 4.15.3. Проверку герметичности пневмосистемы производить по черт. 2256010-35.00.000-1. 4.15.4. Проверку герметичности соединений в системе выхлопных газов  визуально. 4.15.5. Проверку работы и герметичность гидросистемы управления поворотом  по черт. 2765020-46.00.000-1. 4.15.6. Ход штоков тормозных камер (проверять после обкатки трактора)  в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 4.16. Перед отгрузкой проверить требования подразделов 1.3 , 1.4 , 1.5. 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 5.1. Транспортирование тракторов железнодорожным транспортом осуществляется в соответствии с „Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах“ утверждённых МПС России 27 мая 2003 г. № ЦМ-943 и схемой погрузки. Тракторы, погруженные на платформу с учётом упаковки и крепления, должны размещаться в очертании габарита погрузки. Ящик с запасными частями, инструментом, принадлежностями, деталями и узлами, не установленными на трактор на период транспортировки, должен отгружаться вместе с трактором. 5.2. Тракторы в хозяйствах хранить в соответствии с эксплуатационной документацией согласно паспорту. 6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ . Эксплуатацию трактора производить в соответствии с эксплуатационной документацией согласно инструкции по эксплуатации . |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-00000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие тракторов требованиям технических условий ТУ 4727-001-96729355-2008 при соблюдении потребителем (покупателем) правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в эксплуатационных документах, прилагаемых к трактору, с учётом использования индивидуального комплекта запасных частей, прикладываемого к каждому трактору. 7.2. Качество двигателей ЯМЗ гарантируется ОАО Автодизель (ЯМЗ) в соответствии с техническими условиями ТУ 37.319.263-96 на двигатель ЯМЗ. 7.3. Качество аккумуляторных батарей гарантируется изготовителем аккумуляторных батарей в соответствии с ГОСТ 959-2002. 7.4. Качество шин гарантируется изготовителем шин в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 147621.13.073-95 на шины. 7.5. Гарантийный срок эксплуатации трактора  12 месяцев при наработке, не превышающей 1500 моточасов. 7.7. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода трактора в эксплуатацию, но не позднее 3х месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-000000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 1 Справочное ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩИХ ТУ Обозначение НТД, на которое дана ссылка; Номер пункта, подпункта, приложения. ГОСТ 9.014-78; 1.5.2. ГОСТ 9.032-74; 1.2.8. ГОСТ 9.104-79; 1.2.8. ГОСТ 9.303-84; 1.2.5. ГОСТ 9.402-2004; 1.2.7. ГОСТ 12.2.002-91; 4.7, 4.14. ГОСТ 12.1.003-83; 2.1. ГОСТ 12.1.012-2004; 2.1. ГОСТ 12.2.120-88; 2.1. ГОСТ 20062-96; 2.1. ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767/1-82, ИСО 3767/2-82, ИСО 3767/3-88); 2.1. ГОСТ 27258-87; 2.1. ГОСТ 12.2.026.0-93; 2.2. ГОСТ 12.2.120-88; 2.1. ГОСТ 26.008-85; 1.4.1. ГОСТ 896-69; 4.10. ГОСТ 959-2002; 7.3. ГОСТ2405-88; 4.12. ГОСТ 2712-75; 1.5.5. ГОСТ 2839-80; 1.2.5. ГОСТ 2906-80; 1.2.5. ГОСТ 4765-73; 4.10. ГОСТ5233-89; 4.10. ГОСТ5264-80; 1.2.3. ГОСТ 6465-76; 1.2.7. ГОСТ 6572-91; 1.2.7. ГОСТ 7057-2001; 4.3, 4.14. ГОСТ 8713-79; 1.2.3. ГОСТ 10877-76; 1.5.4. ГОСТ 14192-96; 1.4.2, 2.2. ГОСТ 14771-76; 1.2.3. ГОСТ 15140-78; 4.10. ГОСТ 15150-69; Введение, 1.5.1. ГОСТ 15878-79; 1.2.3. ГОСТ 17108-86; 4.5. ГОСТ 18273-89; 3.13. ГОСТ 18509-88; 4.1. ГОСТ 19024-79; 1.2.7. ГОСТ 23518-79; 1.2.3. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-00000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 1 (продолжение) Обозначение НТД , на которое дана ссылка; Номер пункта, подпункта, приложения. ГОСТ 23734-98; 4.4 , 4.14. ГОСТ 24297-87; 1.2.2, 3.3. ГОСТ 25836-83; 3.14. ГОСТ 27434-87; 1. ГОСТ Р 50575-93; 1.2.18. ОСТ 23.4.250-85; 1.2.4. ТУ 37.319.263-96; 7.2. ТУРБ.147621.13.073-95; 7.4. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-00000000-2012 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | # Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в документа. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
|  |  |  | изменённых |  | заменённых |  | новых |  | аннулированных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп.и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 4727-001-00000000-2012 |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |