## ОКП 457500

### «Утверждаю»

«_____»_________________2011

УСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ АВТОЗАПРАВОЧНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ4575-001-000000-2011

Настоящие технические условия (далее по тексту ТУ) распространяются на Установку мобильную автозаправочную «» (далее по тексту установка) предназначенную для измерения объема топлива (бензин, дизельное топливо, керосин) при их выдаче для внутрихозяйственного учета для обслуживания одного потребителя.

Схема обозначения:

Установка мобильная автозаправочная «-ХХ-YY»

ТУ4575-001-00000000-2011, - где

- С  - сокращенное наименование;

- первые две цифры ХХ – объем резервуара в м3;

- вторые две цифры YY – номинальный расход в л/мин.

Перечень ГОСТ и документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ, приведен в приложении А.

Перечень контрольно-измерительных приборов и испытательного оборудования приведен в приложении Б.

Пример условного обозначения при заказе:

Установка мобильная автозаправочная «-03-80»  ТУ4575-001-0000000-2011,  - где

- 03 – объем резервуара 3,0 м3;

- 80 – номинальный расход 80 литров/минуту.

1  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1  Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0, настоящих ТУ и комплекту технической документации.

1.2  Вид климатического исполнения - У1 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации установки и устойчивость к воздействию внешних факторов должны соответствовать:

- температура окружающего воздуха  при эксплуатации от минус 40°С до плюс 50°С и относительной влажности от 30% до 100%;

- высота над уровнем моря не более 2000 метров.

1.3  Условия эксплуатации установки и устойчивость к воздействию механических факторов по ГОСТ 17516.1.

1.4  Вид топлива  - бензин, дизельное топливо, керосин.

1.5  Объем резервуара (в зависимости от исполнения), м3 –  3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25.

1.6  Номинальный расход топлива, л/мин, не более - 80.

Допускаемая погрешность %, не более - 0,4.

1.7  Максимальная пропускная способность, авто/сутки, не более  - 250.

1.8  Номинальное напряжение питания, В – 220;

1.9  Род тока – переменный.

1.10  Частота тока, Гц - 50.

1.11 Номинальный потребляемый ток, А, не более -2,0

1.12 Габаритные размеры, мм, не более

- длина     – 4000

- ширина  – 2500

- высота   – 2500

1.13 Масса (без топлива), кг, не более  - 2500.

2   КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1  Элементы конструкции установки должны изготавливаться из материалов, способных выдерживать механические и динамические нагрузки, и соответствовать требованиям рабочих чертежей. Соответствие материалов предъявляемым требованиям должно подтверждаться сертификатами соответствия изготовителей.

2.2  Обработанные поверхности деталей установки не должны иметь заусенцев, задиров, забоин и других механических повреждений.

На лицевых поверхностях не должно быть острых кромок.

2.3  Защита от коррозии должна обеспечиваться применением защитных покрытий. Все наружные и внутренние поверхности должны иметь лакокрасочные покрытия, которые при соприкасании с выдаваемым топливом не влияют на его качество. Наружные лакокрасочные покрытия должны соответствовать III классу, внутренние – V классу по ГОСТ 9.032.

2.4  Изоляционные элементы установки, на которых крепятся токоведущие части, должны изготавливаться из изоляционных материалов, обладающих стойкостью к воспламенению.

2.5  Комплектующие изделия должны располагаться так, чтобы облегчалось техническое обслуживание и эксплуатация.

2.6  Комплектующие изделия, являющиеся составной частью установки, должны находиться на расстояниях, указанных в технических условиях на эти комплектующие изделия и эти расстояния должны сохраняться при нормальных условиях эксплуатации.

2.7 Установка должна состоять из резервуара и шкафа с раздаточным оборудованием.

2.8  Резервуар должен быть изготовлен из стального листа, толщиной не менее 5 мм, и жестко закреплен на сварной раме.

2.9  Шкаф с раздаточным оборудованием должен быть прикреплен к резервуару на кронштейнах болтовым соединением.

2.10  Внутри шкафа должны быть расположены: электрический насос, фильтр тонкой очистки, счетчик топлива, резьбовой штуцер для подсоединения шланга и раздаточного пистолета с байпасом.

2.11  На корпусе электрического насоса должен быть переключатель с фиксированными положениями «ВКЛ» и «ВЫКЛ».

2.12  Фильтр тонкой очистки должен улавливать частицы размером не более 60 мкм. Фильтрующие  материалы, используемые в фильтрах для очистки топлива от механических примесей, не должны образовывать химических соединений и разрушаться от его воздействия.

2.13  Счетчик топлива должен быть с указателем разового учета в положении нуля перед каждой выдачей топлива.

В счетчике топлива должна быть предусмотрена возможность опломбирования.

2.14  Дверка шкафа с раздаточным оборудованием должна открываться на угол не менее 95° и иметь запорное устройство, запираемое на ключ.

2.15  Конструкция установки должна обеспечивать ввод питающих проводников (кабелей) сверху.

Места, предназначенные для ввода внешних проводников (кабелей), должны быть удобны для разделки и подсоединения к зажимам электрического насоса.

2.16  Конструкция установки должна обеспечивать слив топлива в резервуар через наполнительный патрубок с заглушкой.

2.17  Конструкция установки должна обеспечивать технологический слив топлива через патрубок, расположенный в нижней части резервуара.

2.18  Конструкция установки должна обеспечивать забор топлива электрическим насосом через патрубок, закрепленный на расстоянии 100 мм от дна резервуара.

2.19  Конструкция установки должна обеспечивать отвод топливовоздушной смеси из емкости через патрубок с дыхательным клапаном, расположенный в верхней части.  Оголовок патрубка с дыхательным клапаном должен располагаться не менее 5 м от земли.

2.20  Резьба на трубах должна быть выполнена по ГОСТ 6357. Для уплотнения резьбовых соединений должны применяться уплотнительные материалы, не разрушающиеся от воздействия топлива.

2.21  Сварные швы должны быть выполнены по ГОСТ 6996.

2.22  Электрический насос, установленный внутри шкафа должен быть во взрывозащищенном исполнении. Класс и зона взрывоопасности В-Iг.

2.23  Установка должна иметь специальные строповые устройства для подъема и удержания на весу при проведении монтажных работ.

2.24  На установке должна содержаться информация о виде выдаваемого топлива.

2.25  Срок службы установки должен быть не менее 10 лет.

3  ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ

3.1  Качество комплектующих изделий должно соответствовать требованиям, установленным для них в сопроводительной документации.

Входной контроль покупных изделий должен производиться службой технического контроля изготовителя с проверкой сопроводительной документации. Без указанного контроля изделия к комплектации не допускаются.

Комплектующие элементы должны устанавливаться в соответствии с инструкциями изготовителей комплектующих.

Трубопроводная аппаратура должна располагаться таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при установке, техническом обслуживании и замене.

3.2  Не допускаются к применению средства измерения, у которых отсутствует пломба или клеймо, просрочен срок поверки, имеются механические повреждения.

3.3  Контрольно-измерительные приборы установки должны быть 1,0 класса точности.  Все средства измерения должны сопровождаться сертификатами об утверждении типа средств измерения.

3.4  Все покупные изделия должны соответствовать требованиям нормативно - технической документации и сопровождаться, если это предусмотрено российским законодательством,  сертификатами соответствия и  разрешениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России.

4  ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЦЕПЯМ

4.1 Для внутренних цепей установки должны применяться медные изолированные проводники.

4.2  Сечения проводников должны соответствовать протекающим в цепях токам.

4.3  Изолированные проводники должны быть рассчитаны на номинальное напряжение изоляции соответствующей цепи.

4.4  Провода внутренних соединений не должны иметь промежуточных соединений.

4.5  Изолированные проводники не должны соприкасаться с неизолированными частями или с острыми кромками и должны быть соответствующим образом закреплены.

4.6  Конструкция установки должна обеспечивать защиту от прямого прикосновения к токоведущим частям.

4.7  Цепь защиты установки должна обеспечиваться отдельным заземляющим проводником.

4.8  Подключение установки к электрической сети должно производиться через автоматический выключатель, который расположен за пределами установки. Автоматический выключатель должен служить защитой от токов короткого замыкания.

5  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Установка должна транспортироваться без топлива грузовым автотранспортом.

Установка должна обеспечивать безопасные хранение и выдачу топлива.

5.2  Количество выдаваемого топлива должно производиться в соответствии с показаниями счетчика.

После каждой разовой заправки показания счетчика должны обнуляться, а количество выданного топлива должно суммироваться.

5.3  Установка должна обеспечивать выдачу топлива без механических примесей. Степень очистки должна обеспечивать прохождение твердых частиц размером не более 60 мкм.

5.4  Конструкция установки должна обеспечивать доступ к элементам управления и обслуживания при эксплуатации, к элементам, требующим проверки и регулировки, а также обеспечивать удобство монтажа и демонтажа.

6  КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 В комплект поставки должны входить:

- Установка мобильная автозаправочная «-ХХ-YY»

ТУ4575-001-000000000-2011                                                          - 1 шт.

- комплект эксплуатационной документации                             - 1 компл.

- комплект принадлежностей                                                        - 1 компл.

- комплект монтажных частей                                                      - 1 компл.

- комплект упаковки                                                                      - 1 компл.

7  МАРКИРОВКА

7.1 На установке должна быть прикреплена табличка, содержащая:

- наименование или товарный знак изготовителя;

- наименование и исполнение установки;

- обозначение ТУ;

- номинальный расход топлива, л/мин;

- номинальное напряжение питания, В;

- частота тока, Гц;

- род тока;

- номинальный потребляемый ток, А;

- заводской номер;

- дата выпуска.

7.2 Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим её сохранность в течение всего срока эксплуатации.

8  УПАКОВКА

8.1 Общие требования к упаковке и консервации по ГОСТ 23216.

Упаковка должна полностью обеспечивать сохранность установки при хранении и транспортировании.

Допускается упаковывать шкаф с раздаточным оборудованием в отдельный деревянный ящик.

Консервация  осуществляется нанесением консистентной смазки на не защищенные поверхности из черных металлов.

Эксплуатационная документация должна упаковываться в полиэтиленовый пакет из пленки по ГОСТ 10354 и закрепляться внутри шкафа с раздаточным оборудованием. Упаковочный лист должен вкладываться в карман, закрепленный с внешней стороны упаковки шкафа с раздаточным оборудованием.

Комплект принадлежностей должен упаковываться в полиэтиленовый пакет или другую упаковку, обеспечивающую сохранность и защиту от влаги, и укладываться внутри шкафа с раздаточным оборудованием.

Комплект монтажных частей должен упаковываться в полиэтиленовый пакет или другую упаковку, обеспечивающую сохранность и защиту от влаги, и укладываться внутри шкафа с раздаточным оборудованием.

Упаковка должна включать следующие операции:

- закрепление механически не связанных конструктивных элементов;

- демонтаж и упаковка шкафа с раздаточным оборудованием;

- укладку и закрепление внутри шкафа комплекта эксплуатационной документации, комплекта принадлежностей и комплекта монтажных частей;

- заделку мест ввода патрубков в резервуар.

8.2 В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и исполнение установки;

- заводской номер;

- обозначение ТУ;

- комплект поставки;

- дата упаковки;

- штамп и подпись упаковщика, штамп ОТК.

9  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

9.1  Установка должна соответствовать требования ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ).

9.2  По способу защиты от поражения электрическим током установка должна соответствовать классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

9.3  Конструкция установки должна обеспечивать степень защиты в соответствии с условиями эксплуатации IP54 по ГОСТ 14254.

9.4 Сопротивление изоляции электрических цепей относительно корпуса при нормальной температуре и влажности по ГОСТ 15150 должно быть не менее 20 Мом.

9.5  Сопротивление между элементом заземления и любыми доступными нетоковедущими частями корпуса установки не должно превышать 0,1 Ом.

Заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, предъявляемыми к электрооборудованию, работающему во взрывопожароопасных зонах.

9.6  На резервуаре с двух сторон должна быть нанесена надпись «Огнеопасно» и знак по ГОСТ Р 12.4.026 «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить».

9.7  Все сборочные единицы гидравлической системы установки должны быть герметичны при давлении, создаваемом электрическим насосом.

10  ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1  Материалы, применяемые при изготовлении установки не должны оказывать вредное воздействие на организм человека.

10.2  Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха при аварийных ситуациях.

10.3  На границе санитарно-защитной зоны, прилегающей к установке не должны создаваться зоны повышенной концентрации загрязняющих веществ ПДК (ОБУВ) и превышение ПДУ факторов физического воздействия.

10.4  Эксплуатация установки должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации автозаправочных станций».

11  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

11.1 Виды испытаний.

Для проверки соответствия установки требованиям ТУ предприятие - изготовитель проводит приемочные, приемосдаточные, периодические испытания.

11.2  Приемосдаточные испытания.

Приемосдаточные испытания проводит изготовитель. Приемосдаточные  испытания проводят для обнаружения возможных дефектов, допущенных при изготовлении. Приемосдаточным испытаниям подвергаются 100%  установок, в объеме и последовательности в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| #### Наименование требования | #### Номер пункта |  |
| --- | --- | --- |
|  | требования | метода испытания |
| Проверка качества комплектующих изделий Проверка правильности установки комплектующих изделий | 3.1 | 12.2.1 |
| Проверка соответствия комплектующих изделий требованиям нормативно-технической документации | 3.4 | 12.2.2 |
| Проверка функционирования дверки и запорного устройства | 2.14 | 12.2.3 |
| Проверка исполнения наполнительного патрубка | 2.16 | 12.2.4 |
| Проверка исполнения технологического сливного патрубка | 2.17 | 12.2.5 |
| Проверка исполнения заборного патрубка | 2.18 | 12.2.6 |
| Проверка исполнения отводного патрубка с дыхательным клапаном | 2.19 | 12.2.7 |
| Проверка наличия информации о виде выдаваемого топлива | 2.24 | 12.2.8 |
| Проверка электрического сопротивления заземления | 9.5 | 12.2.9 |
| Проверка наличия предупреждающих знаков и надписей | 9.6 | 12.2.10 |
| Измерение сопротивления изоляции | 9.4 | 12.2.11 |
| Проверка лакокрасочных покрытий | 2.3 | 12.2.12 |
| Проверка маркировки | 7.1 | 12.2.13 |
| Проверка комплектности | 6.1 | 12.2.14 |
| Проверка внешнего вида | 2.2 | 12.2.15 |
| Проверка изоляционных элементов и материалов | 2.4 | 12.2.16 |
| Проверка расположения комплектующих изделий | 2.5, 2.6 | 12.2.17 |
| Проверка конструктивного исполнения установки | 2.7-2.13 | 12.2.18 |
| Проверка резьбовых соединений труб и уплотнительных материалов | 2.20 | 12.2.19 |
| Проверка сварных швов | 2.21 | 12.2.20 |
| Проверка взрывозащищенного исполнения электрооборудования | 2.22 | 12.2.21 |
| Проверка применения материалов для внутренних цепей | 4.1 | 12.2.22 |
| Проверка сечений проводников | 4.2 | 12.2.23 |
| Проверка проводников на номинальное напряжение | 4.3 | 12.2.24 |
| Проверка внутренних соединений | 4.4 | 12.2.25 |
| Проверка расположения изолированных проводников | 4.5 | 12.2.26 |
| Проверка защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям | 4.6 | 12.2.27 |
| Проверка выполнения цепей защиты | 4.7 | 12.2.28 |
| Проверка правильности подключения установки к электрической сети | 4.8 | 12.2.29 |
| Проверка пломбирования и клеймения устанавливаемых средств измерения | 3.2 | 12.2.30 |
| Проверка класса точности средств измерения | 3.3 | 12.2.31 |
| Проверка герметичности гидравлической системы | 9.7 | 12.2.32 |
| Проверка упаковки | 8.1-8.2 | 12.2.33 |

11.2.1  На каждую установку по результатам приемосдаточных испытаний должен быть оформлен протокол.

11.2.2  В  случае несоответствия хотя бы одного из проверяемых параметров требованиям настоящих ТУ, установку возвращают для анализа причин  дефектов, их устранения и повторного предъявления  для приемки, при этом другие  изделия из предъявленной партии, выдержавшие приемосдаточные  испытания, подлежат отгрузке потребителю.

В зависимости от результатов анализа дефектов, обнаруженных при испытаниях, по согласованию со службой технического контроля, допускается  проводить повторные испытания по параметрам, которым установка не соответствовала и по параметрам, по которым испытания не проводились.

11.3  Периодические испытания.

Периодическим испытаниям подвергаются установки из числа выдержавших приемосдаточные испытания. Выборка формируется  методом случайных чисел по ГОСТ 18321.

11.3.1  Периодичность испытаний - 1 раз в 3 года, объем выборки - 3 шт.,        допускаемый уровень дефектности - 0 шт.

Объем периодических испытаний приведен в таблице 2.

Таблица 2

| #### Наименование требования | #### Номер пункта |  |
| --- | --- | --- |
|  | требования | метода испытания |
| Проверка соответствия рабочим чертежам | 1.1 | 12.3.1 |
| Проверка габаритных размеров установки | 1.12 | 12.3.1 |
| Проверка массы установки | 1.13 | 12.3.1 |
| Проверка соответствия материалов предъявляемым требованиям | 2.1 | 12.3.1 |
| Проверка требований безопасности | 9.1 | 12.3.1 |
| Проверка ввода питающих проводников | 2.15 | 12.3.2 |
| Проверка на устойчивость к воздействию климатических факторов | 1.2 | 12.3.3 |
| Проверка на воздействие механических факторов. | 1.3 | 12.3.4 |
| Проверка способа защиты от поражения электрическим током | 9.2 | 12.3.5 |
| Проверка грузоподъемных строповых устройств | 2.23 | 12.3.6 |
| Проверка степени защиты | 9.3 | 12.3.7 |
| Проверка функционирования | 5.1 - 5.4 | 12.3.8 |
| Проверка срока службы установки | 2.25 | 12.3.9 |
| Проверка требований охраны окружающей среды | 10.1-10.4 | 12.3.10 |

11.3.2   При неудовлетворительном результате периодических испытаний приемку установок приостанавливают, выясняют причину несоответствий и разрабатывают мероприятия по устранению недостатков. После внедрения мероприятий проводят повторные периодические испытания в полном объеме.  Приемка установок возобновляется при получении положительных  результатов испытаний.

11.4  Приемочные испытания.

11.4.1  Приемочные испытания проводят при постановке установок на производство, а также при передаче производства на другое предприятие.  Испытания проводятся на первом образце в объеме требований, указанных в разделах 1-10 настоящих ТУ.

11.4.2  Испытания проводят с целью подтверждения эксплуатационных  характеристик, заложенных в настоящих ТУ.

11.4.3  Испытания проводит приемочная комиссия в составе представителей разработчика и изготовителя.

11.4.4  На испытания установку предъявляют после монтажа и предварительного опробования.

12  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

12.1  Общие условия испытаний.

12.1.1  Приемочные, приёмосдаточные и периодические испытания проводить в помещении при температуре воздуха  (205)°С.

12.1.2  Класс точности электроизмерительных приборов при испытаниях должен быть не ниже 1,5.

12.2 Приемосдаточные испытания.

12.2.1  Проверка (пункт 3.1) качества комплектующих изделий на соответствие установленным требованиям проводится по сопроводительной документации.

Входной контроль покупных изделий должен производиться службой технического контроля изготовителя с проверкой сопроводительной документации. Без указанного контроля изделия к комплектации не допускаются.

Комплектующие элементы должны устанавливаться в соответствии с инструкциями изготовителей комплектующих.

Комплектующие изделия должны располагаться таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при установке, техническом обслуживании и замене. Контроль вести визуально.

12.2.2  Проверка (пункт 3.4) соответствия комплектующих изделий требованиям нормативно-технической документации проводится по сопроводительной документации визуально.

Изделия, подлежащие обязательной сертификации, должны сопровождаться сертификатами соответствия.

Комплектующие изделия, для которых в соответствии с российским законодательством предусматривается наличие Разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на применение, должны иметь Разрешения.

12.2.3  Проверку (пункт 2.14) функционирования дверки шкафа раздаточного оборудования и запорного устройства  проводить трехкратным опробованием их в работе. Дверка должна открываться на угол не менее 95°.

12.2.4  Проверку  (пункт 2.16)  возможности слива топлива в резервуар через наполнительный патрубок с заглушкой проводить пробным сливом. Конструкция установки должна обеспечить безопасность работ при сливе топлива в резервуар. Контроль вести визуально.

12.2.5  Проверку (пункт 2.17) возможности слива топлива из резервуара  проводить пробным сливом через технологический патрубок, расположенный в нижней части резервуара. Конструкция установки должна обеспечить безопасность работ при сливе топлива из резервуара. Контроль вести визуально.

12.2.6  Проверку (пункт 2.18) обеспечения забора топлива электрическим насосом через патрубок, закрепленный на расстоянии 100 мм от дна резервуара проводить пробным включением установки в работу. Контроль вести визуально.

12.2.7  Проверку (пункт 2.19) исполнения отводного патрубка с дыхательным клапаном проводить визуально. Условный диаметр отводного патрубка, отводящего избыточное давление топливовоздушной смеси, должен быть равен условному диаметру дыхательного клапана, но не менее 20 мм. Измерения диаметра проводить при помощи штангенциркуля.

Оголовок патрубка с дыхательным клапаном должен располагаться не менее 5 м от земли. Контроль вести при помощи рулетки с пределом измерения 7,5 метров.

12.2.8  Проверку (пункт 2.24) наличия на установке информации о виде выдаваемого топлива проводить визуально.

12.2.9  Проверку (пункт 9.5) электрического сопротивления между зажимом для заземления и проводящими частями установки следует проводить следующим образом: ток, составляющий 20-25 А,  полученный от источника переменного тока с напряжением, не превышающим 12 В в режиме холостого хода, пропустить между зажимом для заземления и металлическими частями корпуса поочередно. Сопротивление определять как частное от деления падения напряжения на ток. Сопротивление не должно превышать 0,1 Ом.

12.2.10  Проверку (пункт 9.6) наличия предупреждающих знаков и надписей на установке проводить визуально. На резервуаре с двух сторон должна быть нанесена надпись «Огнеопасно» и знак по ГОСТ Р 12.4.026 «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить».

12.2.11  Проверку (пункт 9.4) сопротивления изоляции проводить между  фазой и нулевым рабочим проводником. Измерения проводить мегомметром на напряжение 1000В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 Мом.

12.2.12  Проверку (пункт 2.3) качества лакокрасочных покрытий проводить визуально путем сравнения с эталоном.

Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать III классу для наружных поверхностей,  V классу для внутренних поверхностей по ГОСТ 9.032.

12.2.13 Проверку (пункт 7.1) маркировки установки проводить визуально. На установке должна быть прикреплена табличка, содержащая:

- наименование или товарный знак изготовителя;

- наименование и исполнение установки;

- обозначение ТУ;

- номинальный расход топлива, л/мин;

- номинальное напряжение питания, В;

- частота тока, Гц;

- род тока;

- номинальный потребляемый ток, А;

- заводской номер;

- дата выпуска.

Маркировка (пункт 7.2) должна быть выполнена любым способом, обеспечивающим её сохранность в течение всего срока эксплуатации.

12.2.14  Проверку (пункт 6.1) комплектности установки проводить визуально по конструкторской документации.

12.2.15 Проверку (пункт 2.2) внешнего вида установки проводить визуально. Обработанные поверхности деталей не должны иметь заусенцев, задиров, забоин и других механических повреждений. На лицевых поверхностях острые кромки должны быть притуплены.

12.2.16 Проверку (пункт 2.4) изоляционных элементов, на которых крепятся токоведущие элементы, проводить визуально. Изоляционные элементы должны быть выполнены из негорючих материалов.

12.2.17 Проверку (пункт 2.6) расположения комплектующих изделий на расстояниях, в соответствии с сопроводительной документацией на эти комплектующие, проводить визуально путем сравнения. Комплектующие изделия должны располагаться так (пункт 2.5), чтобы удобно было проводить техническое обслуживание. Контроль вести визуально.

12.2.18  Проверку (пункт 2.7 - 2.13) конструктивного исполнения установки проводить визуально. Установка, в соответствии с конструкторской документацией, должна состоять из резервуара и шкафа с раздаточным оборудованием. Контроль вести визуально.

Резервуар должен быть изготовлен из стального листа, толщиной не менее 5 мм, и жестко закреплен на сварной раме. Контроль вести прямым измерением толщины метала при помощи штангенциркуля.

Шкаф с раздаточным оборудованием должен быть прикреплен к резервуару на кронштейнах болтовым соединением. Контроль вести визуально.

Внутри шкафа должны быть расположены: электрический насос, фильтр тонкой очистки, счетчик топлива, резьбовой штуцер для подсоединения шланга и раздаточного пистолета с байпасом. Контроль вести визуально.

На корпусе электрического насоса должен быть переключатель с фиксированными положениями «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Контроль вести визуально.

Фильтр тонкой очистки должен улавливать частицы размером не более 60 мкм. Фильтрующие  материалы, используемые в фильтрах для очистки топлива от механических примесей, не должны образовывать химических соединений и разрушаться от его воздействия. В сопроводительной документации на фильтры должна содержаться информация об области применения фильтра и составе фильтрующих материалов. Контроль вести визуально? по сопроводительной документации на фильтр.

Счетчик топлива должен быть с указателем разового учета в положении нуля перед каждой выдачей топлива. В счетчике топлива должна быть предусмотрена возможность опломбирования.  Контроль вести визуально по сопроводительной документации на счетчик.

12.2.19  Проверку (пункт 2.20) соответствия резьбы на трубах ГОСТ 6357 производить внешним осмотром. Качество резьбовых соединений проверяется при испытаниях на герметичность. Для уплотнения резьбовых соединений должны применяться бензостойкие уплотнительные материалы. Контроль вести визуально по сопроводительной документации на уплотнительные материалы.

12.2.20  Проверку (пункт 2.21) конструктивного исполнения сварных швов и соответствие ГОСТ 6996 проводить визуально по конструкторской документации. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов должны соответствовать ГОСТ 16037. Контроль вести путем измерения размеров и конструктивных элементов при помощи штангенциркуля по конструкторской документации.

12.2.21  Проверку (пункт 2.22) электрооборудования, установленного внутри установки во взрывозащищенном исполнении проводить визуально по сопроводительной документации на электрооборудование. Класс и зона взрывоопасности В-Iг.

12.2.22  Проверку (пункт 4.1) применения медных изолированных проводов для внутренних цепей проводить визуально.

12.2.23 Проверку (пункт 4.2) сечения проводников проводить при помощи штангенциркуля прямым измерением и визуально.

12.2.24  Проверку (пункт 4.3) изолированных проводников рассчитанных на номинальное напряжение изоляции соответствующей цепи проводить по сопроводительной документации на провода (кабели).

12.2.25  Проверку (пункт 4.4) выполнения внутренних цепей проводить визуально. Провода внутренних соединений не должны иметь промежуточных соединений.

12.2.26  Проверку (пункт 4.5) касания изолированных проводников с неизолированными частями, находящимися под напряжением или с острыми кромками проводить визуально. Изолированные проводники должны быть закреплены и не должны касаться неизолированных частей или острых кромок.

12.3.27  Проверку (пункт 4.6) обеспечения защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям вести визуально. Токоведущие части должны быть полностью покрыты изоляцией, снять которую можно только с применением инструмента или  разрушив ее. Изоляция должна выдерживать нагрузки, которым она подвергается в процессе эксплуатации.

12.3.28  Проверку (пункт 4.7) цепей защиты и обеспечение защиты отдельным заземляющим проводником или проводящими конструктивными частями проводить визуально. Цепь защиты должна обеспечивать защиту от повреждения внутренних цепей.

12.2.29  Проверку (пункт 4.8) правильности подключения установки к электрической сети через автоматический выключатель, который расположен за пределами установки. Автоматический выключатель должен служить защитой от токов короткого замыкания. Контроль вести визуально.

12.2.30  Проверку (пункт 3.2) наличия  пломб и поверочных клейм на устанавливаемых в установке средствах измерения проводить визуально.

Не допускаются к применению средства измерения, у которых отсутствует пломба или клеймо, просрочен срок поверки или имеются механические повреждения.

12.2.31  Проверку (пункт 3.3) класса точности счетчика проводить визуально по сопроводительной документации на счетчик. Класс точности должен быть не ниже 1,0.

12.2.32  Проверку (пункт 9.7) качества сварных соединений проводить визуально. Резервуар должен подвергаться неразрушающему контролю сварных соединений в объеме 100%. Сварные швы должны быть плотными, непровары и трещины любой протяженности и глубины не допускаются. Сварные швы и прилегающие к ним поверхности труб должны быть очищены от шлака, брызг расплавленного металла, окалины и других загрязнений.

Проверку герметичности установки проводить опрессовкой системы сжатым воздухом с давлением, превышающим максимальное рабочее давление в 1,25 раза в течение 15 минут. Падение давления не допускается. Контроль вести визуально по контрольным манометрам. Проверку герметичности установки проводить мыльным раствором. Все соединения установки в сборе должны быть прочными и герметичными.

12.2.33  Проверку (пункты 8.1 – 8.2) упаковки установки проводить визуально по конструкторской документации на упаковку. Упаковка должна полностью обеспечивать сохранность установки при хранении и транспортировании.

12.3  Приемочные и периодические испытания.

12.3.1 Проверку (пункт 1.1) соответствия установки рабочим чертежам проверять по конструкторской  документации, путем замеров и визуально.

Габаритные размеры установки проверять путем замеров длины, ширины и высоты. Габаритные размеры не должны превышать размеров указанных в пункте 1.12. Масса установки зависит от исполнения и комплектации и не должна превышать значения указанного в пункте 1.13.

Соответствие материалов (пункт 2.1) предъявляемым требованиям должно подтверждаться сертификатами соответствия изготовителей. Контроль вести визуально.

Проверку (пункт 9.1) соответствия установки требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) проводить визуально.

12.3.2  Проверку (пункт 2.15) возможности ввода питающих проводников (кабелей) проводить визуально.

Места, предназначенные для ввода внешних проводников, должны быть удобны для разделки и подсоединения к зажимам.

12.3.3  Проверку (пункт 1.2) на воздействие климатических факторов внешней среды проводить в соответствии с ГОСТ 15543.1.

12.3.4 Проверку (пункт 1.3) на воздействие механических факторов внешней среды проводить в соответствии с ГОСТ 17516.1.

Установка в транспортной упаковке должна выдерживать без механических повреждений транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.

Допускается проверку на воздействие механических факторов проводить транспортировкой установки в автомобиле в закрепленном состоянии по грунтовой дороге на расстояние не менее 300 км со средней скоростью 50 км/час.

После испытания установка не должна иметь каких-либо повреждений и должна нормально функционировать в соответствии с требованиями настоящих ТУ.

12.3.5  Проверку (пункт 9.2) соответствия установки I классу по способу защиты от поражения электрическим током проверять по  ГОСТ 12.2.007.0.

12.3.6  Проверку (пункт 2.23) грузоподъемных строповых устройств проводить путем подъема с дополнительной нагрузкой, равной 50% массы установки и удержания под нагрузкой в течение 15 минут.

12.3.7  Проверку (пункт 9.3) степени защиты проводить по методике ГОСТ 14254. Конструкция установки должна обеспечивать степень защиты не менее IP54.

12.3.8  Проверку функциональных требований (пункт 5.1 - 5.4) предъявляемых к установке проводить после предварительного монтажа в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации».

Произвести заземление установки.

Подключить установку к сети (пункты 1.8 - 1.10) переменного тока номинальным напряжением 220В и частотой 50 Гц.

Залить в резервуар установки топливо. Вид топлива (пункт 1.4) - бензин, дизельное топливо, керосин.

Включить установку в работу в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации».

Установка (пункт 5.1) должна быть мобильной, транспортироваться грузовым автотранспортом к месту применения, обеспечивать безопасные хранение и выдачу топлива.

Количество выдаваемого топлива (пункт 5.2)  должно производиться в соответствии с показаниями счетчика.

После каждой разовой заправки показания счетчика должны обнуляться, а количество выданного топлива должно суммироваться.

Объем резервуара (пункт 1.5) в зависимости от исполнения должен выбираться из следующего ряда: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 м3. Контроль вести по сопроводительной документации на резервуар.

Номинальный расход топлива (пункт 1.6)  зависит от исполнения установки и не должен превышать 80 л/мин. Допустимая погрешность обеспечивается конструкцией установки и в процессе проверки функциональных требований не контролируется.

Максимальная пропускная способность заправки (пункт 1.7) должна составлять не более  - 250 автомобилей в сутки. Проверку вести путем непрерывной заправки шести автомобилей по 50 литров топлива в каждый бак в течение 30 минут.

Установка должна (пункт 5.3)  обеспечивать выдачу топлива без механических примесей. Степень очистки должна обеспечивать прохождение твердых частиц размером не более 60 мкм. Степень очистки должна быть обеспечена применяемым фильтром и в процессе испытаний не контролируется.

Конструкция установки (пункт 5.4) должна обеспечивать доступ к элементам управления и обслуживания при эксплуатации, к элементам, требующим проверки и регулировки, а также обеспечивать удобство монтажа и демонтажа. Проверку проводить путем пробного монтажа и демонтажа.

12.3.9  Проверку (пункт 2.25) срока службы установки проводить путем сбора статистических данных. Срок службы должен быть не менее 10 лет.

12.3.10  Проверку (пункты 10.1 - 10.4) выполнения требований охраны окружающей среды проводить при стационарной эксплуатации установки на месте применения и в процессе испытаний не контролировать.

13  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

13.1  Транспортирование установки может производиться автомобильным, железнодорожным и речным транспортом в соответствии с правилами, действующими на эти виды транспорта.

13.2  Хранение установки должно производиться в части воздействия климатических факторов внешней среды – 7 по ГОСТ 15150.

13.3  Срок хранения установки до ввода в эксплуатацию без переконсервации должен быть не более 12 месяцев со дня изготовления.

14  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

14.1   Монтаж и эксплуатация установки должны осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией, «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами по охране труда», «Правилами технической эксплуатации автозаправочных станций».

15  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

15.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие установки требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

15.2  Гарантийный  срок эксплуатации должен быть – 12 месяцев со дня ввода установки в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки установки потребителю.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩИХ ТУ

ГОСТ 15150 - 90  Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и  транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15543. 1 - 89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 17516. 1 - 90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 14254 - 96  Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IР).

ГОСТ 12.2 003 - 91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2. 007. 0 - 75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования.

ГОСТ 9.032 - 74  Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

ГОСТ 23216 - 78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 10354 - 82  Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 18321 - 73  Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

ГОСТ Р 12.4.026 - 2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания.

ГОСТ 6357 - 81   Резьба цилиндрическая трубная.

ГОСТ 6996 - 66  Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

ГОСТ 16037 - 80 Соединения сварные стальных трубопроводов.

«Правила устройства электроустановок» Издание 7. Утверждены приказом Минэнерго России, №204 от 08.07.2002

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Утверждены приказом Минэнерго России, №6 от 13.01.2003

РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

Манометр с верхним пределом измерения до 1,0 МПа ГОСТ 2405

Миллиамперметр переменного тока типа Э367 ТУ 25-04.3720-79

Весы РП-5000Ш1ЗМ  ТУ 25-06-1296-79

Линейка измерительная 1000мм  ГОСТ 427-75

Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 кл.1  ГОСТ 166-89

Рулетка измерительная 7,5М ГОСТ 7502-98

Тестер METEX M-4660A.

Мегомметр М4100/5.

Микроомметр Ф4104-М1.

Примечание - Допускается применять другое оборудование, обеспечивающее заданную точность измерения.