34 6859

УТВЕРЖДАЮ

«_____»__________ _______г.

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

ЭПН-01, ЭПН-02

Технические условия

ТУ 3468-001-0000000-12

РАЗРАБОТАЛ

Главный инженер

«       »                                         г.

2012 год

Настоящие технические условия распространяются на электрические приборы отопительные типа ЭПН-01 и ЭПН-02 (далее – приборы), предназначенные для отопления жилых, бытовых, производственных, сельскохозяйственных и других помещений в условиях умеренного климата.

Условное обозначение прибора включает в себя:

–  торговое название прибора ЭПН-01 или ЭПН-02;

–  номинальная мощность прибора в киловаттах;

–  вид климатического исполнения приборов – У3 по ГОСТ 15150;

–  номер настоящих технических условий – ТУ 3468-001-000000000-12.

Пример условного обозначения при заказе прибора мощностью  30 кВт с нижним расположением входного и выходного патрубков подвода теплоносителя, с аварийным термовыключателем, с возможностью подключения комнатного термостата, с циркуляционным насосом, с реле протока, с предохранительным клапаном, с термоманометром, с возможностью подключения выносного блока управления, с возможностью подключения датчика наружной температуры,  с функцией суточного программирования температуры теплоносителя, с функцией погодозависимой автоматики:

ЭПН-02АН - 30 У3 ТУ 3468-001-0000000000000-12;

Пример условного обозначения при заказе прибора мощностью  30 кВт с верхним расположением входного и выходного патрубков подвода теплоносителя, с аварийным термовыключателем, с возможностью подключения комнатного термостата, с циркуляционным насосом, с реле протока, с предохранительным клапаном, без термоманометра, без возможности подключения выносного блока управления, без возможности подключения датчика наружной температуры, без функции суточного и недельного программирования температуры теплоносителя,  без функции погодозависимой автоматики:

ЭПН-01Д - 30 У3 ТУ 3468-001-00000000000000-12;

Пример условного обозначения при заказе прибора мощностью  30 кВт с подводом теплоносителя снизу, выходом – сверху, с аварийным термовыключателем, с возможностью подключения комнатного термостата, без циркуляционного насоса, без реле протока, без предохранительного клапана, без термоманометра, без возможности подключения выносного блока управления, без возможности подключения датчика наружной температуры, без функции суточного и недельного программирования температуры теплоносителя,  без функции погодозависимой автоматики:

ЭПН-01 - 30 У3 ТУ 3468-001-0000000000000-12;

Технические условия не распространяются на системы отопления (трубопроводы, расширительные баки и т.д.) с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.

Требования настоящих технических условий являются обязательными.

# 1 Технические требования

Приборы типа ЭПН-01 должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплектам документации ЭПН-01 01.00.000 (для ЭПН-01 – 5,1; 6,0; 7,5; 9; 12; 15), ЭПН-01 00.00.000 (для ЭПН-01 – 10,2; 12,6; 14,1; 16,5; 17,1; 18; 19,5; 20,1; 21; 22,5; 24; 27; 30).

Приборы типа ЭПН-02 должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплектам документации согласно ЭПН-02 01.00.000 (для ЭПН-02 – 5,1; 6,0; 7,5; 9; 12; 15), ЭПН-02 00.00.000 (для ЭПН-02 – 10,2; 12,6; 14,1; 16,5; 17,1; 18; 19,5; 20,1; 21; 22,5; 24; 27; 30).

Перечень стандартов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Основные электрические и конструктивные параметры приборов приведены в таблицах 1, 2.

1.1.2 В зависимости от исполнения приборы должны быть классифицированы по группам, с присвоением им наименования в зависимости от их параметров:

ЭПН-01-ХХ, где ХХ мощность прибора в кВт – прибор электроотопительный с подводом теплоносителя снизу, выходом – сверху, с аварийным термовыключателем, с возможностью подключения комнатного термостата, без циркуляционного насоса, без реле протока, без предохранительного клапана, без термоманометра, без возможности подключения выносного блока управления, без возможности подключения датчика наружной температуры, без функции суточного и недельного программирования температуры теплоносителя,  без функции погодозависимой автоматики;

ЭПН-01Д-ХХ, где ХХ мощность прибора в кВт – прибор электроотопительный с верхним расположением входного и выходного патрубков подвода теплоносителя, с аварийным термовыключателем, с возможностью подключения комнатного термостата, с циркуляционным насосом, с реле протока, с предохранительным клапаном, без термоманометра, без возможности подключения выносного блока управления, без возможности подключения датчика наружной температуры, без функции суточного и недельного программирования температуры теплоносителя,  без функции погодозависимой автоматики;

ЭПН-02-ХХ, где ХХ мощность прибора в кВт – прибор электроотопительный с верхним расположением входного и выходного патрубков подвода теплоносителя, с аварийным термовыключателем, с возможностью подключения комнатного термостата, с циркуляционным насосом, с реле протока, с предохранительным клапаном, с функцией суточного программирования температуры теплоносителя, без термоманометра, без возможности подключения выносного блока управления, без возможности подключения датчика наружной температуры,  без функции погодозависимой автоматики;

ЭПН-02Н-ХХ, где ХХ мощность прибора в кВт – прибор электроотопительный с нижним расположением входного и выходного патрубков подвода теплоносителя, с аварийным термовыключателем, с возможностью подключения комнатного термостата, с циркуляционным насосом, с реле протока, с предохранительным клапаном, с функцией суточного программирования температуры теплоносителя, без термоманометра, без возможности подключения выносного блока управления, без возможности подключения датчика наружной температуры,  без функции погодозависимой автоматики;

ЭПН-02А-ХХ, где ХХ мощность прибора в кВт – прибор электроотопительный с верхним расположением входного и выходного патрубков подвода теплоносителя, с аварийным термовыключателем, с возможностью подключения комнатного термостата, с циркуляционным насосом, с реле протока, с предохранительным клапаном, с термоманометром, с возможностью подключения выносного блока управления, с возможностью подключения датчика наружной температуры,  с функцией суточного программирования температуры теплоносителя, с функцией погодозависимой автоматики;

ЭПН-02АН-ХХ, где ХХ мощность прибора в кВт – прибор электроотопительный с нижним расположением входного и выходного патрубков подвода теплоносителя, с аварийным термовыключателем, с возможностью подключения комнатного термостата, с циркуляционным насосом, с реле протока, с предохранительным клапаном, с термоманометром, с возможностью подключения выносного блока управления, с возможностью подключения датчика наружной температуры,  с функцией суточного программирования температуры теплоносителя, с функцией погодозависимой автоматики;

ЭПН-02СП-ХХ, где ХХ мощность прибора в кВт – прибор электроотопительный с нижним расположением входного и выходного патрубков подвода теплоносителя, с ЖК-индикатором параметров работы прибора, с кнопочным управлением, с аварийным термовыключателем, с возможностью подключения комнатного термостата, с циркуляционным насосом, с реле протока, с предохранительным клапаном, с термоманометром, с возможностью подключения датчика наружной температуры, с функцией суточного и недельного программирования температуры теплоносителя, с функцией погодозависимой автоматики;

1.1.3 Класс  защиты  от  поражения  электрическим  током  –  I,  по  ГОСТ  Р МЭК 335-1.

1.1.4 Степень защиты – IP X1 по ГОСТ 14254.

1.1.5 Номинальные значения климатических факторов - по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150.

1.1.6 Допустимые радиопомехи приборов должны соответствовать ГОСТ Р 51318.14.1.

1.1.7 Помехоустойчивость приборов – категория II c критерием качества функционирования В по ГОСТ Р 51318.14.2

1.1.8 Надежность приборов в условиях и режимах эксплуатации, установленных п.п. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, и в условиях хранения, установленных п.п. 5.1, 5.2 настоящих ТУ, должна характеризоваться следующим значением показателя:

Средняя наработка на отказ – не менее 5000 ч.

Среднее время восстановления на объекте эксплуатации силами и средствами дежурной смены – не более 1 ч.

Срок сохраняемости в заводской упаковке в отапливаемом помещении – не менее 2 лет.

Таблица 1. Технические данные

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диапазон регулируемых температур | ºС | (35-85) ± 3 |
| Температура срабатывания аварийного термовыключателя с самовозвратом | ºС | 92 ± 3 |
| Рабочее давление в системе, не более | МПа | 0,28 |
| Давление срабатывания предохранительного клапана (кроме ЭПН-01) | МПа | 0,3+0,03 |
| Количество ступеней мощности | шт. | Не менее 3 |
| Напряжение питания блока управления: Номинальное Рабочий диапазон | В | 220 180 ÷ 242 |

## Таблица 2. Технические характеристики

| Условное обозначение прибора | Номинальная потребляемая мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальная частота, Гц | Расход электроэнергии за 1 час работы, (не более), кВт | Емкость котла прибора (не менее), л | Габаритные размеры (не более), мм | Вес (не более), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭПН-01(02) – 5,1 | 5,1−0,51+0,25 | 220±22/ 380±38 | 50±1 | 5,35 | 8,05 | 736х390х230 | 30 |
| ЭПН-01(02) – 6,0 | 6,0−0,60+0,30 |  |  | 6,30 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 7,5 | 7,5−0,75+0,37 |  |  | 7,87 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 9 | 9−0,9+0,45 | 380±38 |  | 9,45 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 10,2 | 10,2−1,02+0,51 |  |  | 10,71 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 12 | 12−1,2+0,6 |  |  | 12,60 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 12,6 | 12,6−1,26+0,63 |  |  | 13,23 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 14,1 | 14,1−1,4+0,7 |  |  | 14,80 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 15 | 15−1,5+0,75 |  |  | 15,75 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 16,5 | 16,5−1,65+0,82 |  |  | 17,32 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 17,1 | 17,1−1,71+0,85 |  |  | 17,95 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 18 | 18−1,8+0,9 |  |  | 18,90 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 19,5 | 19,5−1,95+0,97 |  |  | 20,47 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 20,1 | 20,1−2,0+1,0 |  |  | 21,10 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 21 | 21−2,1+1,05 |  |  | 22,05 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 22,5 | 22,5−2,25+1,12 |  |  | 23,62 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 24 | 24−2,4+1,2 |  |  | 25,20 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 27 | 27−2,7+1,35 |  |  | 28,35 |  |  |  |
| ЭПН-01(02) – 30 | 30−3,0+1,5 |  |  | 31,50 |  |  |  |

1.2 Комплектность

В комплект поставки прибора входят:

–  электроприбор ЭПН – 01(02)					1 шт.

–  закладная								1 шт.

–  набор крепежа								1 комл.

–  руководство по эксплуатации					1 шт.

–  потребительская тара							1 шт.

1.3 Маркировка

1.3.1 Место маркировки приборов – кожух прибора.

1.3.2 Содержание маркировки приборов:

–  товарный знак предприятия-изготовителя;

–  знак соответствия при обязательной сертификации;

–  наименование прибора: ЭПН – 01(02);

–  климатическое исполнение У3;

–  порядковый номер прибора;

–  степень защиты от влаги IP X1;

–  дата изготовления;

–  номинальная мощность, кВт;

–  номинальное напряжение, В;

–  номинальная частота тока, Гц;

–  страна – изготовитель:  “Сделано в России”

–  масса прибора, кг.

1.3.3 Информация об энергоэффективности изделия (табл.2) - по ГОСТ Р 51388. Информация для потребителя приведена в Руководстве по эксплуатации.

1.4 Упаковка

1.4.1 Упаковка категории КУ-3А по ГОСТ 23216 для условий хранения и транспортирования и срока сохраняемости в упаковке, указанных в разделе 5 «Транспортирование и хранение» настоящих ТУ.

1.4.2 Прибор должен быть упакован в ящик исполнения А по ГОСТ 9142, выполненный из гофрированного картона марок П-31 – П-33 по ГОСТ 7376.

1.4.3 Внутренняя упаковка прибора – пакет полиэтиленовый, пенопласт.

1.4.4 Руководство по эксплуатации упаковывается в полиэтилен и укладывается в ящик.

1.4.5 На упаковку наклеивается этикетка с указанием типа прибора, наименования производителя и ответственного поставщика, заводского номера, масса.

1.4.6 Манипуляционные знаки наносятся на транспортную тару по ГОСТ 14192:

- «Хрупкое. Осторожно» (знак №1);

- «Беречь от влаги» (№3);

- «Верх» (№11).

Содержание основных, дополнительных и информационных надписей на транспортную тару – по ГОСТ 14192.

2 Требования безопасности

2.1	Прибор  должен  соответствовать  требованиям  безопасности  по  ГОСТ Р МЭК 335-1.

2.2	Сопротивление изоляции ТЭНов в холодном состоянии – по ГОСТ 13268.

2.3	Прибор должен быть оснащен реле аварийного отключения (термо выключателем) с само возвратом, отключающим питание ТЭН при температуре воды на выходе из котла не выше 95 С°.

2.4	По прочности и герметичности котел прибора должен выдерживать испытательное давление воды 0,6 МПа в течение 2 минут.

2.5 Монтаж и обслуживание прибора должно производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

3 Правила приемки

3.1 Приборы должны подвергаться сертификационным, приемо-сдаточным, периодическим, квалификационным и типовым испытаниям.

3.2 Сертификационным испытаниям подвергают первый серийный образец прибора.

3.3 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый прибор. Программа приемо-сдаточных испытаний приведена в таблице 4.

3.4 Периодическим испытаниям подвергают не менее трех приборов один раз в три года. К периодическим испытаниям допускаются приборы, прошедшие приемо-сдаточные испытания.

Если при периодических испытаниях один из образцов не будет соответствовать требованиям настоящих технических условий, то повторным испытаниям подвергают удвоенное число образцов. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

Программа периодических испытаний приведена в таблице 3.

3.5 Квалификационные испытания проводятся при изготовлении первой промышленной партии с целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в заданном объеме. Число образцов для испытаний должно быть не менее двух. Квалификационные испытания проводятся в объеме периодических.

Перечень оборудования, необходимого для проведения испытаний приведен в приложении Б.

3.5	Типовые испытания приборов проводят на заводе-изготовителе при изменении конструкции, технологии изготовления или материалов. Программу испытаний устанавливают в зависимости от характера указанных изменений.

3.6	Контроль надежности проводится не реже 2 раз в год по результатам анализа отказов приборов, находящихся в эксплуатации, на основе данных ОТК по работе с рекламациями.

Таблица 3.  Программа  периодических  испытаний

| Виды испытаний | Технические требования | Методы контроля |
| --- | --- | --- |
| - Проверка соответствия приборов требованиям безопасности. - защита от контакта с токоведущими частями - потребляемая мощность - нагрев - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре - влагостойкость - ток утечки и электрическая прочность - заземление - комплектующие изделия - пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции - стойкость к коррозии | п.2.1 | п.4.2 |
| - Проверка допустимых радиопомех приборов. | п.1.1.5 | п.4.7 |
| - Испытания на помехоустойчивость | п.1.1.6 | п.4.8 |
| - Испытания на функционирование. | п.1.1.1 | п.4.6 |
| - Испытания приборов на соответствие требованиям в части воздействия климатических факторов внешней среды: - испытание на теплоустойчивость - испытание на влагоустойчивость - испытание на холодоустойчивость | п.1.1.4 | п.4.9.1 п.4.9.2 п.4.9.3 |
| - Испытания приборов на прочность при транспортировке | п.5.1 | п.4.10 |

Таблица 4.  Программа приемо-сдаточных испытаний

| Виды испытаний | Пункты настоящих технических условий |  | Категории испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | технические требования | методы контроля | приемо-сдаточные | периодические |
| 1. Проверка соответствия приборов требованиям настоящих технических условий. | 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3, 1.4.5, 1.4.6 | 4.1 | + | - |
| 2. Проверка сопротивления изоляции ТЭНов в холодном состоянии. | 2.2 | 4.3 | + | + |
| 3. Испытания электрической прочности изоляции приборов в холодном состоянии без увлажнения. | 2.1 | 4.2.1 | - | + |
| 4. Испытания приборов на прочность и герметичность. | 2.4 | 4.4 | + | - |
| 5. Проверка сопротивления между зажимом заземления и заземленными металлическими частями приборов. | 2.1 | 4.2.2 | + | + |
| 6. Испытания на функционирование. | 1.1.1 | 4.5, 4.6 | + | + |
| 7. Испытания приборов на соответствие требованиям в части воздействия климатических факторов внешней среды. | 1.1.4 | 4.9 | - | + |
| 8. Испытания приборов на прочность при транспортировании. | 5.1 | 4.10 | - | + |

4 Метод контроля

4.1 Соответствие приборов требованиям настоящих технических условий п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3, 1.4.5, 1.4.6 проверяют внешним осмотром. При этом проверяют соответствие прибора конструкторской документации, правильность сборки, маркировку и комплектность. При внешнем осмотре должны сниматься все крышки и другие детали, съем которых предусмотрен при нормальной эксплуатации.

4.2 Испытания приборов на безопасность по ГОСТ Р МЭК 335-1:

4.2.1 Испытания электрической прочности изоляции приборов в холодном состоянии без увлажнения – ток утечки не должен превышать 5 мА.

4.2.2 Проверка сопротивления соединения между зажимом заземления и заземленными металлическими частями приборов – сопротивление не должно превышать 0,1 Ом.

4.3 Проверка сопротивления изоляции ТЭНов в холодном состоянии – по ГОСТ 13268.

4.4 Испытания приборов на прочность и герметичность:

4.4.1 Испытание котла и трубопроводов приборов на прочность и герметичность проводят созданием и поддержанием давления 0,6 МПа в течении 5 мин. Падение давления не допускается.

4.4.2 Испытание приборов на герметичность соединений в сборе проводят созданием и поддержанием давления 0,42 МПа в течении 2 мин. Падение давления не допускается. Аварийный клапан на время проведения испытаний глушится технологической заглушкой.

4.5 Испытание приборов на функционирование при приемо-сдаточных испытаниях проводят включением прибора в сеть. Прибор считается выдержавшим испытание, если схема управления прибора обеспечивает включение и отключение силовых реле в соответствии с заданным алгоритмом работы и по трубчатым электронагревателям (ТЭН) протекает ток.

4.6 Испытание приборов на функционирование проводят по следующей методике. На блок управления прибором подают номинальное, максимальное и минимальное допустимое напряжение, указанное в таблице 1. Прибор считается выдержавшим испытание, если схема управления прибора сохраняет работоспособность во всем диапазоне допустимых напряжений, а мощность прибора при номинальном напряжении соответствует указанной в таблице 2.

4.7 Испытания приборов на допускаемые радио- и телепомехи проводят по ГОСТ Р 51318.14.1.

4.8 Испытания приборов на соответствие требованиям помехоустойчивости – по ГОСТ Р 51318.14.2.

4.9 Испытания приборов на соответствие требованиям в части воздействия климатических факторов внешней среды – по ГОСТ 16962.1.:

4.9.1 Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды по методу 201-1;

4.9.2 Испытание на воздействие влажности по методу 207-3;

4.9.3 Испытание на холодоустойчивость по методу 203-1

4.10 Испытания приборов на прочность при транспортировании по ГОСТ 23216 - испытание на ударную прочность по методу 104-1 ГОСТ 16962.2

4.11 Показатель надежности – вероятность безотказной работы (по ГОСТ 27.002 п.6.8) в течении гарантийного срока службы не менее 0,97 (3% рекламаций). Сбор и обработка информации о надежности изделий в эксплуатации по журналу «Учет, анализ и удовлетворение претензий (рекламаций) в процессе эксплуатации изделий»

5 Транспортирование и хранение

5.1	Для поставок внутри страны условия транспортирования приборов в части воздействия механических факторов – Л по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – такие же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150, на допустимый срок сохраняемости в упаковке, выполненной изготовителем, два месяца; условия хранения – 2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости в упаковке, выполненной изготовителем, два года.

5.2	Условия монтажа и подключения – У3 по ГОСТ 15150 на допустимый срок монтажа – три месяца (после изъятия прибора из упаковки).

6 Указания по эксплуатации

6.1	Указания по монтажу, подключению, применению приборов на месте их эксплуатации, а также по техническому обслуживанию и ремонту приборов – в Руководстве по эксплуатации на приборы:

ЭПН – 01(02) 00.00.000 РЭ ЭПН -5,1; -7,5; -9; -10,2; -12; -12,6; -14,1; -15; -16,5; -17,1; -18; -19,5; -20,1; -21; -22,5; -24; -27; -30;

7 Гарантии изготовителя

7.1	Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, подключения и эксплуатации приборов.

7.2	Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с момента ввода прибора в эксплуатацию (с занесением записи в Руководство по эксплуатации специалистами уполномоченной организации), но не более 36 месяцев с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

Приложение А

(справочное)

Перечень нормативных документов на которые даны ссылки

| Обозначение ГОСТ | Наименование ГОСТа | Номер раздела, пункта, подпункта ТУ |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ 7376 – 89 ГОСТ 9142 – 90 ГОСТ 13268 – 88 ГОСТ 14192 – 96 ГОСТ 14254 – 96 ГОСТ 15150 – 69 ГОСТ 15543.1 – 89 ГОСТ 16962.1 – 89 ГОСТ 16962.2 – 90 ГОСТ 27.002– 89 ГОСТ 23216 – 78 ГОСТ Р 51318.14.1 – 2006 ГОСТ Р 51318.14.2 – 2006 ГОСТ Р 51388 – 99 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Картон гофрированный. Ящики из гофрированного картона. Электронагреватели трубчатые. Маркировка грузов. Степень защиты, обеспечиваемые оболочками. Машины, приборы и другие технические изделия исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. Изделия электромеханические. Общие требования к хранению, транспортированию, временной противокоррозийной защите и упаковке. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Нормы и методы испытаний. Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Требования и методы испытаний. Информирование потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. | 1.1.2, 2.1, 3.4, 4.2 1.4.2 1.4.2 2.2, 4.3 1.4.6 1.1.3 1.1.4, 5.1, 5.2 1.1.4 4.9 4.10 4.11 1.4.1, 4.10, 5.1 1.1.5, 4.7 1.1.6, 4.8 1.3.3 |

Приложение Б

(справочное)

Перечень инструмента и оборудования,

необходимого для проведения испытаний

| Наименование оборудования и приборов, и обозначение документов на поставку | Тип оборудования и приборов | Класс точности, погрешность измерения или цена деления |
| --- | --- | --- |
| Весы по ГОСТ 29329-92 | 0-1000 кг | ± 0,2 кг |
| Секундомер ТУ 25-1819.0021-90 | СОС пр. 2б-2 | ц.д. 0,2 с. |
| Рулетка ГОСТ 7502-89 | 0-10 м | ц.д. 1 мм |
| Комплект измерительный ТУ 25-04-712-70 | К-50 | 0,5 |
| Высоковольтный испытательный прибор ТУ5.638-5001-71 | ВИП-3 | ±10% |
| Преобразователи термоэлектрические ГОСТР Р 8.585-2001 | ДТПL 014-00.20/2 | - |
| Потенциометр ГОСТ 9245-79 | ПП 63 | ±0,05 % |
| Термометр стеклянный технический ГОСТ 28498-90 | 0 до 150С | ц.д. 1 ºС |
| Манометр. ГОСТ 2405-88 | ОБМ1-100 | 2,5 |
| Штангенциркуль ГОСТ 166-89 | ШЦ-II-250-0,1 | 0,1 мм |
| Линейка ГОСТ 427-75 | 0-1000 мм | ц.д. 1 мм |
| Мегомметр 1000 В ГОСТ 23706-93 | М4100/3 | 1,0 |
| Щупы ТУ 2-034-0221197-011-91 | - | - |
| Мерный сосуд емкостью 1 л | - | ц.д. 0,01 л |
| Часы механические ТУ 25-1801-205-86 | ВП-300-24 | ц.д. 1 мин |
| Гигрометр психрометрический ТУ 25-11.1645-84 | ВИТ-1 | ц.д. 1 ºС |
| Барометр-анероид ТУ 25-11.1513-79 | БАММ-1 | ± 0,2 КПа |
| Мост измерительный ГОСТ 7165-93 | Р-333 | 0,5 |
| Измеритель шума | ВШВ-003-М2 | - |
| Прибор измерения токов утечки | МХ-257800.000 | 0,5 |
| Стенд ударный | СУ-1М | - |
| Вибростенд | ВДЭС | - |
| Влагокамера производства Германии | КТК-800 | - |
| Термобарокамера производства Германии | СКТВ 1000 | - |
| Калибр G1/2”-B | - | - |
| Примечание - допускается применение других приборов и оборудования, обеспечивающих необходимую точность при проведении испытаний. |  |  |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номер страниц |  |  |  | Всего страниц в документе | № документа | Входящий № сопроводительного док. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |