ОКП	38 1026								Группа Г81

УТВЕРЖДАЮ

«_____»_____________2012г.

Лазерный комплекс «Маркер 1/20»

Технические условия

ТУ 3810-001-0000000-2012

Дата введения в действие

«___»____________2012 г.

РАЗРАБОТАНО

2012

Настоящие технические условия (далее по тексту – «ТУ») распространяются на лазерный комплекс «Маркер 1/20» (далее по тексту – «комплекс»), предназначенный для нанесения текстовых и графических изображений на изделия методами лазерной маркировки и гравировки.

Комплекс предназначен для маркировки стали, алюминия, титана, медных сплавов, окрашенных металлических поверхностей, керамики, пластмассы, полупроводников, этикеточной фольги, маркировочных материалов ЗМ 7846-7947 и др.

Пример условного обозначения комплекса при заказе и/(или) в другой технической документации:

«Лазерный комплекс «Маркер 1/20» ТУ 3810-001-00000000000000-2012»

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Основные параметры и характеристики

    - Комплекс должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50723. ГОСТ Р 51839.1, настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации предприятия-изготовителя.

    - Комплекс должен быть изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначен для работы при температуре воздуха в рабочем помещении +10°С – +35°С, относительной влажности до 80% (при температуре 20°С) и атмосферном давлении 83.9 – 106.6 кПа (630 – 800 мм.рт.ст.).

    - Внешний вид комплекса приведен на рис.1.

Рисунок 1

1 – каркас опорный; 2 – рабочий стол; 3 – колонна изменяемой высоты; 4 - система оптической транспортировки и перемещения луча; 5 - блок питания и управления лазера; 6 - блок управления дефлекторами; 7 - управляющий компьютер; 8 - монитор; 9 – клавиатура

    - Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Параметры маркировки |  |  |
| Зона обработки по осям XY -стандартная поставка -опционно | мм | 100х100 200х200 |
| Размер выводимых знаков или изображений: Мин. Макс. | мм | 0,4х0,4 100х100 |
| Скорость маркировки (линейная) Мин. Макс. | мм/сек | До 3000 5,0…2500 |
| Расчетный шаг перемещения по координатам XY | мкм | 2,5 |
| Параметры оптической системы |  |  |
| Фокусное расстояние: базового объектива опционных объективов. | мм | 198 112, 380, 560 |
| Рабочий диапазон длин волн объективов | мкм | 1,064; 0,532 |
| Размер пятна излучения в зоне обработки | мкм | 35-100 |
| Кратность телескопа |  | 8х |
| Параметр лазерного излучателя |  |  |
| Тип лазера |  | иттербиевый импульсный оптоволоконный |
| Длина волны излучения | мкм | 1,05-1,07 |
| Мощность излучения | Вт | 20* |
| Частота модуляции | кГц | 20-100 |
| Габаритные параметры |  |  |
| Масса | кг | 150 |
| Габаритные размеры ДхШ | мм | 1050х850 |
| Электропитание и потребление |  |  |
| Электрическая сеть |  | 220 В. 50 Гц |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 900 |

Примечание: *-возможна поставка с мощностью излучения 10,50 Вт

    - Комплекс относится к 4 классу лазерной опасности в соответствии с ГОСТ Р 50723.

    - Используемое программное обеспечение для комплекса «ScanVizor» позволяет осуществлять маркировку в векторном и растровом режимах.

    - Комплекс должен сохранять работоспособность при отклонениях напряжения питающей сети на ±10% от номинального значения.

    - Защитные блокировки должны предусматривать отключение подачи опасного электрического напряжения к комплексу и его составным частям.

    - В случае временного прекращения подачи напряжения комплекс не должен самопроизвольно включаться при возобновлении подачи напряжения.

    - Любая часть защитного устройства, при снятии или смещении которой возможен доступ персонала к лазерному излучению, должна иметь табличку с надписью: «Внимание! При открывании - лазерное излучение».

    - Панель управления лазерного изделия должна быть оборудована в соответствии с ГОСТ 23000, ГОСТ 22613, ГОСТ 22614, ГОСТ 22615.

    - Поверхности комплекса должны быть матовыми.

    - Цвет сигнальных устройств, индикаторов и кнопок должен хорошо различаться, в том числе и при использовании защитных очков.

    - Температура поверхностных частей комплекса, с которыми может соприкасаться обслуживающий персонал, и органов управления не должна превышать 40 °С.

    - Требования к размещению комплекса, организации рабочих мест и помещениям - в соответствии с ГОСТ 12.3.002.

    - Рабочие места должны быть организованы таким образом, чтобы исключать возможность воздействия на персонал лазерного излучения.

    - Должно быть предусмотрено наличие оперативной связи для вызова наладчика при нарушении работы комплекса.

    - Контроль освещенности рабочей зоны осуществляется в соответствии с ГОСТ 24940 и СНиП 23-05.

    - Допустимые уровни шума в помещении должны соответствовать ГОСТ 12.1.003.

    - Воздух рабочей зоны в рабочих помещениях должен соответствовать оптимальным в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

    - Требования по санитарному ограничению содержания вредных химических и токсических веществ в воздухе рабочей зоны и контроль должны соответствовать ГОСТ 12 1.005 и ГОСТ 12.1.014.

    - Помещения должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию. При необходимости, рабочие места должны быть оборудованы местной вытяжкой с целью исключения попадания в рабочее помещение продуктов взаимодействия лазерного излучения с обрабатываемыми материалами.

    - Гигиенические характеристики, нормы вибрации и требования к обеспечению вибробезопасных условий труда должны соответствовать ГОСТ 12.1.012.

    - Программное обеспечение комплекса должно обеспечивать запись в базу данных как минимум номера маркировки, даты и времени маркировки.

    - Все винтовые соединения комплекса должны быть предохранены от самоотвинчивания.

    - Ввод и вывод электрических кабелей должен осуществляться через отверстия в корпусе, исключающие нарушение изоляции.

  - Требования к материалам, покупным изделиям

    - Материалы и изделия, приобретаемые для производства комплекса, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и обеспечивать изготовление комплекса, удовлетворяющего требованиям настоящих ТУ с учетом заданных условий эксплуатации.

    - Покупные изделия, приобретаемые для производства комплекса, в том числе материалы зарубежного производства, должны иметь сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающий качество и безопасность.

Полимерные и синтетические материалы, используемые в составе изделий, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификаты пожарной безопасности.

  - Требования надежности

    - Требования к номенклатуре показателей надежности изделий устанавливают соответствии с ГОСТ 27.003.

    - Допустимое время непрерывной работы не менее 10 ч.

    - Наработка на отказ должна быть не менее 30000 ч.

    - Срок службы изделий составляет 6 лет.

  - Комплектность

    - В комплект поставки должны входить:

- каркас опорный;

- рабочий стол;

- колонна изменяемой высоты;

- система оптической транспортировки и перемещения луча с оптоволокном, являющимся составной частью излучателя;

- блок питания и управления лазера;

- блок управления дефлекторами;

- управляющий компьютер;

- монитор;

- клавиатура;

- защитный экран и защитные очки;

- комплект эксплуатационно-технической документации;

- комплект ЗИП.

    - Состав запасных частей и принадлежностей должен быть указан в техническом паспорте.

    - В комплект поставки должны входить эксплуатационные документы, выполненные в соответствии с ГОСТ 2.601.

  - Маркировка

    - Маркировка наносится на фирменные таблички, этикетки и ярлыки в соответствии с требованиями конструкторской документации.

    - Маркировка должна быть чёткой и легко читаемой.

    - Маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование и (или) условное обозначение изделия;

- месяц и год изготовления;

- обозначение настоящих ТУ.

    - В сопроводительном документе на комплекс должно быть указано:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение комплекса;

- серийный номер;

- напряжение питания;

- масса;

- месяц и год изготовления;

- обозначение настоящих ТУ.

    - Допускается по решению изготовителя указывать в маркировке дополнительную информацию (например, штрих-код, сведения о сертификации и др.)

    - Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

    - Допускается дополнительно наносить манипуляционные знаки и информационные надписи, обеспечивающие сохранность изделий при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

  - Упаковка

    - Упаковка составных частей комплекса должна обеспечивать их защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранения.

    - Составные части комплекса должны быть упакованы в бумагу по ГОСТ 515 и установлены в ящики по ГОСТ 5959.

    - По согласованию с заказчиком допускается использование упаковочных материалов других видов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Общие требования к безопасности комплекса – по ГОСТ 12.1.031, ГОСТ Р 50723.

- Требования безопасности к конструкции комплекса и его составным частям по ГОСТ 12.2.007.8.

- В части электробезопасности комплекс должен соответствовать ГОСТ 12.1.019.

- Электромагнитная совместимость комплекса должна соответствовать ГОСТ Р 51318.14.1.

- К ремонту, наладке и испытанию комплекса допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- К работе с комплексом допускаются лица, достигшие 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие курс специального обучения в соответствии с ГОСТ 12.0.004, обучение в установленном порядке работе и аттестацию на группу по охране труда при работе на электроустановках с соответствующим напряжением.

- Обслуживающий персонал должен обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, в т.ч. специальными защитными очками.

- Необходимо принимать меры предосторожности, исключающие непосредственное визуальное наблюдение лазерного пучка.

- При проведении наладочных и юстировочных работ в качестве мишени рекомендуется использовать визуализаторы. Для индикации излучения также можно применять матовую бумагу, засвеченную фотобумагу, копировальную бумагу, термочувствительную бумагу и другие материалы. Применять в качестве мишени асбестосодержащие материалы запрещается.

- В случае неисправности должна быть предусмотрена возможность немедленного отключения комплекса кнопкой «Авария».

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

  - Для контроля качества и приемки комплекса установлены следующие виды испытаний:

- приемо-сдаточные;

- приемочные;

- периодические;

- типовые;

- сертификационные.

  - Приемо-сдаточные испытания

- Приемо-сдаточные испытания проводят с целью проверки соответствия комплекса требованиям ТУ и комплекта конструкторской документации.

- Испытания проводятся службой технического контроля предприятия - изготовителя по программе и методике предприятия изготовителя.

- При неудовлетворительных результатах испытаний, комплекс подлежит возврату для выявления причин брака и устранения дефектов, после чего может быть вновь предъявлен к приемке.

- В случае повторного отказа, приемка комплекса останавливается до полного устранения причин отказа и последующего разрешения дальнейшей приемки.

  - Периодические испытания

- Периодические испытания проводят один раз в три года.

- Периодические испытания включают в себя испытания на безопасность, функциональные испытаний и испытания на надежность.

- Срок службы подтверждается испытаниями на среднюю наработку на отказ.

- Если при проведении испытаний обнаружено несоответствие требованиям настоящих ТУ, проводятся повторные испытания.

  - Типовые испытания

- Типовые испытания проводятся при изменении конструкции, схемы или технологии изготовлении, материалов, если эти изменения могут оказать влияние на характеристики комплекса.

- Решение о необходимости проведения типовых испытаний принимает должностное лицо, утверждающее изменение в конструкторской или технологической документации.

- При отрицательных результатах типовых испытаний предлагаемые изменения не вносятся.

  - Сертификационные испытания

- Объем и содержание сертификационных испытаний определяется согласно требованиям, установленным нормативными документами и сертифицирующим органом.

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- Все испытания проводят при нормальных климатических условиях согласно ГОСТ 15150.

- Внешний вид и конструктивное исполнение, маркировка, упаковку проверяют внешним осмотром на предмет выявления видимых дефектов сборки, механических повреждений.

- Размеры контролируют линейкой по ГОСТ 427, рулеткой по ГОСТ 7502, штангенциркулем по ГОСТ 166.

- Соответствие материалов и комплектующих изделий требованиям документов на них удостоверяют сертификатами предприятий - поставщиков материалов и изделий.

- Проведение испытаний основных характеристик комплекса проводят по программе, утвержденной предприятием изготовителем.

- Стойкость к механическим и климатическим воздействиям проверяют по ГОСТ 16962.1, ГОСТ 16962.2.

- Проверку лакокрасочных покрытий проводят по ГОСТ 9.032.

- Проверка металлических покрытий проводят по ГОСТ 9.302.

- Испытания на надежность проводят по ГОСТ 27.301.

- Параметры лазерного излучения контролируют по ГОСТ 12.1.031.

- Электробезопасность проверяют по ГОСТ 1516.2, ГОСТ 14254.

- Испытания на электромагнитную совместимость проводят по ГОСТ Р 51318.14.1.

- Шумовые характеристики проверяют по ГОСТ 12.1.035.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Комплекс допускается транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

  - При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении комплекса должна обеспечиваться сохранность от повреждений, загрязнения и увлажнения. При погрузочно-разгрузочных работах должны быть соблюдены правила безопасности, установленные ГОСТ 12.3.009.

  - Комплекс, упакованный в соответствии с требованиями ТУ, может храниться в условиях группы I по ГОСТ 15150.

  - При хранении не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей.

- Указания по эксплуатации

- При установке и эксплуатации комплекса необходимо выполнять требования ГОСТ Р 50723, СанПиН 5804.

- Комплекс должен подвергаться регулярной профилактической проверке.

При проведении проверки следует обращать особое внимание на:

- безотказность работы всех защитных и блокирующих устройств;

- надежность заземления.

- При наличии в питающей сети импульсных помех рекомендуется использовать сетевой фильтр.

- Комплекс при монтаже должен подключаться к цеховому контуру заземления.

- Для защиты оптических деталей и для удаления продуктов горения и технологической пыли комплекс необходимо подсоединить к вытяжной вентиляции с остаточным давлением не более 6,66 кПа (50 мм.рт.ст.) и производительностью не менее 16 м3/час при диаметре трубопровода не менее 100 мм.

- Порядок проведения медицинского контроля лиц, работающих с лазерным излучением соответствует ГОСТ Р 50723.

- В помещении, где эксплуатируется комплекс, запрещается:

- курить, хранить и принимать пищу на рабочих местах;

- переодеваться и хранить уличную одежду;

- находиться посторонним лицам, несвязанным непосредственно с обслуживанием комплекса.

- Обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, в т.ч. защитными очками или щитками со светофильтрами СЗС-22 или аналогичными.

- Перед началом работы необходимо проверить исправность заземления и отсутствие повреждения электрических разъемов и соединителей.

- Перед комплексом должен быть помещен аттестованный резиновый коврик на всю длину рабочей зоны комплекса.

- Оператору при работе категорически запрещено:

- работать со снятым защитным кожухом.

- облучать прямым лазерным излучением участки тела;

- смотреть без средств защиты на лазерный луч или его зеркальное отражение;

- вносить в зону лазерного луча (если это не связано с производственной необходимостью) блестящие предметы (часы, кольца и т.д.), способные вызвать зеркальное отражение луча.

- Расстояние комплекса от стен должно быть не менее 70мм. Общая рабочая площадь для комплекса требуется не менее 4,6м2.

Допустимо уменьшение свободной зоны с левой стороны комплекса до 300 мм.

- Производственные помещения для эксплуатации лазерных установок должны соответствовать требованиям гигиенической и пожарной безопасности и должны быть оборудованы:

- средствами пожарной защиты;

- приточно-вытяжной вентиляцией, в т.ч. и на рабочем месте оператора лазерной установки;

- средствами оперативной связи для вызова мастера или наладчика при нарушениях работы;

- двери помещений должны быть оборудованы замком и иметь надпись: «Лазерное излучение! Посторонним вход запрещен!».

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие комплекса требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями, а также инструкции по монтажу.

- Гарантийный срок – 1 год с момента установки комплекса.

#### Приложение А

(справочное)

Перечень документов,

на которые даны ссылки в технических условиях

| Обозначение | Наименование | № п.п. |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 2.601-2006 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы | 1.4.3 |
| ГОСТ 9.032-74 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения | 4.7 |
| ГОСТ 9.302-88 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля | 4.8 |
| ГОСТ 12.0.004-90 | Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения | 2.6 |
| ГОСТ 12.1.003-83 | Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности | 1.1.19 |
| ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны | 1.1.20 |
| ГОСТ 12.1.012-2004 | Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования | 1.1.23 |
| ГОСТ 12.1.014-84 | Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками | 1.1.20 |
| ГОСТ 12.1.031-81 | Система стандартов безопасности труда. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения | 2.1 4.10 |
| ГОСТ 12.1.035-81 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений | 4.13 |
| ГОСТ 12.2.007.8-75 | Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности | 2.2 |
| ГОСТ 12.3.002-75 | Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности | 1.1.15 |
| ГОСТ 12.3.009-76 | Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности | 5.2 |
| ГОСТ 27.003-90 | Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности | 1.3.1 |
| ГОСТ 27.301-95 | Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения | 4.9 |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия | 4.3 |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия | 4.3 |
| ГОСТ 515-77 | Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия | 1.6.2 |
| ГОСТ 1516.2-97 | Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции | 4.11 |
| ГОСТ 5959-80 | Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия | 1.6.2 |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия | 4.3 |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов | 1.5.6 |
| ГОСТ 14254-96 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) | 4.11 |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды | 1.1.2 4.1 5.3 |
| ГОСТ 16962.1-89 | Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам | 4.6 |
| ГОСТ 16962.2-90 | Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам | 4.6 |
| ГОСТ 22613-77 | Система "человек-машина". Выключатели и переключатели поворотные. Общие эргономические требования | 1.1.11 |
| ГОСТ 22614-77 | Система "человек-машина". Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования | 1.1.11 |
| ГОСТ 22615-77 | Система "человек-машина". Выключатели и переключатели типа "Тумблер". Общие эргономические требования | 1.1.11 |
| ГОСТ 23000-78 | Система "человек-машина". Пульты управления. Общие эргономические требования | 1.1.11 |
| ГОСТ 24940-96 | Здания и сооружения. Методы измерения освещенности | 1.1.18 |
| ГОСТ Р 12.1.019-2009 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты | 2.3 |
| ГОСТ Р 50723-94 | Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий | 1.1.1 1.1.5 2.1 6.1 6.6 |
| ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений | 2.4 4.12 |
| ГОСТ Р 51839.1-2001 | Защитные технологии. Средства защиты. Маркировка лазерная. Классификация. Общие технические требования | 1.1.1 |
| СНиП 23-05-95 | Естественное и искусственное освещение | 1.1.18 |
| СанПиН 5804-91 | Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров | 6.1 |

Приложение  Б

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (стран.) в докум. | № докум | # Входящий № сопроводи тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| изм. | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |