ОКП 36 1215			Группа  Е25

УТВЕРЖДАЮ

Универсальный испаритель модернизированный

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

По изготовлению

ТУ 3612-001-000000-2012

(Вводятся впервые)

Дата введения в действие

«____» ________ 2012 г.

РАЗРАБОТАНО

2012

Настоящие технические условия (далее по тесту – ТУ) распространяются на универсальный испаритель модернизированный, (далее «испаритель», «изделие»), предназначенный для обеспечения технологических и бытовых нужд нефтепромысловых и буровых бригад в нефтяной промышленности.

Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе:

«Универсальный испаритель модернизированный»

Перечень ссылочных нормативных документов приведен в  приложении А.

- Технические требования

  - Общие положения

- Изделие должно отвечать требованиям настоящих технических условий, а также конструкторской документации предприятия-изготовителя и изготавливаться по технологической документации предприятия-изготовителя.

  - Основные параметры и характеристики

    - Основные технические характеристики испарителей приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип испарителя | электродный |
| Теплопроизводительность | 0,129 Гкал/ч |
| Паропроизводительность | 0,15 т/ч |
| Номинальная мощность (Рном.) | 112,5 кВт |
| Пределы регулирования мощности | 0 - 100 % Рном |
| Номинальное напряжение | 0,525 кВ |
| Номинальный ток (суммарный) | 123,9 А |
| Расчетное давление пара (воды) | 0,2 (2,0) МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 130º С |
| Водяной объем установки | 0,138 м3 |
| Допустимая жесткость воды | до 14 мгэкв./л |
| Расчетный ресурс | 40000 ч |
| Температура окружающего воздуха | от -43С до +40С. |
| Относительная влажность | 50-60% при температуре + 18С. |
| Атмосферное давление | 743мм рт. ст. |

  - Требования к конструкции

    - Конструкция испарителя должна обеспечивать надежность, долговечность и безопасность при изготовлении, монтаже и эксплуатации на расчетных параметрах в течение расчетного ресурса безопасной работы, а также возможность технического освидетельствования, технического диагностирования, очистки, промышленного ремонта и эксплуатационного контроля.

    - Изделия должны обеспечивать стойкость к постоянным и временным нагрузкам, возникающим при эксплуатации.

    - На рабочей поверхности изделия не допускаются риски, забоины, царапины и другие дефекты, превышающие минусовые предельные отклонения, предусмотренные чертежами.

    - Конструкция составных частей изделия должна максимально упрощать их замену.

    - Неподвижные сопряжения, наружные стенки, сварные и резьбовые соединения изделия должны быть герметичными в диапазоне давлений от минимального до максимального значения.

    - Сварочные брызги, заусенцы, отложения солей от травления на деталях изделия не допускается.

    - Конструкция изделия должна предусматривать возможность изменения геометрических размеров его составных частей под действием температурных факторов.

    - Внешняя поверхность изделий не должна иметь вмятин, трещин, заусенец и т.п. механических повреждений, влияющих, как на выполнение функций назначения, так и его товарный вид.

  - Требования к изготовлению

- Конструкция должна быть технологичной при изготовлении, монтаже и эксплуатации.

- Руководство сварочными работами и контроль их качества должны осуществляться работниками, имеющими специальную подготовку и  прошедшими соответствующую аттестацию.

- Крепежные детали должны соответствовать ГОСТ 1759.0.

- Все швы в изделии выполняются сплошными.

- Сварочные работы должны выполняться сварщиками, имеющими право производства ответственных сварочных работ.

  - Требования к покрытиям

- Наружные поверхности изделия должны быть окрашены в соответствии с технологической инструкцией предприятия-изготовителя, утверждённой в установленном порядке, по согласованию с потребителем.

    - Поверхности должны быть очищены в соответствии с первой степенью обезжиривания по ГОСТ 9.402.

    - Окраска изделий должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602, ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104, СНиП 2.03.11 и по типовой технологии окраски металлических конструкций, принятой на предприятии-изготовителе.

    - Интервал между подготовкой поверхности и окрашиванием при хранении в помещение для изделия не должен превышать 24 часа

  - Требования к материалам и комплектующим

- В качестве материала для основных конструкций применяется углеродистая сталь обыкновенного качества или низколегированная. Допускается использование углеродистой полуспокойной и кипящей сталей.

- Металл, предназначенный для изготовления испарителя, не должен иметь трещин, закатов, раковин, плен, расслоений и других дефектов.

- Все комплектующие изделия и материалы, применяемые при производстве изделий, должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и пройти входной контроль. Входной контроль материалов и покупных изделий по ГОСТ 24297.

- Материалы и комплектующие изделия должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствие требованиям стандартов, технических условий и конструкторской документации.

- Комплектующие изделия и материалы, используемые при производстве изделия, должны иметь на момент применения оставшийся срок службы не менее гарантийного срока службы изделия.

  - Требования к комплектности

- В комплект поставки входят:

- испаритель;

- паспорт;

- запасные части и комплектующие по спецификации предприятия-изготовителя, утверждённой и согласованной в установленном порядке;

- монтажные и установочные элементы по согласованию с заказчиком;

- документ о качестве (акт о приёмки);

- эксплуатационная документация.

- Комплект поставки может быть дополнен по согласованию производителя с потребителем.

  - Требования к маркировке

- Маркировка должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 12971 на табличке с нанесенными на ней методом клеймения паспортными данными.

- Знаки маркировки и монтажные метки должны быть выполнены ударным способом, обеспечивающим сохранность их в течение всего времени эксплуатации изделия.

- Транспортная маркировка должна быть расположена на ящиках -  на одной из боковых сторон, а на корпусе испарителя транспортную маркировку выполняют с двух сторон на металлических ярлыках.

  - Требования к упаковке

    - Испарители транспортируют заказчику неупакованными. Комплектующие изделия должны упаковываться в ящики типов III-II по ГОСТ 2991 или типов  I-I по ГОСТ 10198. Масса брутто – от 200 до 1000 кг.

    - Перед отправкой испарители должны быть законсервированы. Консервации подлежат все обработанные и неокрашенные наружные поверхности, подверженные коррозии в атмосферных условиях. Срок защиты испарителей без переконсервации – не менее 12 мес.

    - Открытые патрубки и штуцеры испарителей должны быть закрыты заглушками.

    - Техническая и сопроводительная документация должны укладываться в первое упаковочное место, на котором должна быть надпись « Техническая документация здесь».

- Требования безопасности

  - Конструкция испарителей должна обеспечивать выполнение требований безопасности по ГОСТ 12.2.033, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.064, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.2.085.

  - Конструкция испарителей должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, эксплуатации и ремонте, устойчивость аппарата и возможность закрепления его на фундаменте строго вертикально.

  - Конструкция испарителей не содержит материалов или элементов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях производства, монтажа и эксплуатации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Изделия и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после её окончания. Все виды исходного сырья и материалов, используемых в технологическом процессе должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

  - При эксплуатации предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе должна соответствовать СанПиН 2.1.6.1032.

  - Испарители после выработки ресурса должны быть утилизированы. Требования к утилизации должны быть изложены в «Руководстве по эксплуатации».

  - Порядок обращения с отходами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

  - Отходы и брак, образующиеся при изготовлении деталей, подлежат вывозу на полигоны . Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов

- Правила приемки

- Испарители должны быть приняты отделом технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя или лицом, уполномоченным предприятием-изготовителем на право проведения технического контроля, на соответствие требованиям настоящих технических условий.

- Для проверки требований настоящих технических условий проводятся следующие виды испытаний:

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- типовые.

- Периодические испытания проводят в производственных условиях один раз в три года.

- Типовые испытании проводят  в производственных условиях с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в конструкцию испарителя.

- Порядок контроля приведён в таблице 2.

Таблица 2

| Контролируемые показатели или процедура | Вид испытаний |  |  | № пунктов ТУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приемо-сдаточные | Периодические | Типовые | Технических требований | Методов контроля |
| Проверка испарителя на соответствие конструкторской документации | + | - | - | 1.1.1 | 5.4.1 |
| Проверка материалов | + | - | - | 1.6 | 5.4.4 |
| Проверка качества сварных соединений | + | - | - | 1.4 | 5.4.7 |
| Проверка прочности и плотности | + | - | - | 1.2 | 5.4.8 |
| Проверка маркировки и комплектности | + | - | - | 1.7, 1.8 | 5.4.9 |
| Проверка сопроводительной документации | + | - | - | 1.7 | 5.4.1 |
| Проверка показателей технической эффективности | - | + | + | 1.2 | 5.4.10 |

Примечание: Знак «+» означает, что соответствующие испытания проводят, «-» - не проводят.

- Методы контроля

- Условия проведения испытаний оборудования, определяемые параметры, единицы измерения и допустимая погрешность их измерений или расчета параметров должны соответствовать программе и методике испытаний, разработанной на основе настоящих технических условий.

- Метрологическое обеспечение испытаний должно быть указано в «Программе и методике приемо-сдаточных испытаний» и должно осуществляться в соответствии с нормативными документами по метрологическому обеспечению.

- Методы испытаний, проверок параметров и технических требований, проводимых предприятием-изготовителем  при приемо-сдаточных и периодических испытаниях, должны быть изложены в «Программе и методике приемо-сдаточных и периодических испытаний» соответственно.

- Методика проведения испытаний

    - Проверка комплектности рабочей конструкторской и эксплуатационной документации.

Проверка комплектности рабочей конструкторской и эксплуатационной документации производится путём сравнения имеющихся документов со спецификацией. Проверка качества указанной документации проводится на соответствие её требованиям ГОСТ 2.106, ГОСТ 12.2.003.

    - Проверка комплектности изделия.

Проверка комплектности проводится путем сравнения количества имеющихся в наличии комплектующих с указанными в технической документации, а также проверяется их укомплектованность узлами и деталями. Изделие должно быть выполнено в сборе.

    - Проверка на отсутствие механических повреждений.

Проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, требования механической безопасности: проверка на отсутствие острых углов, кромок, заусенцев. Данных дефектов быть не должно. Проверка состояния резьбы, крепёжных деталей, уплотнений осуществляется посредством визуального контроля. Повреждений резьбы, крепёжных деталей, уплотнений быть не должно.

    - Проверка материалов изготовления.

Проверка материалов изделия, в том числе его термической обработки, осуществляется проверкой сертификатов предприятий-поставщиков материалов или результатов химических анализов и механических испытаний материалов, проводимых предприятием-изготовителем изделий на соответствие требованиям технической документации и ГОСТам на конкретный материал.

    - Проверка геометрических размеров.

Проверка деталей, элементов, конструкций испарителя на соответствие размерам должна производиться средствами измерений, указанными в технологических процессах на изготовление, разработанных предприятием-изготовителем и другими средствами измерений.

Изменения габаритных размеров должны контролировать рулеткой, соответствующей второму классу точности по ГОСТ 7502 , измерительной линейкой по ГОСТ 427, а также и другими измерительными инструментами и шаблонами.

    - Проверка качества поверхности.

Контроль качества поверхности на наличие плен, закатов, расслоений, рисок, трещин, снижающих качество и ухудшающих товарный вид изделия, а также качество наружных покрытий проводится путём визуального осмотра. Видимых дефектов быть не должно.

Проверка производится по наружной и внутренней поверхности изделия визуальным осмотром.

    - Проверка сварных швов.

Контроль качества сварных соединений проводят следующими методами:

- визуальным осмотром и измерением;

- физическими методами;

- методом цветной и магнитопорошковой дефектоскопии.

  - Визуально-измерительный контроль сварных швов проводится по методике, приведённой в РД 03-606-03 и ГОСТ 3242 с целью выявления наружных дефектов. Осмотру следует подвергать как сварной шов, так и зону основного металла, прилегающую к нему на расстоянии не менее 20 мм от края шва.

Визуальный контроль и измерение сварных швов необходимо проводить после очистки швов и прилегающих к ним поверхностей основного металла от шлака, брызг и других загрязнений. Визуальному контролю и измерению подлежат все сварные швы по всей протяжённости для выявления наружных недопустимых дефектов. Объём контроля - 100% сварных швов.

## Физические методы испытаний

Для выявления внутренних дефектов сварных соединений должны применяться проникающие методы неразрушающего контроля: радиографический и ультразвуковой.

Обязательному контролю радиографическим или ультразвуковым методом подлежат:

а) стыковые, угловые, тавровые сварные соединения, доступные для этого контроля в объеме не менее 25 % ;

б) места сопряжения (пересечений) сварных соединений.

  - Места контроля сварных соединений радиографическим или ультразвуковым методом должны указываться в технической документации на испаритель.

## Цветная и магнитопорошковая дефектоскопия

Цветной или магнитопорошковой дефектоскопии следует подвергать сварные швы, недоступные для осуществления контроля радиографическим или ультразвуковым методом, а также сварные швы сталей, склонных к образованию трещин при сварке.

    - Проверка плотности и прочности.

Гидравлическому испытанию подвергают изделия после их изготовления до нанесения антикоррозионной защиты.

Температура воды для испытания должна быть в пределах от 5 до 40С.

Пробное давление Рпр при гидравлическом испытании составляет 0,6МПа. Предельное отклонение  значения испытательного давления не должно превышать  ±5%.

Время выдержки под испытательным давлением должно быть не менее 10 мин. После выдержки давление снижают до рабочего, при котором производят визуальный контроль наружной поверхности  и проверку герметичности сварных и разъемных соединений.

Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами одного типа, предела измерения, класса точности, цены деления. При заполнении водой изделия воздух следует удалять полностью.

    - Проверка консервации, маркировки, упаковки

Проверка проверяется наружным осмотром.

    - Техническая эффективность испарителей проверяют путем проведения количественного анализа.

- Транспортирование и хранение

- Испарители должны транспортироваться в собранном виде железнодорожным, автомобильным, речным и морским транспортом в соответствии с действующими на транспорте данного вида техническими условиями и правилами.

- Условия транспортирования испарителей – по группе 8 и 9 по ГОСТ 15150.

- Испарители должны храниться на складах.

- Условия хранения испарителей – Ж или ОЖ по ГОСТ 15150.

- Испарители, хранящиеся на открытых площадках, должны быть предохранены от соприкосновения с землей путем установки их на подкладки высотой не менее 200 мм.

- Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие испарителей требованиям настоящих технических условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации испарителей – 36 мес. С момента ввода в эксплуатацию.

- Приложение А

(справочное)

Таблица 3

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение | Название | № п.п. |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 2.106-96 | Единая система конструкторской документации. Текстовые документы | 5.4.1 |
| ГОСТ 9.032-74 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения | 1.5.5 |
| ГОСТ 9.104-79 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации | 1.5.5 |
| ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию | 1.5.4 |
| ГОСТ 9.602-2005 | Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии | 1.5.5 |
| ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования | 2.1 |
| ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности | 2.1 5.4.1 |
| ГОСТ 12.2.033-78 | Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования | 2.1 |
| ГОСТ 12.2.049-80 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования | 2.1 |
| ГОСТ 12.2.064-81 | Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности | 2.1 |
| ГОСТ 12.2.085-2002 | Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности | 2.1 |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия | 5.4.5 |
| ГОСТ 1759.0-87 | Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия | 1.4.3 |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия | 1.9.1 |
| ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества | 5.4.7 |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия | 5.4.5 |
| ГОСТ 10198-91 | Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия | 1.9.1 |
| ГОСТ 12971-67 | Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры | 1.8.1 |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды | 6.4 |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения | 1.6.3 |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии | 1.5.5 |
| - СанПиН 2.1.6.1032-01 | - Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест | - 3.2 |
| СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления | 3.4 |

- Приложение Б

- Таблица 4

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стр.) | № докум. | Входящий № сопроводит. документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |