ОКП	45 9135								Группа Л65

УТВЕРЖДАЮ

«_____»_____________2012г.

Колодка барабанного тормоза с накладкой в сборе

Технические условия

ТУ 4591-001-0000000000-2012

Дата введения в действие

«___»____________2012 г.

г.

2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

2	Требования безопасности	7

3	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	8

4	МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ	9

5	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	10

6	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	11

Приложение А	12

Приложение  Б	13

Настоящие технические условия (далее – «ТУ») распространяются колодки барабанного тормоза с накладкой (далее – «изделие»).

Пример условного обозначения изделий при заказе и/(или) в другой технической документации:  «»

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Основные параметры и характеристики

    - Изделия должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ Р 50507, ГОСТ Р 41.13 и изготавливаться по технологическим регламентам и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

    - Барабанные колодки состоят из металлического основания (корпуса) и фрикционной накладки.

    - Корпус изготовляется методом штамповки с последующей сваркой и нанесением гальванического покрытия.

    - Фрикционная накладка крепится на корпус в соответствии с п.1.1.7.

    - Габаритные размеры и технические характеристики изделий приведены в паспорте изделия.

    - Накладки барабанных тормозов должны соответствовать ГОСТ 15853.

    - Методы крепления накладок в зависимости от диаметра приведены в таблице 1.

Таблица 1 Методы крепления накладок

| Диаметр, мм | Метод крепления |
| --- | --- |
| <200 | Приклеивание |
| 200 ÷ 400 | Приклеивание, приклепывание |
| >400 | Приклеивание, приклепывание, болтовое соединение |

    - На поверхности изделия не допускаются трещины длиной более 1/3 ширины изделия.

    - Допускаемые отклонения внешнего вида приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Отклонения внешнего вида

| Наименование отклонения | Общая площадь отклонения на одном изделии, не более |
| --- | --- |
| Углубление до 1 мм на поверхности | 1,0 |
| Включение комочков ингредиентов на поверхности | 1,0 |
| Поверхностное вздутие | Не допускается |

  - Маркировка

    - Маркировка должна быть четкой содержать следующие сведения:

- наименование изготовителя;

- наименование изделия;

- номер партии;

- штамп технического контроля;

- год выпуска (две последние цифры).

    - При попадании на отверстие под заклепки допускается пропуск букв и цифр.

    - На каждую упаковочную единицу приклепляют ярлык или ставят штамп с указанием следующей информации:

  - наименование изготовителя;

  - наименование и обозначение изделия;

  - номер упаковщика (комплектовщика);

  - дата выпуска ( месяц и год);

  - обозначение настоящих технических условий.

    - Основнаые, дополнительные  информационные надписи наносят на ярлыки или на тару.

  - Упаковка

    - Изделия должны быть упакованы в картонные коробки. Предельная масса груза не более 80 кг.

    - Сопроводительную документацию помещают в транспортную тару.

    - Упаковка изделий, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна соответствовать ГОСТ 15846.

    - Требования безопасности при эксплуатации производственной тары должны соответствовать ГОСТ 12.3.010.

### Требования безопасности

- Изделия не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте.

- Материалы, из которых изготовлены изделия, являются горючими. Температура самовоспламенения 415ºС.

- Средства пожаротушения – вода, воздушно-механическая и химические пены.

- Отходы, образующие при производстве изделий (класс опасности IV) должны быть собраны в бумажные или полиэтиленовые мешки и вывезены на полигоны захоронения. Захоронение отходов проводится в соответствии с требованиями санитарных служб.

### ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

  - Изделия принимают партиями. За партию принимают любое количество изделий одного наименования, оформленное одним документом о качестве.

  - Документ о качестве должен содержать:

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя и (или) товарный знак;

- наименование, размеры, артикул изделия;

- номер партии;

- дату выпуска;

- обозначение настоящих технических условий.

  - Контролю качества на соответствие требований настоящих ТУ подвергают каждое изделие партии.

### МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

  - Определение внешнего вида изделий

Внешний вид изделий определяют органолептически, осматривая изделие и сопоставляя его с образцом-эталоном.

  - Испытание на сдвиг накладки с колодкой в сборе проводится в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6312.

  - Испытание на деформацию при сжатии проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6310.

  - Прочность схватывания тормозной накладки с металлическим контртелом в результате коррозии определяют в результате испытаний по ГОСТ Р ИСО 6315.

  - Предел прочности при срезе образцов тормозных накладок определят по ГОСТ Р ИСО 6311.

  - Маркировку и упаковку оценивают визуально на соответствие требований настоящих технических условий.

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

- В универсальных контейнерах изделия транспортируют:

- пачками или в таре – в малотоннажных и среднетоннажныз контейнерах;

- пакетами или в таре – в крупнотоннажных контейнерах.

- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009.

- Условия хранения изделий должны соответствовать группе хранения 2 (С) по ГОСТ15150.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

  - Гарантийный срок хранения- 5 лет с момента изготовления.

### Приложение А

(справочное)

Перечень документов,

на которые даны ссылки в технических условиях

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.3.009-76 | Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.010-82 | Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 15853-70 | Накладки тормозные. Размеры |
| ГОСТ Р 41.13-2007 | Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения |
| ГОСТ Р 50507-93 | Изделия фрикционные тормозные. Общие технические требования |
| ГОСТ Р ИСО 6310-2005 | Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод испытания на деформацию при сжатии |
| ГОСТ Р ИСО 6311-93 | Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения сопротивления срезу материала накладок |
| ГОСТ Р ИСО 6312-2007 | Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод испытания на сдвиг накладки с колодкой в сборе для дисковых и барабанных тормозов |
| ГОСТ Р ИСО 6315-93 | Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения прочности схватывания тормозной накладки с поверхностью металлического контртела в результате коррозии |

### Приложение  Б

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (стран.) в докум. | № докум | # Входящий № сопроводи тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| изм. | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |