# ОКП 47 2700                                                                         Группа Д23

код ОКС 65.060.10

## УТВЕРЖДАЮ

«        »                   2012 г.

ТРАКТОРЫ  ПРОМЫШЛЕННЫЕ

##### Технические условия

###### ТУ 4727−001−0000000−2012

(Вводятся впервые)

# Дата введения: 2012-10-08

Без ограничения срока действия

2012 г.

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на тракторы промышленные гусеничные (далее по тексту – тракторы).

Тракторы предназначены для выполнения комплексных работ в производственном, нефтегазовом, гидротехническом, дорожном строительстве, мелиорации, в горнодобывающей и иных отраслях.

При выборе иных (дополнительных) областей применения тракторов, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться требованиями настоящих технических условий.

Обозначение трактора при заказе должно содержать:

- Наименование;

- Указание модели трактора;

- Мощность используемого двигателя, л. с. (кВт);

- Номер настоящих технических условий.

П р и м е ч а н и е - Допускается в условном обозначении указывать другие (дополнительные) характеристики тракторов (например, марку двигателя, тяговый класс и др.).

Пример условного обозначения трактора модели «Т-330» с двигателем мощностью 340 л. с.: «Трактор промышленный «Т-330» – 340 л. с. – ТУ 4727−001−000000000−2012».

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.

Номенклатура показателей – по ГОСТ 4.122 и ГОСТ 4.373.

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении В.

1 Технические требования

1.1 Тракторы промышленные должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплектам рабочих чертежей, и изготавливаться по технологической документации (регламенту), утвержденной в установленном порядке.

Тракторы должны изготавливаться согласно ГОСТ 27434.

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Классификация тракторов по тяговым классам – согласно ГОСТ 27434 (по ряду от 3 и до 75).

1.2.2 В зависимости от конструктивных особенностей, тягового класса, мощности двигателя и других характеристик тракторы изготавливаются моделей «Т-330», «Т-25.01», «Т-35.01», «Т-500», «Т-15.01», «Т-20.01» и «Т-11.01».

Тракторы, по их моделям, могут изготавливаться различных модификаций, устанавливаемых рабочими чертежами и условиями заказа.

1.2.3 Тракторы рассчитаны на эксплуатацию при безгаражном хранении, и используются в условиях эксплуатации У (УХЛ, ХЛ) климата по ГОСТ 15150, категории размещения I (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С), на высоте до 2000 м над уровнем моря, при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег), скорости ветра до 20 м/с и влажности воздуха до 98% при плюс 20 °С.

Система очистки воздуха обеспечивает работу двигателя при запылённости воздуха до 2 г/м³. Предельная температура надёжного пуска двигателя с применением средств облегчения запуска должна быть не выше минус 40 °С, при этом время запуска – не более 30 мин.

1.2.4 Максимальная расчетная скорость передвижения по грунтовым дорогам:

- тракторов с эластичной подвеской ходовой системы – 13 км/ч;

- тракторов с полужёсткой подвеской ходовой системы – 10 км/ч.

Механизмы поворота должны обеспечивать поворот трактора вокруг полностью заторможенной гусеницы.

1.2.5 Общее описание конструкции.

1.2.5.1 Конструкция тракторов должна иметь блочное исполнение, и подразделяться на следующие основные составные части: несущая рамная система, корпус, силовая установка, система выпуска, трансмиссия, ходовая (гусеничная) часть, устройства управления, система питания и система электрооборудования.

1.2.5.2 Ходовая часть – полужёсткая, трёхточечная – состоит из двух ведущих колёс, двух направляющих колёс с натяжными устройствами, двух гусениц, опорных катков с торсионной подвеской и амортизаторов.

Конструктивное исполнение ходовой системы должно обеспечивать снятие (установку) опорных катков без разъединения гусеничной цепи.

1.2.5.3 Конструкция тракторов должна предусматривать возможность установки защиты ходовой системы и агрегатов, расположенных у днища.

1.2.5.4 Тракторы должны иметь заправочные ёмкости для топлива, обеспечивающие продолжительность выполнения работ любых видов без дозаправки не менее 12 ч.

1.2.5.5 Тракторы должны иметь пусковой двигатель (агрегат) с электростартёрным пуском или прямой электростартерный запуск.

Тракторы должны быть оснащены устройством, отключающим запуск двигателя при включённой передаче.

1.2.5.6 Конструкция тракторов должна предусматривать возможность установки вала

отбора мощности (ВОМ), обеспечивающего полную передачу мощности от двигателя.

1.2.5.7 Силовая установка включает в себя двигатель и системы его охлаждения, подо-грева, смазки, питания топливом, питания воздухом, а также выпуска отработанных газов.

Трансмиссия состоит из сцепления, промежуточного редуктора, центральной карданной передачи, главной передачи и бортовых передач.

1.2.5.8 Трансмиссия тракторов – гидромеханическая, с раздвоением потока мощности по бортам в коробке передач, с одноступенчатым гидротрансформатором, с шестивальной полностью реверсивной коробкой передач, с гидроуправляемым включением передач, реверса и постоянно-замкнутых ленточно-колодочных остановочных тормозов.

1.2.5.9 Бортовая передача тракторов – двухступенчатая (1-я ступень – шестерни внешнего зацепления, 2-я ступень – планетарная, с остановленным водилом).

Конструкция коробки передач должна обеспечивать переключение передач на ходу.

1.2.5.10 Тракторы оснащаются отопительно-вентиляционной системой, а также независимым отопителем на дизельном топливе.

1.2.5.11 Движение тракторов осуществляется после пуска от стартёра, - путем передачи крутящего момента с коленчатого вала двигателя на ведущий вал коробки реверса.

Гусеничный движитель преобразует вращательное движение ведущих колёс в поступательное движение трактора.

1.2.5.12 Двигатель тракторов оснащается центробежной муфтой, позволяющей избежать самопроизвольного движения во время запуска двигателя.

1.2.5.13 На тракторах с механической трансмиссией должна быть предусмотрена возможность установки уменьшителя хода для получения скоростей движения от 0,02 до 3,0 км/ч. Конструкция уменьшителя хода должна обеспечивать бесступенчатое изменение передаточного числа.

1.2.5.14 Тракторы должны иметь установочные места для крепления навесных машин и навесного оборудования.

1.2.5.15 Привод управления остановочными тормозами выполняется механическим, с рычагами управления для поворота и пневматической ножной педалью для торможения.

Тормоза остановочные и механизма поворота – плавающего типа.

1.2.6 Основные эксплуатационно-технические характеристики тракторов в базовом исполнении представлены в таблице 1.

П р и м е ч а н и е - Значения характеристик тракторов, указанные в таблице 1, могут быть уточнены или дополнены в соответствии с конструкторской документацией на конкретную модель.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Общие технические данные: |  |
| Число опорных катков - «Т-330», «Т-500», «Т-35.01», «Т-25.01»; - «Т-11.01», «Т-15.01», «Т-20.01» | 2×7 2×6 |
| Число поддерживающих катков | 2×2 |
| Количество посадочных мест, включая место механика-водителя - «Т-330»; - остальные | 2 1 |
| Габаритные размеры, длина, ширина (по гусеницам), высота, мм | согласно Приложению А |
| Размер колеи (по расстоянию между серединами гусениц), мм | согласно рабочим чертежам |
| Размер базы (расстояние между осями крайних опорных катков), мм |  |
| Дорожный просвет (клиренс), мм |  |
| Площадь контакта гусениц с грунтом, м2 - «Т-330»; - «Т-11.01»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500», «Т-35.01»; - «Т-25.01» | 4,860 2,668 3,260 3,962 4,670 3,970 |
| Среднее удельное давление на грунт без учёта погружения гусениц, при номинальной грузоподъёмности, кгс/см² - «Т-330»; - «Т-11.01»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500»; - «Т-35.01»; - «Т-25.01» | 1,127 0,760 0,860 1,103 1,324 1,320 1,200 |
| Масса эксплуатационная, кг - «Т-330»; - «Т-25.01»; - «Т-35.01»; | 54 800 46 800 61 550 |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| 1 | 2 |
| - «Т-500»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-11.01» | 59 455 28 000 36 000 20 300 |
| Масса конструкционная, кг - «Т-330»; - «Т-25.01»; - «Т-35.01»; - «Т-500»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-11.01» | 41 800 36 000 45 000 41 800 22 220 26 300 16 705 |
| Бульдозерное оборудование: |  |
| Тип отвала - «Т-330», «Т-500» - «Т-15.01»; - «Т-20.01», «Т-35.01», «Т-25.01» | полусферический сферический, полусферический, прямой сферический, полусферический |
| Ширина и высота отвала, мм - «Т-330»; - «Т-15.01» сферический; полусферический; прямой; - «Т-20.01» сферический; полусферический; - «Т-500»; - «Т-35.01» сферический; полусферический; - «Т-25.01» сферический; полусферический | 4860×1820 4180×1560 3820×1520 4050×1490 4225×1700 3940×1700 4530×2120 5050×2000 4710×2210 4500×1700 4320×1890 |
| Объём призмы волочения, м3 - «Т-330»; - «Т-15.01» сферический; полусферический; прямой; | 13 8,5 6,8 5,8 |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| 1 | 2 |
| - «Т-20.01» сферический; полусферический; - «Т-500»; - «Т-35.01» сферический; полусферический; - «Т-25.01» сферический; полусферический | 11,6 10,0 18,5 20,6 18,5 12,1 11 |
| Максимальный подъём отвала, мм - «Т-330»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500»; - «Т-35.01» сферический; полусферический; - «Т-25.01» сферический; полусферический | 1 530 1 150 1 250 1 610 1 600 1 610 1 425 1 290 |
| Наибольшее заглубление отвала, мм - «Т-330»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500»; - «Т-35.01» сферический; полусферический; - «Т-25.01» сферический; полусферический | 650 555 590 730 720 730 690 600 |
| Угол поперечного перекоса отвала на каждую сторону - «Т-330»; - остальные | 12º 10º |
| Масса навешиваемого оборудования, кг - «Т-330»; - «Т-15.01»; сферический; полусферический; | 7 030 3 320 3 110 |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| 1 | 2 |
| прямой; - «Т-20.01»; сферический; полусферический; - «Т-500»; - «Т-35.01» сферический; полусферический; - «Т-25.01» сферический; полусферический | 2 980 4 300 4 040 8 250 8 950 8 250 6 220 5 560 |
| Рыхлительное оборудование: |  |
| Тип рыхлителя | параллелограммный, с регулируемым или нерегулируемым углом рыхления |
| Число зубьев - «Т-330», «Т-500»; - «Т-11.01», «Т-35.01», «Т-25.01»; - «Т-15.01», «Т-20.01» | 1 1 или 3 3 |
| Максимальная высота подъёма, мм - «Т-330»; - «Т-11.01»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500»; - «Т-35.01»; - «Т-25.01» | 650 540 или 500 (с погружным грунтозацепом) 555 402 660 1 140 800 (1 050) |
| Наибольшее заглубление, мм - «Т-330»; - «Т-11.01»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500»; - «Т-35.01»; - «Т-25.01» | 1 380 640 или 530 (с погружным грунтозацепом) 700 780 1 320 1 540 (900) 1 210 (900) |
| Величина регулировки угла рыхления - «Т-330», «Т-500», «Т-35.01», «Т-25.01» | +14º |
| Номинальный угол рыхления («Т-15.01», «Т-20.01») | 45º |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| 1 | 2 |
| Развиваемое заглубляющее усилие, кг - «Т-330»; - «Т-11.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500»; - «Т-35.01»; - «Т-25.01» | 15 300 5 700 (6 140) 11 800 18 000 18 000 (19 100) 14 300 (15 000) |
| Развиваемое выглубляющее усилие, кг - «Т-330»; - «Т-11.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500», «Т-35.01»; - «Т-25.01» | 56 400 16 000 (17 158) 26 500 49 400 (48 200) 36 000 (35 300) |
| Масса навешиваемого оборудования, кг - «Т-330»; - «Т-11.01»; - «Т-15.01», «Т-20.01»; - «Т-500»; - «Т-35.01»; - «Т-25.01» | 6 489 1 000 (1 280) 3 575 6 327 6 120 (7 555) 4 133 (5 330) |
| Номинальное тяговое усилие: |  |
| Тяговое усилие при коэффициенте сцепления гусениц с грунтом 0,8, не менее | согласно Приложению Б |
| Скорость движения: |  |
| Скорость движения вперед (назад) при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, км/ч - «Т-330» на первой передаче; на второй передаче; на третьей передаче; - «Т-15.01» на первой передаче; на второй передаче; на третьей передаче; - «Т-20.01» на первой передаче; на второй передаче; на третьей передаче; - «Т-500» на первой передаче; | 3,5 (2,9) 6,4 (5,4) 13,0 (10,8) 3,9 (5,1) 6,9 (9,0) 11,1 (14,2) 3,6 (4,8) 6,5 (8,5) 10,4 (13,3) 4,0 (3,3) |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| 1 | 2 |
| на второй передаче; на третьей передаче; - «Т-35.01» на первой передаче; на второй передаче; на третьей передаче; - «Т-25.01» на первой передаче; на второй передаче; на третьей передаче | 7,2 (6,0) 13,0 (11,4) 4,0 (4,9) 7,2 (8,8) 11,9 (14,3) 3,8 (4,6) 6,8 (8,2) 11,7 (13,4) |
| Минимальный радиус поворота, м | 3,3…3,4 |
| Расход топлива и масла: |  |
| Производительность насоса гидравлической системы при номинальной частоте вращения двигателя, л/мин. - «Т-330», «Т-25.01»; - «Т-15.01», «Т-20.01»; - «Т-500», «Т-35.01»; | 430 235 500 |
| Расход топлива при движении по грунтовой дороге сре-днего качества с грузом на платформе и прицепом, кг - на час работы двигателя; - 100 км пути | 43-45 90-120 |
| Расход масла | не более 2% от расхода топлива |
| Двигатель: |  |
| Модель, тип - «Т-330»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500»; - «Т-35.01»; - «Т-25.01»; | 8ДВТ-33СА ЯМЗ-238НД4-1 ЯМЗ-238Б-21 (МТА11-С) ЯМЗ-850.10 ЯМЗ-850.10 (КТТА 19С) ЯМЗ-8501.10 (КТА 19Е) |
| Число цилиндров - «Т-500»; - остальные | 12 8 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л. с.) - «Т-330»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500»; - «Т-35.01»; - «Т-25.01» | 250 (340) 176 (240) 206 (280) 353 (480) 353 (480) 279 (380) |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| 1 | 2 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об./мин. - «Т-330»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500», «Т-35.01»; - «Т-25.01»; | 1 700 1 900 2 000 1 900 1 775 |
| Рабочий объём двигателя, л - «Т-330»; - «Т-11.01»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500»; - «Т-25.01» | 22,6 21 14,86 14,86 (10,8) 25,86 25,86 (18,85) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н/м (кгс/м) | согласно рабочим чертежам |
| Удельный расход топлива, г/кВт×ч | 230 |
| Расход масла на угар от расхода топлива, %, не более | 0,3 |
| Вместимость топливного бака, л - «Т-330»; - «Т-11.01»; - «Т-15.01», «Т-20.01»; - «Т-500»; - «Т-35.01»; - «Т-25.01» | 670 300 450 990 800 670 |
| Система смазки: |  |
| Тип | под давлением и разбрызгиванием |
| Масляные фильтры | 2 (грубой и тонкой очистки) |
| Масляный радиатор | пластинчато-трубчатый |
| Давление в масляной системе | согласно рабочим чертежам |
| Вместимость емкости гидросистемы навесного оборудования, л - «Т-330»; - «Т-11.01»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-500»; - «Т-35.01»; - «Т-25.01» | 370 135 220 170 480 450 360 |
| Указатель уровня масла | в крышке |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| 1 | 2 |
| Система охлаждения: |  |
| Тип | закрытая жидкостная, с принудительной циркуляцией |
| Водяной насос | центробежный |
| Вентилятор | центробежный |
| Радиатор | пластинчато-трубчатый |
| Температура охлаждающей жидкости в двигателе, °С - нормальная - максимально допустимая | 75…98 105 |
| Движитель ходовой части: |  |
| Тип | гусеничный |
| Тип зацепления | цевочное |
| Гусеницы: - соединение траков; - высота грунтозацепов, мм; - «Т-330», «Т-500», «Т-35.01»; - «Т-11.01», «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - «Т-25.01»; - ширина башмака, мм; - «Т-330», «Т-500», «Т-35.01»; - «Т-11.01»; - «Т-15.01», «Т-20.01»; - «Т-25.01»; - шаг трака, мм - «Т-330», «Т-500», «Т-35.01», «Т-25.01»; - «Т-11.01»; - «Т-15.01»; - «Т-20.01»; - способ натяжения - число башмаков с каждой стороны - «Т-11.01», «Т-25.01»; - «Т-15.01», «Т-20.01»; - «Т-500», «Т-35.01»; | шарнирное, с помощью пальца 90 65 75 80 650 510 560 610 250 203 215,9 228,6 гидравлическое 39 40 42 |
| Электрооборудование: |  |
| Система проводки | однопроводная |
| Напряжение в сети, В | 24, постоянное |
| Аккумуляторные батареи | 2 стартёрные по 12 В |
| Мощность генератора, кВт | согласно рабочим чертежам |

1.2.7 Конструктивные требования к тракторам.

1.2.7.1 Движущиеся, вращающиеся части или части, имеющие температуру выше  70 °С, должны иметь защитные ограждения, если во время движения, посадки и высадки возможно касание о них водителя или пассажиров.

1.2.7.2 Кабина должна обеспечивает защиту водителя при движении и обеспечивать обзорность согласно ГОСТ 12.2.120.

1.2.7.3 Дизельный двигатель должен отвечать нормам ГОСТ 20000.

1.2.7.4 Для доступа водителя и пассажиров в кабину тракторы должны быть оборудованы подножками (лестницами) при обязательном наличии поручней, если расстояние по высоте от плоскости опорной поверхности подножки (порога дверного подъема) до плоскости нижней поверхности движителя превышает 400 мм.

Допускается использовать в качестве промежуточных подножек конструктивные элементы тракторов.

1.2.7.5 Конструкция подножек и пола тракторов должна препятствовать соскальзыванию ног. Вход и выход кабины должен отвечать нормам ГОСТ ИСО 4252.

1.2.7.6 Остроконечные или острые части тракторов должны  располагаться так, чтобы они были безопасны для водителя и пассажиров.

1.2.7.7 Тракторы должны иметь защитные ограждения (ветровые стекла, панели) для защиты водителя от встречного потока воздуха.

Стекла кабины должны изготовляться в соответствии с ГОСТ 5727.

1.2.7.8 Сиденье водителя должно соответствовать ГОСТ 20062 и ГОСТ ИСО 4253.

Контрольная точка сиденья водителя – по ГОСТ 27715.

1.2.7.9 Тракторы должны иметь места крепления или расположения огнетушителя и аптечки первой медицинской помощи.

1.2.7.10 В тракторах должны быть предусмотрены места крепления ремней безопасности по ГОСТ Р 50717.

1.2.7.11 Конструкция поднимаемых ограждений должна исключать возможность их самопроизвольного опускания и открывания.

1.2.7.12 Аккумуляторные батареи должны быть размещены в отдельных отсеках или контейнерах, чтобы  исключающих попадание на батареи токопроводящих и (или) горючих материалов, а также паров электролита в кабину.

1.2.7.13 Металлические поверхности рукояток, с которыми человек находится в  постоянном контакте, должны быть покрыты термоизолирующим материалом.

1.2.7.14 Расположение заправочных горловин топливных баков должно быть таким,

чтобы при заправке исключалось попадание топлива на части трактора, способные его воспламенить.

Высота расположения заправочных горловин и аккумуляторных батарей должна быть не более 1400 мм от опорной поверхности.

1.2.7.15 Конструкция системы питания, смазки и охлаждения должна исключать  каплепадение топлива, масла и охлаждающей жидкости. Допускается каплепадение из дренажных трубок (отверстий) в предназначенные для этого емкости.

Конструкция тракторов должна обеспечивать слив отработанных масел без потерь.

1.2.7.16 Выпускная система двигателя должна обеспечивать гашение искр до выхода отработавших газов в атмосферу.

Струя отработавших газов не должна быть направлена на водителя или горючие материалы; в местах соединений прорыв газов и искр не допускается.

1.2.7.17 Тракторы должны иметь устройства или места для зачаливания при погрузочно-разгрузочных работах.

Схема строповки должна быть указана в эксплуатационной документации.

Детали и составные части массой 50 кг и более, подлежащие перемещению в  процессе сборки и разборки, должны быть приспособлены для строповки.

1.2.7.18 Система отопления и вентиляции должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 14269-2 и ГОСТ Р 50993.

Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать устранение запотевания и обмерзания ветровых стекол на всей площади, очищаемой стеклоочистителями, а боковых стекол - в пределах нормативной зоны боковой обзорности по ГОСТ Р 51266.

1.2.7.19 Ветровые стекла должны быть оборудованы стеклоомывателями и стеклоочистителями. Стеклоочистители должны иметь не менее трех режимов работы, один из которых должен обеспечивать прерывистый режим включения привода.

Эффективность стеклоочистителей должна соответствовать ГОСТ 18699.

1.2.7.20 Расположение и конструкция наливных горловин топливных баков должны обеспечивать возможность их заправки как механизированным способом, так и вручную из канистры.

Резьбовые пробки сливных и заливных отверстий агрегатов должны соответствовать требованиям ОСТ 37.001.312.

1.2.7.21 Пусковые качества двигателей должны соответствовать ОСТ 37.001.052.

Двигатель и компоновка трактора должны обеспечивать возможность установки предпускового подогревателя и устройства, облегчающего пуск.

1.2.7.22 Система жидкостного охлаждения должна быть приспособлена для работы на низкозамерзающей жидкости.

1.2.7.23 Тракторы могут быть оборудованы зеркалом заднего вида с регулировкой его положения и обеспечением надежного крепления и фиксации в выбранном положении.

Зеркала заднего вида должны соответствовать ГОСТ Р 41.46.

1.2.7.24 Общие нормы безопасности кабины – по ГОСТ 12.2.120 и ОСТ 37.001.413.

Пылевлагонепроницаемость кабины должна соответствовать ОСТ 37.001.248.

1.2.7.25 На тракторах должна быть предусмотрена возможность укладки и крепления шанцевого инструмента, ЗИП, буксирного троса с коушами, заправочного инвентаря, канистр для масла и спецжидкостей, аптечки и огнетушителя.

Ёмкости для хранения ЗИП, находящиеся вне кабины, должны быть оборудованы устройством для навески (установки) замка.

1.2.8 Органы управления и приборы.

1.2.8.1 Конструкция тракторов должна быть приспособлена под автоматизированное и дистанционное управление.

Расположение органов управления тракторов должно быть выполнено по ГОСТ Р 41.60, ГОСТ 21753, ГОСТ 24350.

1.2.8.2 Органы управления должны быть удобны для использования в любом рабочем положении.

Органы управления и (или) их положение по мере необходимости должны быть обозначены надписями или символами по ГОСТ 26336 и ГОСТ Р МЭК 60073, расположенными на элементах конструкции в непосредственной близости от органа управления или на их приводных элементах с учетом требования ГОСТ 21829.

1.2.8.3 Номенклатура, цвет и расположение внешних световых приборов должны соответствовать требованиям ГОСТ 27434.

1.2.8.4 Форма и размеры приводных элементов органов управления должны обеспечивать надежный захват их руками и предотвращать соскальзывание ног.

1.2.8.5 Построение мнемосхем - по ГОСТ 21480.

1.2.8.6 Органы управления и приборы, используемые или регулируемые в процессе управления тракторами, должны быть расположены в «зоне удобного пользования» согласно ОСТ 37.001.017.

1.2.8.7 Травмобезопасность внутреннего оборудования должна соответствовать требованиям ОСТ 37.001.017.

Конструкция тракторов должна исключать возможность самопроизвольного включения

и выключения передач и приводов рабочих органов.

1.2.8.8 Конструкция приводов должна обеспечивать самовозврат органов управления подачи топлива основных дозирующих систем.

Не допускается устанавливать на тракторах вращающуюся рукоятку управления подачи топлива основной дозирующей системы.

1.2.8.9 Усилия на органах управления не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 19677.

1.2.8.10 Тракторы должны быть оборудованы устройствами для экстренного остановки двигателя при аварийных ситуациях. Кнопка экстренного останова двигателя должна быть красного цвета и иметь фиксацию.

1.2.8.11 Тракторы должны быть оборудованы указателем уровня топлива.

1.2.8.12 Тракторы должны быть оборудованы внешними световыми приборами по ГОСТ 8769. Фары головного освещения должны допускать установку инфракрасного фильтра.

Светоотражающие приспособления – по ГОСТ Р 41.3.

1.2.8.13 Тракторы могут оснащаться (или не оснащаться) звуковым сигналом. Уровень звука сигнала должен быть не менее чем на 8 дБА выше уровня внешнего шума на расстоянии 1 м. Звуковые и сигнальные приборы тракторов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 41.28 (в части приборов по классу 1) и ГОСТ 28092.

1.2.9 Привод гидросистемы должен быть независимым от трансмиссии. Тип гидропривода должен быть раздельно-агрегатным, с разомкнутой циркуляцией и полнопоточной фильтрацией рабочей жидкости.

Конструкция гидропривода должна обеспечивать опускание оборудования при неработающем двигателе и отсутствии напряжения в бортовой сети.

1.2.10 Тормозные системы.

1.2.10.1 Тракторы должны иметь рабочую и стояночную тормозные системы согласно ГОСТ 19677.

1.2.10.2 Рабочая тормозная система должна обеспечивать уменьшение скорости и остановки трактора независимо от его скорости и нагрузки.

Стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижность трактора на уклоне не менее 15° в течение 2 мин.

1.2.10.3 Тракторы должны иметь стояночный тормоз фрикционного типа с механическим устройством фиксации и неотключаемым приводом на движитель.

Допускается совмещение стояночного тормоза с рабочим.

1.2.10.4 Все детали привода тормозных систем должны выдерживать статические на-

грузки, возникающие от приложения к педали тормоза усилия 1000 Н, к рычагу ручного привода тормоза, приводимого в действие рукой, - 800 Н, к рычагу ручного привода тормоза, приводимого в действие кистью руки, - 400 Н.

1.2.10.5 Система пуска двигателя должна приводиться в действие с места водителя и должна быть пожаробезопасной.

1.2.11 Параметры плавности хода тракторов (вибрации в вертикальном и горизонтальном направлениях на сиденье) и вибрации на подножках (полах) и органах управления должны соответствовать ГОСТ 12.1.012 и ОСТ 37.001.291.

1.2.12 Внутренний уровень шума в кабине тракторов не должен превышать 86 дБА согласно ГОСТ Р 51616.

1.2.13 Требования к электрическому и электронному оборудованию - по ГОСТ Р 52230 и ГОСТ Р 52905.

Тракторы должны быть оборудованы семиклеммовой розеткой по ГОСТ 9200, устанавливаемой в кабине, выключателем аккумуляторных батарей и разъемными соединениями для подключения электрооборудования прицепа (если предусмотрено).

1.2.14 Электрооборудование должно быть заземлено «на массу».

Заземляющие контакты должны быть промаркированы символами по ГОСТ 21130.

Не допускается использовать заземление в качестве активного электрического контура.

1.2.15 Приборы, используемые в тракторах, должны отвечать нормам ГОСТ 25651, ОСТ 37.001.202, ОСТ 37.001.283 и должны быть поверены.

Подсветка щитка приборов и световая сигнализация, за исключением аварийной, должны регулироваться от максимального значения до полного выключения.

Средний уровень освещения, создаваемого подсветкой, должен обеспечивать уверенную читаемость показаний приборов.

1.2.16 Требования по электромагнитной совместимости – по ГОСТ Р 52504

со следующими дополнениями:

1.2.16.1 Уровень собственных кондуктивных импульсных помех, создаваемых на зажимах питания электрооборудования, не должен превышать значений, установленных ГОСТ 28751 для собственных помех видов 1, 2, 3 при степени эмиссии помех I.

1.2.16.2 Напряженность радиопомех не должна превышать значений, установленных ГОСТ Р 51318.12.

1.2.16.3 Электрооборудование должно нормально функционировать при воздействии электростатических разрядов по ГОСТ Р 50607 со степенями жесткости испытаний 2 (контактный разряд) и 3 (воздушный разряд).

1.2.16.4 Электрооборудование должно выдерживать воздействие стандартизованных импульсных помех всех видов в контрольных и сигнальных цепях по ГОСТ 29157.

1.2.16.5 Требования к электромагнитным помехам, производимым транспортером-тягачом, его устойчивость к электромагнитным излучениям – по разделу 6 ГОСТ Р 41.10.

1.2.17 Требования к надёжности.

1.2.17.1 Тракторы должны иметь среднюю наработку на отказ не менее 4000 ч в пределах гарантийной наработки.

Критериями наработки на отказ являются:

- выход из строя (вследствие разрушения, наступления предельно допустимого износа, появления трещин, заклинивания и т.п.) любого из элементов конструкции;

- выход из строя электро-, гидро, пневмо- или смазочных приводов, аппаратуры управления и аналогичных составных частей;

- другие, оговоренные в эксплуатационной документации.

Признаки классификации отказов – согласно ГОСТ 27434.

1.2.17.2 При определении наработки на отказ не принимаются во внимание отказы, вызванные мелкими неисправностями, устранение которых производится силами водителя за время не более 30 мин., а также отказы, устраняемые при плановом техническом обслуживании, явившиеся следствием скрытых дефектов комплектующего оборудования.

1.2.17.3 Не подлежат учету отказы, явившиеся следствием нарушения требований по транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации и ремонту, предусмотренных в эксплуатационной документации.

1.2.17.4 Средний ресурс до капитального ремонта - согласно первой категории условий эксплуатации по ГОСТ 21624.

1.2.17.5 Ресурс несущей системы трактора должен быть не менее его наработки за полный срок службы.

Срок службы отдельного оборудования, электроизделий и составных частей трактора должен соответствовать его расчетному сроку службы (кроме аккумуляторных батарей).

1.2.17.6 Конструкция трактора должна быть контроле- и ремонтопригодной согласно ГОСТ 26656, ГОСТ 23660 и допускать:

- доступность осмотра и проверки мест креплений;

- снятие составных комплектующих частей (узлов), подлежащих замене, без общего демонтажа других частей;

- максимально возможную взаимозаменяемость составляющих деталей с аналогичными, других марок и производителей.

1.2.17.7 Средняя оперативная трудоёмкость ежесменного технического обслуживания должна составлять не более 0,30 для летнего периода эксплуатации, и 0,40 для зимнего, а при оснащении рыхлительным оборудованием – 0,40 и 0,45 соответственно.

1.2.18 Требования к покрытиям и защите от коррозии.

1.2.18.1 Защита от коррозии осуществляется по ГОСТ 6572 нанесением лакокрасочных металлических и неметаллических неорганических покрытий или их сочетаниями, а также другими способами.

1.2.18.2 Стальные конструкции и элементы тракторов должны быть загрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.104 (У1), ГОСТ 9.032 (класс не ниже IV) и ГОСТ 9.401.

Не допускается отслаивание покрытия, набухание, пузырение, образование подпленочной коррозии и другие виды дефектов, не оговоренные в рабочей документации.

1.2.18.3 Если при соприкосновении материалов возможна контактная коррозия, должны обеспечиваться меры к ее предотвращению.

1.2.18.4 Лакокрасочные покрытия тракторов не должны разрушаться при механической мойке струей воды под давлением до 14,7 МПа (1,5 кгс/см2), а также должны быть стойкими к воздействию топливосмазочных материалов.

1.2.18.5 Покрытия наружных поверхностей должны допускать возможность окрашивания (перекрашивания) лакокрасочными материалами с естественным высыханием.

1.2.18.6 Металлические покрытия по внешнему виду отвечают ГОСТ 9.301 и выдерживают воздействие соляного тумана в течение:

- 96 ч - детали групп 7, 8 (ОЖ);

- 72 ч      "     "   5, 6 (Ж);

- 48 ч      "     "   2, 3, 4 (С);

- 24 ч - детали группы 1 (Л).

1.2.18.7 Допускается изготовлять без защитных покрытий детали, работающие в смазочном материале, заклепки под контакты, латунные и бронзовые детали световых, а также других аппаратов.

На посадочные места, места стыков изделий, внутренние поверхности корпусов колпаков и крышек, места контактирования токоведущих пружин допускается не наносить защитные покрытия.

1.2.18.8 Стальные пружины и пружинные шайбы, не работающие в смазочном материале, допускается защищать от коррозии оксидированием, фосфатированием, цинкованием.

1.2.18.9 Изделия, предназначенные для хранения, консервируются по ГОСТ 9.014, при

этом допускается проводить эксплуатационные регулировки и другие работы, предусмотренные эксплуатационной инструкцией, утвержденной в установленном порядке.

1.2.18.10 Качество подготовки поверхностей перед окрашиванием – по ГОСТ 9.402.

1.2.19 Детали и составные части тракторов, предназначенные в запасные части, должны быть взаимозаменяемыми.

1.2.20 Все входящие комплектующие изделия, составные части, детали, материалы

и оборудование должны соответствовать требованиям, установленным в конструкторской документации на тракторы.

Характеристики покупной продукции должны соответствовать распространяющимся на нее нормативным и техническим документам.

1.2.21 Конструкции, элементы, детали, составные части и их соединения должны быть унифицированы не менее чем в пределах конструктивной системы тракторов. Основные положения по унификации - по ГОСТ 23945.0.

1.2.22 Прочностные характеристики тракторов должны быть подтверждены соответствующими расчетами с учетом всех воздействующих факторов и нагрузок.

1.2.23 Выполнение сварочных работ – по ГОСТ 23118.

Допустимые отклонения размеров сечений швов сварных соединений (в случае применения сварочных работ) тракторов не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 5264, ГОСТ 14771 и ГОСТ 8713. Устраняемые дефекты сварных соединений должны быть устранены одним из приемлемых способов.

1.2.24 Требования к смазочным, гидравлическим и пневматическим приводам – по ГОСТ 18460, ГОСТ 17411, ГОСТ 19099.

Химмотологическая карта защиты – согласно ГОСТ 25549.

1.2.25 Гидро-, пневмо- и смазочное оборудование должно быть герметичным при номинальном давлении рабочей среды (класс «А» по ГОСТ Р 54808), и отвечать нормам прочности при испытательном давлении рабочей среды, не менее чем в 1,25 раза превышающем номинальное согласно ГОСТ 356.

1.2.26 Приспособленность тракторов к диагностированию – по ГОСТ 24925 (удельная суммарная оперативная трудоёмкость диагностирования – не более 0,3 чел.-ч/мото-ч, коэффициент безразборного диагностирования – не менее 0,5).

На тракторах должны быть предусмотрены необходимые места ввода измерительных элементов портативных приборов для диагностической проверки технического состояния согласно номенклатуре ГОСТ 27253.

1.2.27 Требования к прицепам и тягово-сцепным устройствам тракторов – по ГОСТ Р 52746 и ГОСТ 17595 (исключая тракторы, оснащаемые рыхлительным или иным оборудованием, навешиваемым сзади).

Тракторы должны иметь передний буксирный крюк (крюки), не допускающие самопроизвольное спадание коуша буксирного троса.

1.2.28 Тягово-сцепные устройства тракторов должны

- обеспечивать надежную сцепку, исключающую возможность саморасцепления с прицепом во время движения;

- замок тягового крюка должен иметь предохранитель, который не должен находиться под  действием сил, появляющихся в тяговом крюке во время движения;

- обеспечивать возможность отклонения продольной оси дышла от оси тягового крюка в вертикальной и горизонтальной плоскостях на угол (по меньшей мере) 40°.

1.2.29 Тракторы должны преодолевать максимальный подъём (спуск), крутизна которого составляет:

- при движении без прицепа – 30°,

- при движении с прицепом – 20°,

а также сохранять работоспособность при движении по склону не менее 20°.

Тракторы должны преодолевать брод глубиной не менее 1,2 м.

1.2.30 Нормы освещенности в кабине должны соответствовать СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.

1.2.31 Изготовление тракторов должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответствии с рабочей документацией и настоящими техническими условиями.

1.3 Требования к материалам, покрытиям и составным частям

1.3.1 Номенклатура материалов, покрытий и составных частей, используемых при изготовлении тракторов, должна соответствовать конструкторской документации.

Конструктивное решение отдельных составных частей должно соответствовать ГОСТ 27434, ГОСТ 19677.

1.3.2 Применяемые материалы не должны оказывать вредное воздействие на организм человека и окружающую среду в предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаро-взрывоопасные ситуации.

Материалы должны быть стойкими к возгоранию, воздействию воды и ТСМ в случаях рабочего контакта с ними; выделение материалами посторонних запахов и токсичных веществ не допускается.

1.3.3 Санитарно-гигиенические показатели применяемых материалов должны нахо-

диться в пределах допустимых норм, утверждённых уполномоченными органами в установленном порядке.

1.3.4 Качество и пригодность материалов, покрытий и составных частей должны быть подтверждены документами о качестве (сертификатами соответствия).

При отсутствии документов о качестве (сертификатов) на конкретный материал и (или) комплектующий элемент все необходимые испытания, включая требования по безопасности, должны быть проведены силами изготовителя тракторов.

1.3.5 Перед применением материалы и комплектующие изделия должны пройти входной контроль в порядке, определенном на предприятии-изготовителе, исходя из указаний ГОСТ 24297.

1.4 Маркировка

1.4.1 Тракторы и их составные части должны иметь маркировку, единую в пределах конструктивной системы.

Требования к маркировке (а также месту ее нанесения) – по ГОСТ Р 51980.

1.4.2 Тракторы, а также рама и двигатель должны иметь индивидуальные номера, присваиваемые заводом-изготовителем, с указанием этих номеров в паспорте изделия.

Маркировку рамы и двигателя выполняют на необрабатываемых поверхностях способами, исключающими их уничтожение и подделку (литьем, ударным или другим способом).

1.4.3 Маркировку тракторов в сборе следует выполнять по ГОСТ 26828 на табличках из металла по ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971. Маркировочная табличка должна быть выполнена фотохимическим травлением или другим способом.

1.4.4 Маркировка на табличке должна содержать следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя (поставщика) и (или) его товарный знак;

- адрес предприятия-изготовителя;

- обозначение трактора по настоящим техническим условиям;

- дату изготовления (месяц, год);

- знак по ГОСТ Р 50460 (при проведении сертификации).

1.4.5 Маркировочные данные, выносимые в товаросопроводительную документацию, должны содержать:

- наименование предприятия-изготовителя (поставщика) и его товарный знак;

- адрес предприятия-изготовителя;

- обозначение трактора по настоящим техническим условиям;

- назначение и условия эксплуатации;

- гарантийный срок эксплуатации;

- дату изготовления (месяц, год);

- номинальные значения важнейших эксплуатационных параметров;

- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле;

- сведения о сертификации продукции, при их наличии, и знак по ГОСТ Р 50460.

Допускается приведение другой информации, а также информации рекламного характера; допускается нанесение маркировки на нескольких языках.

1.4.6 Маркировка оборудования (составных частей) тракторов должна быть нанесена несмываемой краской при помощи трафаретов или штампов и содержать:

- товарный знак завода-изготовителя;

- шифр или код в составе общей конструктивной системы (при необходимости);

- марку изделия;

- массу изделия;

- дату изготовления;

- штамп ОТК.

1.4.7 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474.

1.5 Упаковка

1.5.1 Тракторы в сборе поставляются без упаковки (категория КУ-0 по ГОСТ 23170).

Оборудование, монтажные детали и другие комплектующие изделия, механически не связанные с ними, должны упаковываться с применением ящичной тары, отвечающей требованиям ГОСТ 2991.

1.5.2 Подготовка к транспортированию составных частей и оборудования тракторов, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, должны отвечать требованиям ГОСТ 15846.

1.5.3 При хранении трактора свыше 20 дней его поверхности и детали, выполненные из не коррозионно-стойких материалов, подлежат консервации согласно ГОСТ 9.014.

Вариант временной зашиты: В3-4. Вариант внутренней упаковки: ВУ-2.

Время хранения без переконсервации - не более 1 года.

1.5.4 Допускается использовать упаковочные средства, производимые на предприятии-изготовителе тракторов, обладающие необходимой прочностью и обеспечивающие сохранность комплектующих частей и изделий.

1.5.5 Перед употреблением транспортная тара должна быть проверена на чистоту и отсутствие других материалов.

1.5.6 Сопроводительная документация должна быть упакована согласно ГОСТ 23170 (в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 или аналогичным образом).

1.6 Комплектность

1.6.1 Комплектность поставки тракторов определяется в соответствии с ГОСТ 27434, рабочей документацией и условиями заказа.

Тракторы оснащаются аккумуляторными батареями.

1.6.2 По заказу потребителя тракторы комплектуются запасными фарами головного освещения со световым отверстием диаметром 170 мм, сменными гусеницами, ледоходными шпорами, сухозаряженными аккумуляторами и асфальтоходными башмаками.

1.6.3 В состав поставки тракторов должны входить паспорт и документы по эксплуатации и ремонту, соответствующие нормам ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602.

Вид эксплуатационного документа устанавливается предприятием-изготовителем.

1.6.4 В комплектовочную ведомость тракторов могут включаться оборудование и другие изделия, механически не связанные с их конструкцией.

2 Требования безопасности

2.1 Конструкция тракторов не содержит материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях эксплуатации.

Требования конструктивной безопасности – согласно ГОСТ ИСО 4254-1, ГОСТ 12.2.120, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.121, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 52230 и «Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования»(Пост. Правительства Российской Федерации №753 от 15.09.2009).

2.2 Ножи должны отвечать нормам ГОСТ 28905 и ГОСТ 28771.

Требования безопасности гидроприводов и смазочных систем – по ГОСТ Р 52543.

2.3 Требования эргономики – по ГОСТ 27472, ГОСТ 12.2.049 и ГОСТ Р ЕН 614-1.

Ремни безопасности должны отвечать нормам ГОСТ 26879 и ГОСТ Р 50717.

2.4 Безопасность тракторов при воздействии низких температур внешней среды должна обеспечиваться согласно ГОСТ Р 50992 и ОСТ 37.001.482.

2.5 Элементы управления тракторов не должны иметь острых углов, кромок и заусенцев, представляющих опасность травмирования.

Тракторы должны иметь предупреждающие надписи о недопустимости каких-либо действий, приводящих к опасности при эксплуатации, ремонте или техническом обслуживании.

2.6 Пожароопасные трубопроводы и агрегаты, входящие в системы питания, управления, смазки и др., должны быть расположены таким образом, чтобы при их неисправности исключить попадание капель на детали, имеющие температуру, способную вызвать их воспламенение. В качестве устройств защиты допускается применять защитные щитки и другие устройства.

2.7 Условия производства тракторов должны удовлетворять нормам СП 2.2.2.1327, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.003 и ГОСТ 12.3.005.

2.8 Для поддержания в рабочей зоне производственных помещений воздуха в пределах норм ПДК, производственные помещения должны быть оборудованы общей и местной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СНиП 41-01-2003.

Требования к воздуху рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.1313.

Методы и организация контроля – по ГОСТ 12.1.016 и СП 1.1.1058.

2.9 Все работы, связанные с производством, должны проводиться в соответствии с требованиями пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

2.10 Требования к электробезопасности на производстве − по ГОСТ Р 12.1.019.

Контроль требований электробезопасности − по ГОСТ 12.1.018.

2.11 К работе на технологическом оборудовании допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж.

Рабочие места должны быть оборудованы согласно ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

2.12 Выполнение требований безопасности должно обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике безопасности при осуществлении работ и эксплуатации производственного оборудования.

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

2.13 Работающие должны быть снабжены спецодеждой по ГОСТ 27575 и ГОСТ 27574 и индивидуальными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011. Для защиты кожного покрова необходимо во время работы применять защитные перчатки.

2.14 Занятые на производстве тракторов работники должны проходить медосмотр в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 16.08.2004 № 83 и приказом Минздрава России от 14.03.1996 № 90.

2.15 Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях должен быть не более 80 дБА в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003 и СН 2.2.4/2.1.8.562.

2.16 На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микроклимата по СанПиН 2.2.4.548:

температура воздуха, ºС: 17-23 (в холодный период года);

18-27 (в теплый период года);

влажность воздуха           15-75%.

Кратность обмена воздуха в рабочих помещениях – не менее 8.

2.17 В рабочих помещениях должны быть предусмотрены умывальники с горячей и холодной водой, работающие обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (душевые, гардеробные).

# 3 Требования охраны окружающей среды

3.1 При изготовлении тракторов отходы, представляющие опасность для человека и окружающей среды, не образуются. Технические и промывные воды после очистки направляются в начало технологического цикла.

3.2 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате

- аварийных утечек (россыпей) применяемых материалов;

- неорганизованного сжигания и захоронения отходов на территории предприятия-изготовителя или вне его;

- произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

3.3 Тракторы и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.

3.4 Выбрасывание и вытекание смазки, охлаждающей, тормозной и других жидкостей из любого агрегата, составной части трактора или через соединения не допускаются.

3.5 Утилизация отходов материалов – по СанПиН 2.1.7.1322-03.

При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13 и ГОСТ 17.2.1.04.

Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

3.6 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен быть организован постоянный контроль соблюдения ПДВ, утвержденных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

3.7 Нормы дымности и выбросов вредных веществ – по ГОСТ Р 41.96, ГОСТ 17.2.2.05, ГОСТ 17.2.2.02 и Техническому регламенту «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» (Пост. Правительства Российской Федерации № 609 от 12.10.2005).

Содержание окиси углерода в отработавших газах при минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала двигателя не должно превышать 4,5% (в объемных долях).

3.8 Отходы и брак, образующиеся при изготовлении тракторов, подлежат вывозу на полигоны ТБО.

Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей надлежащую лицензию.

3.9 Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируют согласно «Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий», МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07 и ГН 2.1.6.1338-03/ГН 2.1.6.2309-07. Методы определения - по РД 52.04-186.

4 Правила приёмки

4.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) тракторов должно осуществлять контроль их соответствия чертежам и настоящим техническим условиям.

Порядок приёмки продукции на испытания – по ГОСТ 28305.

4.2 В процессе изготовления тракторов должен быть обеспечен контроль за выполнением правил и норм, установленных технической документацией.

Контроль должен осуществляться:

- при комплектации тракторов предусмотренным оборудованием;

- при осуществлении сварочных работ;

- при нанесении защитно-декоративных покрытий;

- при подводке электро-, пневмо- и гидравлического оборудования;

- при укрупненной сборке и, при необходимости, при непосредственном монтаже.

4.3 Тракторы подлежат приемке поштучно или партиями.

В состав партии должны входить тракторы одинаковой модели (модификации), изготовленные по единой технологии.

4.4 Результаты приемочного контроля тракторов должны быть оформлены соответствующим документом о качестве по ГОСТ 16504/ГОСТ 15.309.

4.5 Документ о качестве (паспорт) должен содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- адрес предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- дату завершения комплектации;

- обозначение настоящих технических условий;

- комплектность;

- заключение о соответствии продукции требованиям настоящих технических условий и рабочих чертежей;

- результаты проведённых испытаний.

При необходимости, приведенные данные могут быть расширены и дополнены.

4.6 При получении неудовлетворительных результатов контроля приемка прекращается до устранения выявленных недостатков, после чего продукция может быть снова представлена для проверки по параметрам несоответствия.

4.7 Контролируемые параметры при осуществлении приемочного контроля, правила приёмки и программы испытаний – по ГОСТ 25836 и ГОСТ 20760.

4.8 Сертификационные испытания осуществляются органом по сертификации машин промышленного назначения.

5 Методы контроля

5.1 Условия проведения контроля.

5.1.1 Общие условия осуществления контроля должны соответствовать нормальным климатическим по ГОСТ 15150:

- температура окружающей среды: от 10 до 25 °С;

- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;

- относительная влажность воздуха: не более 80%.

5.1.2 Требования безопасности при проведении испытаний и измерений – по ГОСТ 12.3.019, ГОСТ Р 52869 и ГОСТ Р 52543.

5.1.3 Применяемые при контроле тракторов средства измерений должны выбираться из Государственного реестра СИ РФ и иметь действующие свидетельства (клейма) о поверке. Нормы для средств измерений – согласно ПР 50.2.002.

5.1.4 Перед проведением испытаний каждый трактор должен быть проверен на полноту комплектации согласно 1.4 настоящим техническим условиям.

5.1.5 Все действия, связанные с включением, изменениями режимов и выключением тракторов и средств измерений, используемых при аттестации, выполняют в соответствии с руководствами по эксплуатации этих технических средств.

5.2 Качество применяемых материалов, покрытий и комплектующих изделий должно отражаться при их маркировке и удостоверяться при входном контроле согласно 1.3 настоя-

щих технических условий.

5.3 Испытания осуществляют по ГОСТ 23734

и (или) по нижеследующим методикам:

- испытание конструктивных параметров – по ГОСТ 26025;

- испытания защитных конструкций – по ГОСТ 12.2.002.1 и ГОСТ 12.2.002.2;

- проверка обзорности рабочего места – по ГОСТ 12.2.002.4;

- определение характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте – по ГОСТ 12.2.002.5, ГОСТ ИСО 14269-3 и ГОСТ ИСО 14269-2;

- определение контрольной точки сиденья – по ГОСТ 25791;

- контроль датчиков – по ГОСТ 26655;

- определение тяговых показателей – по ГОСТ 30745;

- определение радиуса поворота трактора – по ГОСТ 30752;

- проверка тормозной системы – по ГОСТ 12.2.002.3 и ГОСТ Р 52432;

- определение мощности на осях ведущих колёс – по ГОСТ 30749, мощности гидравлической системы – по ГОСТ 30746, мощности двигателя – по ГОСТ Р 41.85;

- определение центра тяжести – по ГОСТ 30750.

5.4 Контроль линейных размеров и отклонений от номинальных значений, отклонений формы и расположения поверхностей следует производить по ГОСТ 22748 и ГОСТ 26877 универсальным методом и измерительными средствами, обеспечивающими необходимую точность (рулеткой по ГОСТ 7502, штангенциркулем по ГОСТ 166, линейкой по ГОСТ 17435 и др.).

5.5 Контроль качества соединений должен проводиться по рабочим чертежам.

Контроль механически обработанных поверхностей следует производить по ГОСТ 9378; сварные соединения проверяют по ГОСТ 3242.

5.6 Контроль качества защитных покрытий проводят по ГОСТ 9.302 и ГОСТ 7593.

Контроль толщины покрытий (при необходимости) осуществляется микрометром по ГОСТ 4381 или иным измерительным инструментом, обеспечивающим необходимую точность измерения.

5.7 Цвет и внешний вид поверхностей определяют визуально при дневном рассеянном освещении.

5.8 Контроль маркировки, упаковки и комплектности осуществляется визуально.

5.9 Проверку ремонто- и контролепригодности осуществляют по ГОСТ 26025, ГОСТ 21624, ГОСТ 26656, ГОСТ 24925, ГОСТ 25044 и ГОСТ 21758.

Контроль ремонтопригодности осуществляется методом условной имитации неисп-

равности, выявления дефектов и проведения ремонта путем замены «неисправных» деталей и узлов.

5.10 Контроль на соответствие требованиям эргономики и безопасности осуществляют по ГОСТ 12.2.122 и нормативно-технической документации, представленной в 2.1…2.7 настоящих технических условий.

5.11 Подтверждение значений показателей надёжности должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 27434, ГОСТ Р 27.403 и РД 50-690-89.

Контроль срока службы тракторов должен осуществляться не реже одного раза в три года путем набора статистических данных и обобщением результатов наблюдений подконтрольной группы продукции.

5.12 Проверку герметичности и прочности пневмо-, гидро- и смазочных систем проводят по ГОСТ 24054, ГОСТ 29014 и ГОСТ 29015.

5.13 Пригодность тракторов и их оборудования к эксплуатации в предельных климатических условиях обеспечивается их конструктивным исполнением, а также и типами, видами и номенклатурой используемых составных частей.

При необходимости испытания на воздействие низких температур внешней среды могут быть проведены по ОСТ 37.001.481 и ГОСТ 23170.

5.14 Соответствие оборудования тракторов требованиям электромагнитной совместимости проверяется по нормативно-технической документации, представленной в 1.2.18 настоящих технических условий.

5.15 Электрооборудование контролируют по ГОСТ Р 52230 и ГОСТ Р 52905.

Степень защиты электрооборудования проверяется по ГОСТ 14254.

5.16 Проверка дымности и выбросов вредных веществ – согласно ГОСТ Р 52160, ГОСТ 17.2.2.02 и ГОСТ 17.2.2.05.

5.17 Скорость движения тракторов контролируется по ГОСТ 30748.

5.18 Потребление (расход) топлива проверяются по ГОСТ Р 41.84.

5.19 Собственная вибрация тракторов проверяется по ГОСТ 12.1.012.

5.20 Проверка, работоспособности, эксплуатационных характеристик и режимов.

5.20.1 Контроль функционирования (работоспособности) отдельного оборудования должен осуществляться «на ходу» или на испытательном стенде, обеспечивающем имитацию работы трактора (его составных частей) в штатном режиме.

5.20.2 Контроль функционирования должен осуществляться в соответствии с утвержденной циклограммой тестовых проверок и эксплуатационной документацией.

Циклограмма должна обеспечивать все необходимые управляющие и ответные дейст-

вия по контролю и подтверждению работоспособного состояния трактора.

5.20.3 Проверка функционирования проводится с использованием соответствующих рабочих чертежей из конструкторской документации.

5.20.4 Трудоёмкость монтажа определяется путём учёта времени при монтаже на месте применения согласно ГОСТ 24444.

5.20.5 Проверка работоспособности трактора в целом проверяется путём пробной эксплуатации на испытательном полигоне или на соответствующей местности, с проверкой преодоления всех заявленных препятствий.ствисимости от испонения ны между собой таким образов, чтобы исключалась возм

Способность преодолевать подъем установленного значения может подтверждаться расчетным методом.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Тракторы должны быть приспособлены для перевозки железнодорожным, морским, речным, авиационным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта и ГОСТ 22235, и иметь подготовленные места для крепления при транспортировании, погрузке и разгрузке.

П р и м е ч а н и е - Перевозка водным и воздушным транспортом оговаривается заказчиком в техническом задании.

6.2 Габаритные размеры тракторов должны обеспечивать их перевозку без разборки на открытых платформах подвижного состава по ГОСТ 9238.

Допускается частичная разборка выпускных труб и демонтаж РОПС.

6.3 Частичная разборка тракторов должна ограничиваться минимальным числом демонтируемых элементов и выполняться в целях:

- консервации труднодоступных элементов машины и деталей крепежа;

- предохранения выступающих элементов от повреждений и утери;

- соблюдения норм предельного габарита.

Демонтированные элементы, подлежащие креплению к трактору, следует закреплять так, чтобы исключить вероятность случайного перемещения, повреждения или утери.

- 6.4 Условия транспортирования - по группам Ж1 (7) ГОСТ 15150 и Л ГОСТ 23170,

- хранения - по группе ОЖ2 (6) ГОСТ 15150.

Условия хранения комплектующих изделий и оборудования, упакованного в транспортные ящики - по группе 2 (С) ГОСТ 15150.

6.5 Порядок и правила погрузки, разгрузки, крепления и подготовки к перевозке долж-

ны быть указаны в эксплуатационной документации и отвечать указаниям ГОСТ 12.3.009.

6.6 На тракторах (при необходимости) должны быть предусмотрены места для зачаливания или швартовочные узлы, обеспечивающие возможность крепления при перевозке, а также при проведении их погрузки и выгрузки.

Прочность мест зачаливания должна быть достаточной для восприятия расчетных перегрузок при перевозке их транспортом конкретного вида.

6.7 Комплектующие изделия и оборудование тракторов должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по видам, типоразмерам, маркам и должны быть защищены от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также воздействия легко воспламеняемых и горючих жидкостей.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

6.8 Крепежные изделия следует сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа. Способы складирования – в соответствии с нормативной документацией на конкретный вид комплектующих изделий.

6.9 Тракторы, транспортирование, использование и ремонт которых не планируется в течение 10—30 суток, должны быть поставлены на кратковременное хранение, а при продолжительности более 30 суток — на долговременное хранение.

Порядок постановки на хранение – согласно руководству по эксплуатации.

6.10 Сведения о хранении тракторов эксплуатирующие организации должны фиксировать в формуляре, находящемся в составе инструкции по эксплуатации, в котором указывают инвентарный номер, комплектность, дату начала и снятия тракторов с хранения.

6.11 Контроль технического состояния и сохранности тракторов должен осуществляться не реже одного раза в месяц при кратковременном хранении и одного раза в 3 месяца при долговременном хранении.

7 Требования к монтажу и эксплуатации

7.1 Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта тракторов – по ГОСТ 21624. Порядок технического обслуживания – по ГОСТ 25826.

7.2 К тракторам следует прилагать необходимые инструменты и приспособления для проведения работ по техническому обслуживанию, если проведение указанных работ не обеспечивается штатными инструментом и приспособлениями.

В этом случае для размещения инструмента и приспособлений на тракторах должно быть предусмотрено место, обеспечивающее их сохранность.

7.3 Тракторы должны быть рассчитаны на агрегатный метод ремонта.

Сопряженные детали, расположение которых не должно нарушаться, должны иметь установочные места или метки, обеспечивающие правильную сборку после ремонта.

7.4 Требования по обеспечению эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности тракторов - по ГОСТ 21624 и ГОСТ 23660, показатели эксплуатационной технологичности - по ГОСТ 21758.

Подготовку к эксплуатации и эксплуатацию следует осуществлять в соответствии с эксплуатационной документацией.

7.5 При движении в тех местах и на дорогах, где возможно движение других транспортных средств, водитель обязан соблюдать «Правила дорожного движения».

7.6 Не допускается:

- пользоваться открытым огнем и курить при заправке топливом, при проверке уровня топлива в баке, а также в помещении, где установлен трактор;

- заливать в бак топливо при работающем двигателе;

- прогревать двигатель открытым пламенем для облегчения пуска при низких температурах;

- держать трактор с открытым отверстием заливной горловины топливного бака;

- сливать топливо и масло в местах хранения трактора;

- хранить трактор с заправленным баком в помещении, где имеются источники тепла и пламени (нагреватели, электросушилки, открытый огонь).

7.7 Порядок и объём технического обслуживания и правила эксплуатации - в соответствии с эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тракторов требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации тракторов – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, при этом наработка тракторов должна составлять не более 3000 моточасов.

При эксплуатации тракторов в специфических условиях повышенной абразивности грунта гарантийную наработку на детали ходовой системы устанавливают в % от 3000 моточасов не более:

60 – на грунтах с содержанием кварца свыше 35%;

40 – на скальных грунтах;

30 – на обводнённых грунтах с содержанием кварца свыше 35%.

8.3 В период гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает за свой счет ремонт трактора, вышедшего из строя по его вине.

Гарантия теряет силу в случае применения топлива, химических составов присадок и масел, несовместимых с конструкцией трактора.

8.4 Рекламации предъявляются в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем требований инструкции по эксплуатации трактора, с составлением рекламационного акта.

Приложение А

(обязательное)

Габаритные размеры тракторов

Рисунок А.1 – Трактор «Т-330»

Рисунок А.2 – Трактор «Т-11.01»

Рисунок А.3 – Трактор «Т-15.01»

Рисунок А.4 – Трактор «Т-20.01»

Рисунок А.5 – Трактор «Т-500»

Рисунок А.6 – Трактор «Т-35.01»

Рисунок А.7 – Трактор «Т-25.01»

Приложение Б

(обязательное)

Зависимость тягового усилия от скорости движения

Б.1 – Трактор «Т-330»

Б.2 – Трактор «Т-15.01»

Б.3 – Трактор «Т-20.01»

Б.4 – Трактор «Т-500»

Б.5 – Трактор «Т-35.01»

Б.6 – Трактор «Т-25.01»

Приложение В

(справочное)

Перечень ссылочных документов

| ГОСТ 2.114-95 ГОСТ 2.601-2006 ГОСТ 2.602-95 ГОСТ 4.373-85 ГОСТ 4.122-87 ГОСТ 9.014-78 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.104-79 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.401-91 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 12.3.002-75 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.0.004-90 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.4.009-83 ГОСТ 12.4.011-89 ГОСТ 12.1.012-90 ГОСТ 12.1.016-79 ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.4.021-75 ГОСТ 12.2.002.1-91 ГОСТ 12.2.002.2-91 ГОСТ 12.2.002.3-91 ГОСТ 12.2.002.4-91 ГОСТ 12.2.002.5-91 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.032-78 ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 12.2.120-88 ГОСТ 12.2.121-88 ГОСТ 12.2.122-88 ГОСТ 12.3.003-86 ГОСТ 12.3.005-75 ГОСТ 12.3.009-76 ГОСТ 12.3.019-80 | ЕСКД. Технические условия ЕСКД. Эксплуатационные документы ЕСКД. Ремонтные документы Система показателей качества продукции. Тракторы промышленные и лесопромышленные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Бульдозеры. Номенклатура показателей ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ССБТ Шум. Общие требования безопасности ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ССБТ. Тракторы сельскохозяйственные и лесные колесные. Метод динамических испытаний защитных конструкций ССБТ. Тракторы сельскохозяйственные и лесные колесные. Метод статических испытаний защитных конструкций ССБТ. Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения обзорности с рабочего места оператора ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в холодный период года ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования ССБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Общие требования безопасности Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Методы контроля безопасности ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 17.1.1.01-77 ГОСТ 17.1.3.13-86 ГОСТ 17.2.1.04-77 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.2.02-98 ГОСТ 17.2.2.05-97 ГОСТ Р 27.403-2009 ГОСТ 166-89 ГОСТ 2023.1-88 ГОСТ 2084-77 ГОСТ 2991-85 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 4381-87 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5727-88 ГОСТ 6572-91 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 7593-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8769-75 ГОСТ 9200-76 ГОСТ 9378-93 ГОСТ 10354-93 ГОСТ 12969-67 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 15846-2002 ГОСТ 16504-81 ГОСТ 17411-91 ГОСТ 17435-72 ГОСТ 17595-88 ГОСТ 18460-91 ГОСТ 19099-86 ГОСТ 19677-87 ГОСТ 20000-88 ГОСТ 20760-75 ГОСТ 21015-88 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 21480-76 |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность Штангенциркули. Технические условия Лампы для дорожных транспортных средств. Требования к размерам, электрическим и световым параметрам Бензины автомобильные. Технические условия Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия Соединения сварные. Методы контроля качества Микрометры рычажные. Общие технические условия Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные соединения и размеры Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия Покрытия лакокрасочные тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические требования Рулетки измерительные металлические. Технические условия Покрытия лакокрасочные грузовых автомобилей. Технические требования Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные соединения и размеры Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости Соединения семиконтактные разъемные для автомобилей и тракторов Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия Пленка полиэтиленовая. Технические условия Таблички для машин и приборов. Технические требования Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры Маркировка грузов Степени защиты, обеспечиваемые оболочками Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения Гидроприводы объемные. Общие технические требования Линейки чертежные. Технические условия Устройства тягово-сцепные промышленных тракторов. Расположение и основные размеры Пневмоприводы. Общие технические требования Системы смазочные. Общие технические требования Тракторы сельскохозяйственные. Общие технические условия Дизели тракторные и комбайновые. Общие технические условия Техническая диагностика. Тракторы. Параметры и качественные признаки технического состояния Места крепления ремней безопасности легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Общие технические требования и методы испытаний Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры Система «человек-машина». Мнемосхемы. Общие эргономические требования |  |  |  |  |
| ГОСТ 21624-81 ГОСТ 21753-76 ГОСТ 21758-81 ГОСТ 21829-76 ГОСТ 22748-77 ГОСТ 23170-78 ГОСТ 23734-98 ГОСТ 23945.0-80 ГОСТ 24057-88 ГОСТ 24297-87 ГОСТ 24444-87 ГОСТ 24925-81 ГОСТ 25044-81 ГОСТ 25549-90 ГОСТ 25826-83 ГОСТ 25836-83 ГОСТ 26336-84 ГОСТ 26656-85 ГОСТ 26828-86 ГОСТ 26879-88 ГОСТ 27021-86 ГОСТ 27434-87 ГОСТ 27472-87 ГОСТ 27575-84 ГОСТ 27574-84 ГОСТ 27715-88 ГОСТ 28092-89 ГОСТ 28305-89 ГОСТ 28751-90 ГОСТ 29157-91 ГОСТ 30745-2001 ГОСТ 30750-2001 ГОСТ 30752-2001 ГОСТ 30749-2001 ГОСТ Р 41.3-99 |  |  |  | Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий Система «человек-машина». Рычаги управления. Общие эргономические требования. Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Методы определения показателей эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности при испытаниях Система «человек-машина». Кодирование зрительной информации. Общие эргономические требования. Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования Тракторы промышленные. Методы испытаний Унификация изделий. Основные положения Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологичес-кой оценки машинных комплексов, специализированных и универсальных машин на этапе испытаний Входной контроль продукции. Основные положения Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности Техническая диагностика. Тракторы. Приспособленность к диагностированию. Общие технические требования Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных, строительных и дорожных машин. Основные положения Топливо, масла, смазки, специальные жидкости. Химмотологическая карта, порядок составления и согласования Тракторы промышленные. Техническое обслуживание Тракторы. Виды и программы испытаний Тракторы и сельскохозяйственные машины, механизированное газонное и садовое оборудование. Система символов для обозначения органов управления и средств отображения информации. Символы Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка Тракторы сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Технические требования и методы испытаний Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Тяговые классы Тракторы промышленные. Общие технические условия Средства автотранспортные специализированные. Охрана труда, эргономика. Требования Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия Машины землеройные, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Контрольная точка сиденья Приборы звуковые сигнальные автомобильные. Основные и присоединительные размеры Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Правила приемки на испытания Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и методы испытаний Тракторы сельскохозяйственные. Определение тяговых показателей Тракторы сельскохозяйственные. Определение положения центра тяжести Тракторы сельскохозяйственные. Определение наименьшего и габаритного диаметров окружности поворота Тракторы сельскохозяйственные. Определение мощности на осях ведущих колес Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения светоотражающих приспособлений для механических транспортных средств и их прицепов |  |  |
| ГОСТ Р 41.10-99 ГОСТ Р 41.28-99 |  |  | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения звуковых сигнальных приборов и автомобилей в отношении их звуковой сигнализации |  |  |  |
| ГОСТ Р 41.77-99 ГОСТ Р 41.84-99 ГОСТ Р 41.91-99 ГОСТ Р 41.98-99 ГОСТ Р 50460-92 ГОСТ Р 50607-93 ГОСТ Р 50992-96 ГОСТ Р 51266-99 ГОСТ Р 51318.12-99 ГОСТ Р 51980-2002 ГОСТ Р 52160-2003 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ Р 52432-2005 ГОСТ Р 52504-2005 ГОСТ Р 52543-2006 ГОСТ Р 54808-2011 ГОСТ Р ЕН 614-1-2003 ОСТ 37.001.017-70 ОСТ 37.001.439-86 |  |  | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения стояночных фонарей механических транспортных средств Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дорожных транспортных средств, оборудованных двигателем внутреннего сгорания, в отношении измерения потребления топлива Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения боковых габаритных фонарей для механических транспортных средств Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения боковых габаритных фонарей для механических транспортных средств и их прицепов Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи от электростатических разрядов. Требования и методы испытаний Безопасность автотранспортных средств при воздействии низких температур внешней среды. Общие технические требования Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. Технические требования. Методы испытаний. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний. Транспортные средства. Маркировка. Общие технические требования Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия Автомобильные транспортные средства. Система сигнализации и контроля состояния тормозных систем. Технические требования Совместимость технических средств электромагнитная. Машины для сельского и лесного хозяйства. Методы испытаний и критерии приемки Гидроприводы объемные. Требования безопасности Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы Органы управления легковых автомобилей. Безопасность конструкции и расположения. Технические требования Автомобили легковые. Технические требования и методы испытаний в части ударно-прочностных свойств кузова при опрокидывании |  |  |  |
| ОСТ 37.001.481-88 ОСТ 37.001.482-88 СанПиН 2.1.7.1322-03 СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 ГН 2.2.5.1313-03 СП 2.2.2.1327-03 СНиП 41-01-2003 |  |  | Климатические испытания автотранспортных средств исполнения УХЛ (ХЛ). Программа и методы испытаний Программа и методы климатических испытаний автотранспортных средств исполнения У при низких температурах Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту Отопление, вентиляция, кондиционирование |  |  |  |

Лист регистрации изменений настоящих технических условий

| Изме-нение | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра-ниц) | № доку-мента | Входящий № сопрово-дительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измене-нных | замене-нных | новых | изъя-тых |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |